建设项目竣工环境保护

验收监测表

中衡检测验字[2018]第14号

项目名称：        精密机械加工生产项目

委托单位：        成都深冷科技有限公司

四川中衡检测技术有限公司

2018年01月

承担单位：四川中衡检测技术有限公司

法          人：殷万国

技 术 负 责 人：胡宗智

项 目 负 责 人：张  翼

报  告  编  写：刘  钱

审          核：王文超

审          定：胡宗智

四川中衡检测技术有限公司

电话：0838-6185087

传真：0838-6185095

邮编：618000

地址：德阳市旌阳区金沙江东路207号2、8楼

### 表一

| 建设项目名称 | 精密机械加工生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 成都深冷科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | / |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | LNG泵橇、卸车汽化调压橇、大型常压深冷液体储罐 年产LNG泵橇30套、卸车汽化调压橇20套、大型常压深冷液体储罐6套 年产LNG泵橇30套、卸车汽化调压橇20套、大型常压深冷液体储罐6套 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2017年5月 | 开工日期 | 2017年3月 |  |  |
| 投入生产时间 | 2017年6月 | 现场监测时间 | 2017年10月19日、20日、11月09日、10日 |  |  |
| 环评表 审批部门 | 成都市郫都区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 北京中企安信环境科技有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 100万元 | 环保投资总概算 | 12.5万元 | 比例 | 12.5 % |
| 实际总投资 | 100万元 | 实际环保投资 | 12.2万元 | 比例 | 12.2 % |
| 验收监测依据 | - 中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日）； - 中华人民共和国环境保护部，国环规环评（2017）4号《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（2017年11月22日）； - 国家环境保护总局环函[2002]222号《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》（2002年8月21日）； 4、四川省环境保护局川环发[2003]001号《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》及其附件（2003年1月7日）； 5、四川省环境保护局，川环发[2006]61号《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》（2006年6月 6日）； 6、成都市环境保护局，成环发[2018]8号，《关于贯彻落实<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的通知》，2018.1.3； 7、北京中企安信环境科技有限公司，《精密机械加工生产项目环境影响报告表》，2017.05; 8、成都市郫都区环境保护局，郫环建﹝2017﹞复字110号,《关于成都深冷科技有限公司精密机械加工生产项目环境影响报告表的批复》，2017.5.27； 9、验收监测委托书。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准、标号、级别 | 废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的无组织排放标准； 废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准；氨氮《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中B级标准限值。 噪声：执行《工业企业厂界环境噪声标准排放标准》（GB12348-2008）表1中3类功能区标准； 固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 |  |  |  |  |
| 1、前言 1.1项目概况及验收任务由来 成都深冷科技有限公司致力于LNG/L-CNG汽车加气站、LNG汽化/调峰站、大型LNG储罐及LNG定量装车系统等LNG应用工程项目的设计、制造和销售。 成都深冷科技有限公司租赁四川鑫和实业有限公司位于郫都区港通北路589号鑫和工业园A20号标准厂房。项目主要进行加气站充气设备组装生产，年产LNG泵橇30套、卸车气化调压橇20套、大型常压深冷液体储罐6套。四川鑫和实业有限公司位于郫都区港通北路589号的标准厂房于2012年5月取得郫都区环境保护局的批复，批复文号为郫环建[2012]031号。 成都深冷科技有限公司投资100万元，“精密机械加工生产项目”于2017年5月由北京中企安信环境科技有限公司编制完成该项目环境影响报告表；2017年5月27日成都市郫都区环境保护局，以郫环建﹝2017﹞复字110号文下达了审查批复。 “精密机械加工生产项目”于2017年3月开始建设，2017年6月建成并投入运营，项目建成后形成了年产LNG泵橇30套、卸车气化调压橇20套、大型常压深冷液体储罐6套生产能力。目前主体设施和环保设施运行稳定，验收监测期间公司能进行生产负荷调度，达设计能力的75%以上。符合验收监测条件。 受成都深冷科技有限公司委托，四川中衡检测技术有限公司于2017年7月对成都深冷科技有限公司“精密机械加工生产项目”进行了现场勘察，并查阅了相关技术资料，在此基础编制了该工程竣工环境保护验收监测方案。在严格按照验收方案的前提下，四川中衡检测技术有限公司于2017年10月19日、20日，11月09日、10日开展了现场监测及检查，在综合各种资料数据的基础上编制完成了该工程竣工环境保护验收监测表。 项目场地位于郫都区港通北路589号鑫和工业园A20号标准厂房，项目北侧为宏庆机电，东侧依次为鸿源机械，东迪通风有限公司，南侧为成都博奥电子有限公司，西侧为成都亿隆包装有限公司。项目地理位置图见附图1，外环境关系图见附图2。 公司员工48人，其中本项目生产人员8人，实行8小时工作制，年工作日250天。本项目由主体工程、公辅工程、环保工程、仓储工程、办公及生活设施组成。项目组成及主要环境问题见表1-1，主要设备见表1-2，主要原辅材料及能耗表见表1-3，环保设施（措施）见表3-2。项目水量平衡见图1-1，项目总平面布置图见图2。 1.2验收监测范围： 成都深冷科技有限公司精密机械加工生产项目验收范围有：主体工程、公辅工程、环保工程、仓储工程、办公及生活设施。详见表1-1。 1.3验收监测内容： （1）废气监测； （2）厂界环境噪声监测； （3）废水监测； （4）固体废物处理处置检查； （5）环境管理检查。 |  |  |  |  |  |
| 表1-1 项目组成及主要环境问题 名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题; 备注. 环评拟建; 实际建成. 主体工程; 生产车间; 建筑面积为2275m2，生产组装区位于车间中部，靠近南侧，设置有切割、焊接、打磨、装配、试验。; 生产车间; 与环评一致; 噪声、废气、固废; 利用鑫和工业园厂房，在厂房内新增设备. 公辅工程; 空压机; 位于生产车间东南侧靠墙出，设有1台空压机; 空压机; 与环评一致; 噪声; /. 供水; 四川鑫和实业有限公司配套建设市政供水设施，由园区市政给水管网直接供给，供水压力为0.3MPa; 供水; 与环评一致; /; 依托鑫和实业有限公司. 供电; 鑫和实业有限公司配套建设供电设施，本项目不设置变压器。; 供电; 与环评一致; /. 排水; 雨污分流; 排水; 与环评一致; /. 仓储工程; 配件库房; 位于生产车间北侧的辅材区，用于存储法兰、仪表、面板、螺丝、螺帽等配件; 配件库房; 位于生产车间东侧的辅材区; 固废; /. 材料区; 位于生产车间南侧，主要用于存放购置的槽钢、钢管等材料; 材料区; 与环评一致; 噪声、固废; /. 成品堆放区; 位于生产车间中部，靠近北侧，主要用于成品设备的堆放; 成品堆放区; 与环评一致; 固废; /. 辅材区; 位于生产车间北侧，设置有配件房，主要为生产用包装箱等辅材堆放区; 辅材区; 位于生产车间东侧，设置有配件房; 固废; /. 气体储存区; 位于生产车间的东侧，主要用于存储二氧化碳、氧气、乙炔、液氩的等罐装气体; 气体储存区; 与环评一致; /; /. 办公生活设施; 办公区域; 位于生产车间西侧，共2层; 办公区域; 与环评一致; 生活废水，生活垃圾; /. 环保设施; 废气治理; 等离子切割烟尘; 加强车间通风，无组织排放; 废气治理; 等离子切割烟尘; 与环评一致; 烟尘; /. 氧乙炔切割烟尘; 加强车间通风，无组织排放; 氧乙炔切割烟尘; 与环评一致; 烟尘. 焊接烟尘; 焊接区域设置2台移动式焊烟净化器，并设置排风扇加强车间通风; 焊接烟尘; 与环评一致; 焊接烟尘. 打磨粉尘; 自然沉降，加强车间换气通风; 打磨粉尘; 与环评一致; 废气噪声. 废水治理; 生活污水; 预处理池2个，有效容积为100m3，鑫和实业有限公司配套设施; 废水治理; 生活污水; 与环评一致; 污泥异味; 依托鑫和工业园. 洗手废水; 隔油池一个（1m3）; 洗手废水; 未建，项目不涉及机油等，故没有含油废水; 废水; /. 噪声治理; 合理布置、基础减振、厂房隔声; 噪声治理; 与环评一致; 噪声; /. 固废处置; 一般固废暂存区; 1处，位于材料去南侧，5m2; 固废处置; 一般固废暂存区; 与环评一致; /; /. 危废暂存区; 1处，面积约为4m2; 危废暂存区; 项目不涉及机油，不涉及危险废物，故未设置危废暂存区; /; /. 生活垃圾收集点; 厂区内设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理; 生活垃圾收集点; 与环评一致; 恶臭; /. 地下水治理; 一般防渗区; 厂区地面已进行水泥硬化处理，达到一般防渗要求; 地下水治理; 一般防渗区; 与环评一致; /; /. 重点防渗区; 办公区1楼卫生间; 重点防渗区; 已做防水防渗处理; 生活污水、生活垃圾; 利旧. 工程变更情况： - 环评拟建配件库房，位于生产车间北侧的辅材区，用于存储法兰、仪表、面板、螺丝、螺帽等配件，实际位于生产车间东侧的辅材区； - 环评拟设置辅材区，位于生产车间北侧，设置有配件房，主要为生产用包装箱等辅材堆放区，实际位于生产车间东侧，设置有配件房； - 环评拟设置隔油池一个（1m3），实际项目不涉及使用机油等，因此没有含油废水，故未设置隔油池； - 环评拟设置危废暂存区一处（面积约为4m2），实际项目不涉及机油，不涉及危险废物，故未设置危废暂存区。 表1-2 项目主要设备一览表 序号; 环评拟购置; 实际购置. 设备名称; 设备型号技术规格; 数量/台; 设备名称; 设备型号技术规格; 数量/台. 1; 空压机; W-0367; 1; 空压机; W-0367; 1. 2; 等离子切割机; LGK100I; 1; 等离子切割机; LGK100I; 1. 3; 保护焊机; NB500; 2; 保护焊机; NB500; 2. 4; 氩弧焊机; WS400; 8; 氩弧焊机; WS400; 8. 5; 氩弧焊机; WS400（398）; 1; 氩弧焊机; WS400（398）; 2. 6; 手工两用氩弧焊机; TIG200A WS200; 1; 手工两用氩弧焊机; TIG200A WS200; 1. 7; 电动试压泵; 流量22L/h压力63mm; 1; 电动试压泵; 流量22L/h压力63mm; 1. 8; 行车; 10t; 1; 行车; 10t; 1. 9; 行车; 5t; 1; 行车; 5t; 1. 10; 砂轮机; /; 1; 砂轮机; MQD3220-E; 1. 11; 手持角磨机; /; 4; 手持角磨机; /; 4. 表1-3 主要原辅材料及能耗情况表 序号; 名称; 材质; 年消耗量（t/a）; 来源. 环评; 实际. 1; 不锈钢板; 5*1500*8000; 18.6; 18.6; 外购. 2; 8*1500*8000; 8.6; 8.6; 外购. 3; 8*2000*8000; 1.3; 1.3; 外购. 4; 10*1500*6000; 1.2; 1.2; 外购. 5; 6*2000*12000; 4.2; 4.2; 外购. 6; 10*1500*8000; 3.5; 3.5; 外购. 7; 12*1500*8000; 2.1; 2.1; 外购. 8; 14*1500*8000; 1.9; 1.9; 外购. 9; 25*1800*6000; 2.7; 2.7; 外购. 10; 不锈钢管; Φ8*1; 0.9; 0.9; 外购. 11; Φ10*1.5; 1.2; 1.2; 外购. 12; Φ14*2; 0.6; 0.6; 外购. 13; Φ18*2; 0.8; 0.8; 外购. 14; Φ22*3; 2.6; 2.6; 外购. 15; Φ25*2.5; 1.5; 1.5; 外购. 16; Φ25*4; 1.9; 1.9; 外购. 17; Φ28*4; 2.3; 2.3; 外购. 18; Φ32*3; 7.5; 7.5; 外购. 19; Φ38*3; 6.5; 6.5; 外购. 20; Φ45*3; 5.6; 5.6; 外购. 21; Φ57*3.5; 8.6; 8.6; 外购. 22; Φ76*4; 1.3; 1.3; 外购. 23; Φ89*4; 2.1; 2.1; 外购. 24; Φ108*4; 2.5; 2.5; 外购. 25; Φ159*5; 2.6; 2.6; 外购. 26; 碳钢管; Φ32*3; 0.2; 0.2; 外购. 27; Φ38*3; 0.6; 0.6; 外购. 28; Φ57*3.5; 0.5; 0.5; 外购. 29; Φ76*4; 0.3; 0.3; 外购. 30; Φ89*4; 0.8; 0.8; 外购. 31; Φ108*4; 0.5; 0.5; 外购. 32; Φ159*5; 1.2; 1.2; 外购. 33; 镀锌管; DN15; 2.8; 2.8; 外购. 34; DN20; 2.3; 2.3; 外购. 35; DN32; 1.2; 1.2; 外购. 36; DN40; 3.2; 3.2; 外购. 37; DN50; 3.5; 3.5; 外购. 38; DN80; 4.6; 4.6; 外购. 39; 矩管; 30*30*2.0; 0.3; 0.3; 外购. 40; 50*150*3.0; 5.6; 5.6; 外购. 41; 80*80*4; 2.3; 2.3; 外购. 42; 100*100*4; 1.3; 1.3; 外购. 43; 120*120*4; 2.6; 2.6; 外购. 44; 槽钢; 63*40*4.8; 4.2; 4.2; 外购. 45; 80*43*5; 5.6; 5.6; 外购. 46; 140*60*8; 8.9; 8.9; 外购. 47; 200*75*9; 5.6; 5.6; 外购. 48; 角钢; 30*30*3; 0.8; 0.8; 外购. 49; 40*40*4; 0.5; 0.5; 外购. 50; 50*50*5; 2.6; 2.6; 外购. 51; 63*63*6; 1.2; 1.2; 外购. 52; 液氩; /; 3000L; 3000L; 外购. 53; 二氧化碳; 16L/瓶; 5; 5; 外购. 54; 工业氮气; 16L/瓶; 10; 10; 外购. 55; 氧气; 16L/瓶; 20; 20; 外购. 56; 混合气; 16L/瓶; 5; 5; 外购. 57; 乙炔; 16L/瓶; 3; 3; 外购. 58; 焊丝; /; 5; 5; 外购. 59; 不锈钢丝; /; 5; 5; 外购. 60; 角磨片; /; 若干; 若干; 外购. 61; 切割片; /; 若干; 若干; 外购. 62; 信号线; /; 若干; 若干; 外购. 63; 油管; /; 若干; 若干; 外购. 64; 气管; /; 若干; 若干; 外购. |

### 表二

2主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图） 本项目为精密机械加工生产，主要进行不锈钢、碳钢件初加工及充装设备的组装，项目在生产过程中涉及到的刷漆工序全部由外协完成，油管、气管、控制线等全部外购成品。 项目主要工艺流程： - 原材料检验：根据工艺需求，检验原材料是否满足需要。此环节会产生包装材料等固体废弃物。 - 下料：作业人员将外协处理好的材料、钢管等，根据产品工艺尺寸，采用切割机等设备来切割成小件，此环节产生的污染主要是切割烟尘、废边角料、金属渣、噪声。 - 焊接：项目采用CO2保护焊、氩弧焊进行焊接，此环节产生的污染主要是焊接烟尘、焊渣、噪声。 - 打磨：焊接完成后，必须将焊渣使用砂轮机等清楚干净，此过程产生的污染物主要是打磨粉尘、噪声。 - 除锈刷漆（外协处理）：主要对钢材、钢管等进行刷漆除锈，此环节对本项目区域不产生污染。 - 组装：将外购件及本项目制作的底架用螺丝、螺帽等组装连接。 - 调试：试验设备是否满足设计指标，此过程主要产生噪声。 - 包装：将合格的产品进行包装，并暂存于成品区。 - 入库。 图2-1：工艺流程及产污环节图

### 表三

3.主要污染物的产生、治理及排放 3.1废水的产生、治理及排放 本项目营运期废水主要为员工产生的生活污水。 - 生活污水： 公司员工48人，其中本项目生产人员8人，生活污水产生量为2.4m3/d，生活污水经园区化粪池（100m3）处理后，排放进入成都市合作污水处理厂，最终纳入清水河。 3.2废气的产生、治理及排放 本项目运营期生产过程中产生的废气均为等离子切割粉尘、氧乙炔切割烟尘、焊接烟尘、打磨粉尘。 治理措施： 等离子切割粉尘：项目在生产过程中会对钢板等钢材用等离子切割机切割，切割过程中烟尘产生量较小，通过车间的自然通风处理后无组织排放。 氧乙炔切割烟尘：氧乙炔切割烟尘产生量较小，经车间的自然通风处理后无组织排放。 焊接烟尘：项目焊接采用CO2、Ar混合气体进行焊接，焊丝用量约10t/a，焊接过程中将产生烟尘，烟尘通过移动式焊烟净化器处理后排放。 打磨粉尘：项目加工过程中利用砂轮进行打磨，将产生少量砂轮灰及金属粉尘，产生的粉尘量较小，且金属粉尘沉降系数高，会自然沉降在打磨工位附近，通过人工清扫后，作为固废处理。 3.3噪声的产生、治理 本项目噪声污染源主要来自于等离子切割机、手持角磨机、行车、砂轮机、空压机、焊机等设备。 运营期采取的降噪措施主要有：设备选型选用低噪声设备，所有生产设备均安装在厂房内，高噪声设备采用减振处理；设备定期维护保养，确保设备正常工作；项目只在白天进行生产，夜间不生产。 监测结果表明，项目厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1的3类标准要求。 3.4固体废弃物的产生、治理及排放 项目营运期固废主要包括一般工业固体废物和生活垃圾。 一般工业固体废物废边角料、废金属屑和焊渣、废切割片、废包装材料由废品收购站回收利用；生活垃圾交由环卫部门统一清运。 项目固体废弃物详细处置情况见表3-1。 表3-1 固体废物排放及处理方法 （单位：t/a） 序号; 废弃物名称; 排放量t/a; 废物类别; 处理方法. 1; 废边角料、废金属屑和焊渣; 3.0; 一般废物; 废品回收商收购. 2; 废切割片; 0.01; 一般废物; 废品回收商收购. 3; 废包装材料; 0.5; 一般废物; 废品回收商收购. 4; 生活垃圾; 5.625; 一般废物; 市政环卫部门统一清运. 3.5项目处理设施 表3-2 环保设施（措施）一览表 （单位：万元） 项目; 环评拟建; 实际建成; 备注. 环保措施; 投资 （万元）; 环保措施; 投资 （万元）. 废气治理; 焊接烟尘; 增加移动式焊烟净化装置，并加强车间排气通风; 2; 焊接烟尘; 增加2台移动式焊烟净化装置，并加强车间排气通风; 2; /. 切割烟尘; 加强车间通风; /; 切割烟尘; 加强车间通风; 1.2; /. 打磨粉尘; 自然沉降，人工清扫收集; /; 打磨粉尘; 自然沉降，人工清扫收集; /; /. 废水治理; 生活污水; 预处理池，1个，总容积100m3; /; 生活污水; 预处理池，2个，总容积100m3; /; /. 洗手废水; 隔油池1个（1m3）; 0.5; 项目不涉及润滑油、机油等油类，不涉及含油废水. 噪声治理; 选用低噪声设备; /; 选用低噪声设备; /; /. 隔声、减振措施; 2; 隔声、减振措施; 2; /. 固废处置; 一般固废暂存区，一处，2m2; 1; 一般固废暂存区，一处，2m2; 1; /. 地下水防治; 一般防渗区，防渗系数≤10-7cm/s; 1; 一般防渗区，防渗系数≤10-7cm/s; 1; /. 1楼卫生间区域、隔油池进行重点防渗10-10cm/s，; 2; 1楼卫生间区域已进行重点防渗; 1; /. 风险; 消防设施定期检查，维护，电器线路定期检查、维修、保养; 4; 消防设施定期检查，维护，电器线路定期检查、维修、保养; 4; /. 合计; /; 12.5; /; 12.2; /. 表3-3 污染源及处理设施对照表 类别; 污染源; 主要污染物; 环评要求; 实际落实; 排放去向. 大气污染物; 焊接; 烟尘; 在焊接区每个焊机上方设置吸收罩，经管道汇集后进入焊烟净化器处理; 工作时只有两台焊机同时工作，焊烟通过2台移动式焊烟净化器处理; 外环境. 切割; 烟尘; 等离子切割机、氧乙炔切割区域加强排风; 等离子切割机、氧乙炔切割区域加强排风; 外环境. 打磨; 粉尘; 金属粉尘沉降系数高，在打磨工位设置收集装置收集后，作为固废处理。; 金属粉尘沉降系数高，在打磨工位设置收集装置收集后，作为固废处理; 外环境. 水污染物; 办公生活; 生活污水; 经预处理池处理后排入市政污水管网; 经预处理池处理后排入市政污水管网; 清水河. 固体废物; 生产区域; 废边角料、废金属屑和焊渣; 废品收购站回收利用; 废品收购站回收利用; /. 废包装材料; 废品收购站回收利用; 废品收购站回收利用. 废切割片; 废品收购站回收利用; 废品收购站回收利用. 含油废手套、废棉纱; 混入生活垃圾处理; 不涉及含油废手套、废棉纱. 办公生活; 生活垃圾; 环卫部门统一清运; 环卫部门统一清运; /. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，通过厂房隔声、基础减振等措施; 选用低噪声设备，通过厂房隔声、基础减振等措施.

### 表四

4、环评结论、建议及要求 4.1项目概况 成都深冷科技有限公司租赁四川鑫和实业有限公司位于郫都区港通北三路589号鑫和工业园A20厂房。项目主要进行精密机械加工生产，年产LNG泵橇30套、卸车气化橇20套、大型常压深冷液体储罐6套。 4.2项目产业政策的符合性 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），本项目属于工业自动控制系统装置制造（C4011），根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类。因此，项目建设符合国家现行产业政策。 4.3项目规划、选址的符合性 本项目位于郫都区成都现代工业港北片区，属于园区允许发展的产业。本项目建设与成都现代工业港规划相符。 本项目租赁四川鑫和实业有限公司位于郫都区港通北三路589号鑫和工业园A20厂房进行生产，四川鑫和实业有限公司已于2012年取得了环评批复（郫环建[2012]031号）、2015年取得建设项目竣工环保验收批复（郫环验[2015]49号）。且项目周边皆为规划的工业用地，与周边环境相容。因此，本项目规划、选址合理。 4.4工程区域环境质量现状 - 环境空气质量 本项目所在区域的婚假空气质量可以满足《环境空气质量标准》GB3095-2012中的二级标准限值要求。 - 地表水环境质量 项目受纳水体中各项水质监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准限值要求，无超标情况，表明项目所在地地表水质量良好。 - 声环境质量 项目所在地声环境现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区域标准限值，总体而言，声环境质量现状良好。 4.5环境影响分析结论 - 大气环境影响 项目焊接过程中产生的焊接烟尘，焊接操作属于间歇式工序，产生焊烟量为8kg/a，通过移动式焊烟净化器处理后再加强车间排气通风以无组织的形式排放到大气；砂轮打磨会产生少量砂轮灰及金属粉尘，由于金属粉尘沉降系数高，可利用自然沉降通过在打磨工位设备收集装置收集后，作为固废处理；切割烟尘经过加强车间排风处理后不会对大气环境产生明显影响。 综上，采取上述措施后项目运营将不会对区域及周边企业的大气环境质量造成明显影响。 - 水环境影响 项目产生的生活污水进入预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求排入市政管网，进入成都合作污水处理厂处理，经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入清水河，对清水河水环境影响较小。 - 声环境影响 项目采取选用低噪声设备、合理布局、减振、隔声等措施进行噪声治理后，可确保噪声实现达标排放，不会对周边声环境造成明显影响。 - 固废环境影响 本项目对固体废弃物进行分类收集，根据其类型采取相应的处置措施后，固体废弃物均可得到妥善处置，不会对周围环境产生不良影响。 4.6污染治理措施与达标排放分析 本项目所采取的废气、废水、噪声和固体废弃物的治理措施后，废气、废水和噪声均能达标排放，固体废弃物可得到合理处置，采取的污染治理措施经济技术可行。 4.7总量控制 本项目总量控制指标建议见表： 污染物; 总量控制指标（t/a）. 废水; 厂区排口; COD; 0.208. NH3-N; 0.018. 污水厂排口; COD; 0.033. NH3-N; 0.003. 对于以上指标，建议由郫都区环保局核定后下达。 4.8清洁生产 本项目将对废气，废水，噪声等污染源进行有效治理，实现污染物全面达标排放。综合以上分析，项目采用的设备在降低能耗，提高资源利用率等方面符合清洁生产要求。 4.9评价结论 本项目贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”控制污染方针，项目选址合理，符合国家现行产业政策，采取的“三废”及噪声污染治理措施经济合理技术可行。工程实施对地表水、大气、声学等环境不会产生明显不利影响。建设单位严格落实本次环评提出的环保对策，在确保本项目产生的污染物达标排放并满足总量控制要求前提下，本项目在选址范围内实施建设从环保角度分析是可行的。 4.10要求及建议 （1） 加强固体废弃物分类存放，同意管理，防治乱堆乱放，防止敞开式堆放，以免引起二次污染。 （2）如生产工艺及产品结构发生重大变化，应到相关部门办理手续，经同意后方可运行。 4.11环评批复 - 审批意见 “报告表”提出的各项环保措施能够满足该项目的污染防治要求，可作为执行环保“三同时”制度的依据，从环境保护角度同意按审查的设计方案进行建设。 - 建设内容 本项目位于郫都区现代工业港北片区港通北三路589号（租用四川鑫和实业有限公司标准厂房及办公楼共2275平方米），投资100万元进行技术改造，设置切割下料、焊接、打磨、装配、试验工序，形成年产LNG泵橇30套、卸车气化调压橇20套、大型常压深冷液体储罐6套生产规模。本项目不含酸洗、磷化、电镀等表面处理工艺，除锈刷漆工序外协。 三、环境管理要求： 1、水污染物防治措施。项目拖地、洗手废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池达到《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准后通过市政污水管网，进入合作污水处理厂处理达一级A标后最终汇入清水河。 2、固体废物污染防治措施。废含油手套、废油棉纱、生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一处理；废边角料、废切割片、废金属料、焊渣、废包装材料集中收集后外售。 3、噪声污染防治措施。项目方须对产噪设备采取台基减振、橡胶减振接头及安装减振垫、厂房隔声等措施，确保项目厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值的要求。 4、大气污染防治措施。项目焊接工序产生的烟尘收集后经焊烟净化器处理后排放；打磨粉尘经收集后作固体废物处理。 5、须严格按照相关规定要求和落实“报告表”提出的环境风险防范措施及应急预案，避免环境风险事故的发生。 6、项目性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施、生态保护措施发生重大变更前，须重新报批。 原则同意本项目环境影响报告表核定的污染物总量控制指标，即CODcr：≤0.208t/a，NH3-N：0.018t/a；排放所占指标从县域消减总量中调剂。 项目建成后，须向我局申请环保设施竣工验收，待验收合格后方可正式投入运行，否则将按《建设项目环境保护管理条例》相关规定予以处罚。 该项目由成都现代工业港管委会环保办负责环境保护执法监督管理。 4.9验收监测标准 1.执行标准 根据执行标准，废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准。废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1的B级标准。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类功能区标准。固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相应标准。 - 标准限值 验收监测标准与环评标准限值见表4-1。 表4-1 验收标准与环评标准对照表 类型; 污染源; 验收标准; 环评标准. 废气; 焊接废气; 标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准; 标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 项目; 排放浓度（mg/m³）; 项目; 排放浓度（mg/m³）. 颗粒物; 1.0; 颗粒物; 1.0. 氮氧化物; 0.12; 氮氧化物; 0.12. 废水; 办公生活; 标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中B级标准限值; 标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2010）B级标准. 项目; 排放浓度（mg/L）; 项目; 排放浓度（mg/L）; 项目; 排放浓度（mg/L）; 项目; 排放浓度（mg/L）. pH; 6～9; SS; 400; pH; 6～9; SS; 400. COD; 500; 氨氮; 45; COD; 500; 氨氮; 45. BOD5; 300; 石油类; 20; BOD5; 300; 石油类; 20. 厂界环境噪声; 机械设备、工作噪声; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1的3类区标准; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准. 项目; 标准限值dB（A）; 项目; 标准限值dB（A）. 昼间; 65; 昼间; 65. 夜间; 55; 夜间; 55. 3.总量控制指标 废水： （1）厂区排口：COD：0.208t/a NH3-N： 0.018t/a （2）污水厂排口：COD：0.033t/a NH3-N： 0.003t/a

### 表五

5验收监测内容 5.1验收期间工况情况 2017年10月19日、20日，11月09日、10日，精密机械加工生产项目正常生产，生产负荷率见表5-1，环保设施正常运行，符合验收监测条件。 表5-1 验收监测生产负荷表 日 期; 生产产品; 设计生产量; 实际生产量; 运行负荷 （%）. /; LNG泵橇; 30套/年; 30套/年; 100. /; 卸车汽化调压橇; 20套/年; 20套/年; 100. /; 大型常压深冷液体储罐; 6套/年; 6套/年; 100. 备注：本项目监测时间为2017年10月19日、20日、11月09日、10日；监测期间项目正常生产，其中2套焊机正常工作，2套焊烟净化器正常运行，其他设备及环保设施亦正常运行。. 5.2质量保证和质量控制 1.验收监测期间，工况必须满足验收监测的规定要求，否则停止现场采样和测试。 2.现场采样和测试应严格按照《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予以详细说明。 3.监测质量保证按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 4.环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 5.环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 6.气体监测分析使用的大气综合采样器在进行现场前应对气体分析、采样器流量计等进行校核。 7.噪声监测分析使用的噪声计应在测定前后对噪声仪进行校正，测定前后声级≤0.5dB（A）。 8.实验室分析质量控制。 9.验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。 5.3废气监测 5.3.1废气监测点位、项目及时间频率 表5-2 无组织废气监测点位、项目及时间频率 序号; 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测时间、频率. 1; 生产废气; 厂区上风向; 颗粒物、氮氧化物; 监测2天，每天3次. 2; 厂区下风向; 监测2天，每天3次. 3; 厂区下风向; 监测2天，每天3次. 4; 厂区下风向; 监测2天，每天3次. 5.3.2废气分析方法 表5-3 无组织排放废气监测方法 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 颗粒物; 重量法; GB/T15432-1995; ZHJC-W027 ESJ200-4A全自动分析天平; 0.001 mg/m³. 氮氧化物; 盐酸萘乙二胺分光光度法; HJ479-2009; ZHJC-W078 723可见分光光度计; 0.005mg/L. 5.3.3监测结果 表5-4 无组织废气监测结果表 单位：mg/m3 点位 项目; 10月19日; 10月20日; 标准 限值. 厂界上风向1#; 厂界下风向2#; 厂界下风向3#; 厂界下风向4#; 厂界上风向1#; 厂界下风向2#; 厂界下风向3#; 厂界下风向4#. 颗粒物; 第一次; 0.096; 0.172; 0.154; 0.134; 0.096; 0.116; 0.193; 0.134; 1.0. 第二次; 0.078; 0.192; 0.136; 0.174; 0.096; 0.135; 0.153; 0.154. 第三次; 0.098; 0.155; 0.136; 0.155; 0.096; 0.173; 0.134; 0.135. 氮氧化物; 第一次; 0.034; 0.109; 0.109; 0.106; 0.047; 0.087; 0.079; 0.096; 0.12. 第二次; 0.044; 0.105; 0.102; 0.101; 0.038; 0.082; 0.075; 0.093. 第三次; 0.045; 0.091; 0.093; 0.096; 0.047; 0.077; 0.085; 0.089. 监测结果表明，布设的4个无组织浓度排放监控点所测颗粒物、氮氧化物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表2无组织排放浓度限值。 5.4废水监测 5.4.1废水监测点位、项目及频率 表5-5 废水监测项目、点位及频率 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 1; 污水总排口; pH、COD、氨氮、SS、BOD5、石油类; 每天2次，监测3天. 5.4.2废水监测方法 表5-6 废水监测项目、频率及监测方法 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. pH值; 玻璃电极法; GB/T6920-1986; ZHJC-W025 PHS-3CW型PH计; /. 化学需氧量; 快速消解分光光度法; HJ/T399-2007; ZHJC-W078 723可见分光光度计; 3.0mg/L. 五日生化需氧量; 稀释与接种法; HJ505-2009; ZHJC-W035 SPX-150B生化培养箱; 0.5mg/L. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法; HJ535-2009; ZHJC-W078 723可见分光光度计; 0.025mg/L. 悬浮物; 重量法; GB/T11901-1989; ZHJC-W027 ESJ200-4A全自动分析天平; 4mg/L. 石油类; 红外分光光度法; HJ637-2012; ZHJC-W005 OIL460型红外分光测油仪; 0.04 mg/L. 5.4.2废水监测结果 表5-7 废水监测结果表 单位：mg/L 点位 项目; 厂区总排口; 标准限值. 11月09日; 11月10日. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. pH值（无量纲）; 6.81; 6.80; 6.81; 6.80; 6.80; 6.80; 6~9. 化学需氧量; 103; 108; 105; 99.4; 108; 99.4; 500. 五日生化需氧量; 37.5; 39.0; 39.2; 38.4; 38.0; 35.8; 300. 氨氮; 23.3; 23.4; 23.0; 24.1; 24.3; 23.9; 45. 悬浮物; 61; 59; 63; 64; 63; 60; 400. 石油类; 5.81; 5.84; 6.39; 6.29; 6.79; 6.67; 20. 监测结果表明，厂区总排口所测项目：pH、SS、COD、BOD5、石油类均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中B级标准限值。 5.5噪声监测 噪声监测点位、监测时间、频率及监测方法见表5-8。 表5-8 噪声监测点位、监测时间、频率及监测方法 监测点位; 监测时间、频率; 监测方法; 方法来源. 1#厂界东侧外1m处; 监测2天，昼间测1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; GB12348-2008. 2#厂界南侧外1m处. 3#厂界西侧外1m处. 4#厂界北侧外1m处. 表5-9 厂界环境噪声监测结果 单位：dB（A） 点位; 测量时间; Leq; 标准限值. 1#厂界东侧外1m处; 10月19日; 昼间; 56.5; 昼间65. 10月20日; 昼间; 55.6. 2#厂界南侧外1m处; 10月19日; 昼间; 63.6. 10月20日; 昼间; 60.5. 3#厂界西侧外1m处; 10月19日; 昼间; 64.0. 10月20日; 昼间; 61.3. 4#厂界北侧外1m处; 10月19日; 昼间; 58.8. 10月20日; 昼间; 57.5. 监测结果表明，厂界环境噪声测点昼间噪声分贝值能够达到《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）表1的3类标准。 5.6固体废弃物处置 项目营运期固废主要包括一般工业固体废物和生活垃圾。 一般工业固体废物废边角料、废金属屑和焊渣、废切割片、废包装材料由废品收购站回收利用；生活垃圾交由环卫部门统一清运。 5.7环评、验收监测因子对照 环评、验收监测因子对照见表5-10。 表5-10 环评、验收监测污染因子对照表 污染类型; 污染源; 主要污染因子; 特征污染因子; 评价因子断面（点位）; 验收监测断面（点位）; 验收监测污染因子. 废水; 生活污水; COD、氨氮; COD、氨氮; I断面：成都市合作污水处理厂排污口上游500米；II断面：成都市合作污水处理厂排污口下游1500米；成都市合作污水处理厂排污口下游3000米; 污水总排口; pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、石油类. 废气; 焊接; 颗粒物、氮氧化物; 颗粒物、氮氧化物; 郫县昊瑞达科技有限公司; 上风向1个参照点，下风向3个监控点; 颗粒物、氮氧化物. 噪声; 设备噪声、工作噪声; 噪声; 噪声; 厂界四周; 厂界四周4个; 噪声.

### 表六、环境管理检查结果

一、环保管理制度 1.环境管理机构：成都深冷科技有限公司成立了环保组织机构；平时由甘峰负责环保管理工作。 2.环境管理制度：成都深冷科技有限公司将环境管理纳入了公司的日常运行管理当中，在营运过程中建立了《环境管理制度》。 二、固体废弃物处置情况检查 项目营运期固废主要包括一般工业固体废物和生活垃圾。 一般工业固体废物废边角料、废金属屑和焊渣、废切割片、废包装材料由废品收购站回收利用；生活垃圾交由环卫部门统一清运。 - 总量控制 根据环境影响报告表，项目排入市政污水管网污染物总量控制指标为：COD: 0.208t/a，氨氮：0.018t/a。 本次验收监测实际排放量为：废水：COD：0.06228t/a；氨氮：0.01422t/a。均小于环评建议总量控制指标。污染物总量对照见表6-1。 表6-1 污染物总量对照 类别; 项目; 总量控制指标; 实际排放量. 排放总量（t/a）; 排放总量（t/a）. 废水; 废水总量; 650; 600. COD; 0.208; 0.06228. 氨氮; 0.018; 0.01422. - 环评及生产批复检查 本项目环境影响评价、环评批复文件中对项目提出一些具体的要求，检查结果见表6-2。 表6-2 环评批复文件执行情况检查表 序号; 环评批复要求; 实际落实情况. 1; 水污染物防治措施。项目拖地、洗手废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池达到《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准后通过市政污水管网，进入合作污水处理厂处理达一级A标后最终汇入清水河。; 已落实。 项目不涉及拖地及洗手含油废水，项目生活污水经园区化粪池处理后，进入成都市合作污水处理厂，最终纳入清水河；监测结果表明，厂区污水排口所测项目均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中B级标准限值。. 2; 固体废物污染防治措施。废含油手套、废油棉纱、生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一处理；废边角料、废切割片、废金属料、焊渣、废包装材料集中收集后外售。; 基本落实。 本项目不涉及机油及乳化液使用，因此无废含油手套和废油棉纱产生，废边角料、废金属屑和焊渣、废切割片、废包装材料由废品收购站回收利用；生活垃圾交由环卫部门统一清运。. 3; 噪声污染防治措施。项目方须对产噪设备采取台基减振、橡胶减振接头及安装减振垫、厂房隔声等措施，确保项目厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值的要求。; 已落实。 项目已对产噪设备采取台基减振、厂房隔声等措施，监测结果表明，项目厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1的3类标准要求。. 4; 大气污染防治措施。项目焊接工序产生的烟尘收集后经焊烟净化器处理后排放；打磨粉尘经收集后作固体废物处理。; 已落实。 氧乙炔切割烟尘、等离子切割粉尘通过车间的自然通风处理后无组织排放，焊接烟尘通过移动式焊烟净化器处理后排放，打磨粉尘经收集后作固体废物处理。. 5; 须严格按照相关规定要求和落实“报告表”提出的环境风险防范措施及应急预案，避免环境风险事故的发生。; 已落实。 已按照相关规定要求，落实了“报告表”提出的环境风险防范措施及应急预案，避免了环境风险事故的发生。. 6; 项目性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施、生态保护措施发生重大变更前，须重新报批。; 项目性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施、生态保护措施未发生重大变更。. - 环保设施运行检查 公司环保设施运行正常，管理制度和执行力度基本到位，环保设施维护较好。 - 建设和生产期间问题调查 本项目在建设期间和生产期间，均不存在环保投诉问题。公司所在地为工业园区，不存在敏感点遗留问题。 - 环境风险安全措施检查 本项目属于属于精密机械加工生产项目，项目主要环境风险为乙炔、液氩等灌装气体的泄露、爆炸。不构成重大危险源。目前公司颁布并实施了《环境事故应急预案》，该预案制定了相应的污染事故处置措施、事故上报流程及时恢复流程等。 - 公众意见调查 根据《建设项目环境保护管理条例》第十五条之规定，本次公众意见调查对厂区周围公司的员工共发放调查表30份，收回30份，收回率100%，调查结果有效。 调查结果表明：100%的被调查公众表示支持项目建设；100%的被调查公众表示本项目的建设对自己的工作、学习、生活和娱乐无影响；100%的被调查公众表示本项目的运行对自己的工作、学习、生活无影响；53.3%的被调查公众认为项目的无影响，46.7%的被调查公众不清楚项目的主要影响；100%的被调查者对项目的环境保护措施效果表示满意；100%的被调查者认为项目对本地区的经济发展是正影响；100%被调查者对本项目的环保工作总体评价为满意；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。 调查结果表明见表6-3。 表6-3 公众意见调查结果统计 序号; 内容; 意见. 选项; 人数; %. 1; 您对本项目建设的态度; 支持; 100; 100. 反对; 0; 0. 不关心; 0; 0. 2; 本项目施工期对您生活、工作、学习方面是否有影响; 有影响，可接受; 100; 100. 有影响，不可接受; 0; 0. 无影响; 0; 0. 3; 本项目运行对您生活、工作、学习方面的影响; 有正影响; 100; 100. 有负影响，可接受; 0; 0. 有负影响，不可接受; 0; 0. 无影响; 0; 0. 4; 您认为本项目的主要环境影响有哪些; 水污染物; 0; 0. 大气污染; 0; 0. 固体废物; 0; 0. 噪声; 0; 0. 生态破坏; 0; 0. 环境风险; 0; 0. 没有影响; 16; 53.3. 不清楚; 14; 46.7. 5; 您对本项目的环境保护措施效果满意吗; 满意; 100; 100. 一般; 0; 0. 不满意; 0; 0. 无所谓; 0; 0. 6; 本项目是否有利于本地区的经济发展; 有正影响; 100; 100. 有负影响; 0; 0. 无影响; 0; 0. 不知道; 0; 0. 7; 您对本项目的环保工作总体评价; 满意; 100; 100. 基本满意; 0; 0. 不满意; 0; 0. 无所谓; 0; 0. 8; 其它意见和建议; 无人提出意见和建议.

- 表七、验收监测结论、主要问题及建议

验收监测结论 验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与建议执行。项目严格按照“三同时”制度进行建设和生产。 本次验收报告是针对2017年10月19日、20日，11月09日、10日的生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。 验收监测期间，成都深冷科技有限公司精密机械加工生产项目生产负荷达到要求，满足验收监测要求。 各类污染物及排放情况 废水：厂区总排口所测项目pH、SS、COD、BOD5、氨氮、石油类均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中B级标准限值。 废气：布设的4个无组织浓度排放监控点所测颗粒物、氮氧化物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表2无组织排放浓度限值。 噪声：厂界环境噪声测点噪声分贝值能够达到《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）表1的3类标准。 ④固体废弃物排放情况： 项目营运期固废主要包括一般工业固体废物和生活垃圾。 一般工业固体废物废边角料、废金属屑和焊渣、废切割片、废包装材料由废品收购站回收利用；生活垃圾交由环卫部门统一清运。 ⑤总量控制指标： 根据环境影响报告表，项目排入市政污水管网污染物总量控制指标为：COD: 0.208t/a，氨氮：0.018t/a。 本次验收监测实际排放量为：废水：COD：0.06228t/a；氨氮：0.01422t/a。均小于环评建议总量控制指标。⑥环境管理检查：本项目从开工到运行严格履行了环保手续，执行各项环保法律、法规，做到了“三同时”制度。公司建立了环境管理体系，成立了环保组织机构，将环保工作纳入日常生产当中，在生产全过程建立了环境管理制度。 ⑦调查结果表明：100%的被调查公众表示支持项目建设；100%的被调查公众表示本项目的建设对自己的工作、学习、生活和娱乐无影响；100%的被调查公众表示本项目的运行对自己的工作、学习、生活无影响；53.3%的被调查公众认为项目的无影响，46.7%的被调查公众不清楚项目的主要影响；100%的被调查者对项目的环境保护措施效果表示满意；100%的被调查者认为项目对本地区的经济发展是正影响；100%被调查者对本项目的环保工作总体评价为满意；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。 综上所述，在建设过程中，成都深冷科技有限公司精密机械加工生产项目执行了环境影响评价法和“三同时”制度。项目总投资100万元，其中环保投资12.2万元，环保投资占总投资比例为12.2%。项目废气满足《大气污染物综合放标准》（GB8978-1996）表2无组织排放浓度限值；厂区总排口所测项目pH、SS、COD、BOD5、石油类均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中B级标准限值；厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）表1 的3类标准；固体废物采取了相应处置措施。项目附近企业对项目环保工作较为满意，公司制定有相应的环境管理制度和应急预案。因此，建议本项目通过竣工环保验收。 主要建议 - 继续做好固体废物的分类管理和处置。 2.加强各环境保护设施的维护管理，确保项目污染物长期稳定达标排放。

附件： 附件1执行标准 附件2《关于成都深冷科技有限公司精密机械加工生产项目环境影响报告表的审查批复》 附件3 委托书 附件4 工况证明 附件5 监测报告 附件6公众意见调查表 附件7应急预案备案表 附件8验收情况说明 附图： 附图1 项目所在地行政区域图 附图2 总平面布置图 附图3外环境关系及监测布点图 附图4现状照片 附表： 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表