建设项目竣工环境保护

验收监测表

（废水、废气污染防治设施）

中衡检测验字[2018]第7号

项目名称：     塑胶制品生产线项目

委托单位：     成都汇杰塑胶有限公司

四川中衡检测技术有限公司

2018年1月

承担单位：四川中衡检测技术有限公司

法          人：殷万国

技 术 负 责 人：胡宗智

项 目 负 责 人：张  翼

报  告  编  写：刘  钱

审          核：王文超

审          定：胡宗智

四川中衡检测技术有限公司

电话：0838-6185087

传真：0838-6185095

邮编：618000

地址：德阳市旌阳区金沙江东路207号2、8楼

### 表一

| 建设项目名称 | 塑胶制品生产线项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 成都汇杰塑胶有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | / |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 热塑性弹性体（TPR） 年产热塑性弹性体（TPR）1000t 年产热塑性弹性体（TPR）1000t |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2016年9月 | 开工日期 | 2013年8月 |  |  |
| 投入生产时间 | 2013年12月 | 现场监测时间 | 2017年9月25日～27日 |  |  |
| 环评表 审批部门 | 崇州市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 临沂市环境保护科学研究所有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 临沂市环境保护科学研究所有限公司 | 环保设施 施工单位 | 成都庆天丰科技发展有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 600万元 | 环保投资总概算 | 13万元 | 比例 | 2.17% |
| 实际总投资 | 100万元 | 实际环保投资 | 12.6万元 | 比例 | 12.6% |
| 验收监测依据 | - 中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日）； - 中华人民共和国环境保护部，国环规环评（2017）4号《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（2017年11月22日）； - 国家环境保护总局环函[2002]222号《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》（2002年8月21日）； 4、四川省环境保护局川环发[2003]001号《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》及其附件（2003年1月7日）； 5、四川省环境保护局，川环发[2006]61号《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》（2006年6月 6日）； 6、成都市环境保护局，成环发[2018]8号，《关于贯彻落实<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的通知》，2018.1.3； 7、崇州市发展和改革局，川投资备[51018416091901]0259号，《非政府投资项目备案通知书》，2016.9.19； 8、临沂市环境保护科学研究所有限公司，《成都汇杰塑胶有限公司塑胶制品生产线项目环境影响报告表》，2016.9； 9、崇州市环境保护局，崇环建评 [2017]301号，《关于成都汇杰塑胶有限公司塑胶制品生产线项目环境影响报告表的审查批复》，2017.7.24； 10、验收监测委托书。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准、标号、级别 | 废气：无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2的无组织排放标准；无组织VOCS执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表5中其他类标准限值；有组织VOCS、苯、甲苯、二甲苯执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表3中橡胶制品制造（轮胎企业及其他制品企业胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶装置）最高允许排放浓度和最高允许排放速率标准限值；有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2的有组织二级排放标准；饮食业油烟执行《饮食业油烟排放标准》(试行)GB18483-2001表2最高允许排放浓度。 废水：执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准；氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准。 |  |  |  |  |
| 1、前言 1.1项目概况及验收任务由来 成都汇杰塑胶有限公司塑胶制品生产线项目，位于崇州市经济开发区路尚工业园区。项目总投资100万元，其中环保投资12.6万元。 本项目于2016年9月19日取得崇州市发展和改革局的立项批复（川投资备[51018416091901]0259号）；2016年9月，临沂市环境保护科学研究所有限公司编制完成该项目环境影响报告表；2017年7月24日，崇州市环境保护局（崇环建评 [2017]301号）下达了审查批复。 成都汇杰塑胶有限公司塑胶制品生产线项目于2013年12月建成并投入运营，形成了年产热塑性弹性体（TPR）1000t的生产能力。目前主体设施和环保设施运行稳定，验收监测期间公司能进行生产负荷调度，运行负荷达设计能力的75%以上，符合验收监测条件。 受成都汇杰塑胶有限公司委托，四川中衡检测技术有限公司于2017年9月对成都汇杰塑胶有限公司塑胶制品生产线项目进行了现场勘察，并查阅了相关技术资料，在此基础上编制了该工程竣工环境保护验收监测方案。在严格按照验收方案的前提下，四川中衡检测技术有限公司于2017年9月25日～27日开展了现场监测及检查，在综合各种资料数据的基础上编制完成了该工程竣工环境保护验收监测表。 本项目位于成都市崇州市经济开发区路尚工业园区，经现场踏勘可知，本项目所在厂区围墙外南侧是一条道路，道路对面是崇州市青年创业园，西侧为红兵包装。北侧为宽约4m的道路以及路对面自西向东依次为四川恒得力信息技术有限公司、成都市恒泰鞋业有限公司。东侧邻成都金意包装制品有限公司。项目地理位置图见附图1，外环境关系图见附图2。 本项目劳动定员9人，全年工作300天，每天8小时。本项目主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、办公及生活设施等，项目具体组成及主要环境问题见表1-1，主要设备见表1-2，主要原辅材料及能耗表见表1-3。项目水平衡见图1-1。 1.2验收监测范围： 本项目验收范围有：主体工程，辅助工程，公用工程，环保工程等。详见表1-1。 1.3验收监测内容： - 废气监测； - 废水监测； （3）公众意见调查； （4）环境管理检查。 备注：关于项目的噪声监测、固体废物处理处置检查的内容另作文本予以阐述。 |  |  |  |  |  |
| 表1-1 项目组成及主要环境问题 项目名称; 项目内容及规模; 产生的环境问题. 环评拟建; 实际建设. 主体工程; 生产车间：建筑面积：约为1908m2，主要是热塑性弹性体（TPR）的生产; 项目设有一个试色区，用于调色，设有混色桶2个，试色机一台; 与环评一致; 粉尘、 运输扬尘、 生产废水、噪声、 固废. 项目设有一个配料区，用于配料; 与环评一致. 项目设有一个密炼区，设有密炼机2台; 与环评一致. 项目设有一个造粒区，设有造粒机2台; 与环评一致. 项目设有一个搅拌区，设有搅拌机2台; 与环评一致. 项目设有原料堆放区2个，一楼西侧和二楼; 项目设有原料堆放区2个，一楼东侧和二楼. 项目设有一个环烷油堆放区，位于生产车间东北角; 与环评一致. 项目设有一个成品堆放区，位于车间北部; 与环评一致. 辅助工程; 原料堆放区; 位于车间生产车间西侧和西侧上层，用于原料储存; 与环评一致; /. 成品堆放区; 位于车间北部; 与环评一致; /. 配色房; 用于颜色的调配，位于厂房的西侧，建筑面积约20m2; 与环评一致; 低频噪声. 公用工程; 供电; 供电系统完好，城市电网供给; 与环评一致; 低频噪声. 供水; 由园区自来水系统提供; 与环评一致; /. 生活办公设施; 办公 住宿区; 办公楼在1楼，食堂在2楼，员工宿舍在3、4楼，总建筑面积为1266m2; 与环评一致; 生活废水、生活垃圾. 环保工程; 废气治理; 在食堂设置净化效率不小于60%的油烟净化器; 与环评一致; /. 投料及配料粉尘通过集气罩收集（收集率90%）后由布袋除尘器（处理效率90%）进行处理，处理后的废气由15m排气筒排放；无组织排放粉尘通过加强车间内机械通风。; 车间2条生产线的配料、投料过程中产生的粉尘通过分别设置的1个集气罩（共2个集气罩）收集后汇聚到1套脉冲除尘器进行处理，处理后的废气由1根15m排气筒排放; /. 在密炼机出气口增设集气罩，有机废气再统一进入通过活性炭吸附装置吸附，最后通过15m高的排气筒达标排放; 车间2条生产线在密炼过程中产生的废气主要为VOCS，分别通过在密炼机上方、造粒机上方、传送带上方增设的3个集气罩（共6个集气罩）收集后，统一进入活性炭吸附装置吸附，最后通过1根15m高的排气筒排放; /. 废水治理; 厂区设有一个30m3的预处理池; 与环评一致; /. 厂区建有隔油池，容积10m3; 由于工人总共9人，食堂用水量极少（0.5m3/d），所以设置1个油水分离器（容积0.5m3），能够满足需要。. 本项目修建10m3循环水池，冷却水循环使用; 与环评一致. 噪声治理; 选用低噪声生产设备，安装时采取台基减振及减震垫等措施; 与环评一致; /. 固废治理; 生活垃圾、预处理池污泥收集后交由市政环卫部门统一处置; 与环评一致; /. 废活性炭、废环烷油桶、机修废油、含废油零件委托有危废处置资质单位处置; 废活性炭、废环烷油桶交由成都三贡化工有限公司处理，机修废油委托什邡开源环保科技有限公司处置；项目不涉及含废油零件. 废弃原料包装材料收集后外售废品收购站; 与环评一致. 设置危废暂存间1个，面积5m2，地面作“三防”处理; 与环评一致. 项目变更情况： - : 环评拟设原料堆放区2个，分别在一楼西侧和二楼，实际设置在一楼东侧和二楼。 - ：环评拟将废活性炭、废环烷油桶、机修废油、含废油零件委托有危废处置资质单位处置，实际废活性炭、废环烷油桶交由成都三贡化工有限公司处理，机修废油委托什邡开源环保科技有限公司处置；项目不涉及含废油零件。 - ：环评拟建隔油池1座（容积10m3），实际由于工人总共9人，食堂用水量极少（0.5m3/d），所以设置1个油水分离器（容积0.5m3），能够满足需要。 - ：环评要求在密炼机出气口增设集气罩，有机废气再统一进入通过活性炭吸附装置吸附，最后通过15m高的排气筒达标排放；实际车间2条生产线在密炼过程中产生的废气主要为VOCS，分别通过在密炼机上方、造粒机上方、传送带上方增设的3个集气罩（共6个集气罩）收集后，统一进入活性炭吸附装置吸附，最后通过1根15m高的排气筒排放。 表1-2 主要设备一览表 序号; 环评拟设置; 实际设置. 设备名称; 数量/台; 设备名称; 数量/台. 1; 搅拌机; 2; 搅拌机; 2. 2; 密炼机; 2; 密炼机; 2. 3; 造粒机; 2; 造粒机; 2. 4; 叉车; 1; 叉车; 1. 5; 变压器; 1; 变压器; 1. 6; 试色机; 1; 试色机; 1. 7; 混色桶; 2; 混色桶; 2. 表1-3 主要原辅材料及能耗情况表 项目; 原辅料名称; 环评预测年用量; 实际年用量; 来源. 主（辅）材料; TPE; 500t; 480t; 外购. 碳酸钙; 200t; 200t. 环烷油; 100t; 90T. EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）; 60t; 58T. 聚苯乙烯; 60t; 60T. 树脂; 50t; 50T. 白炭黑; 30t; 28T. 锌; 5t; 6T. 色母料; 60kg; 60KG. 能源; 水; 570m3; 570m3; 市政供水. 电; 21.74万kw·h; 21.74万kw·h; 城市电网. 图1-1本项目水平衡图 （m3/d） |

### 表二

2主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图） 工艺流程简述： 1、配料：人工将TPE、EVA、树脂与碳酸钙、白炭黑、聚苯乙烯、锌按一定比例进行混合，再加入环烷油。环烷油的作用是改善塑料的可塑性和弹性。该过程主要产生粉尘。 2、投料：将配好的料人工投料到密炼机该过程主要产生投料粉尘。 3、密炼：加入到密炼机的物料进行密炼。密炼温度为130℃左右。密炼机工作时，两转子相对回转，将来自加料口的物料夹住带入辊缝受到转子的挤压和剪切，穿过辊缝后碰到下顶拴尖棱被分成两部分，分别沿前后室壁与转子之间缝隙再回到辊隙上方。在绕转子流动的一周中，物料处处受到剪切和摩擦作用，使胶料的温度急剧上升，粘度降低，配合剂团块随胶料一起通过转子与转子间隙、转子与上、下顶拴、密炼室内壁的间隙，受到剪切而破碎，被拉伸变形的胶料包围，稳定在破碎状态。同时，转子上的凸棱使胶料沿转子的轴向运动，起到搅拌混合作用，使配合剂在胶料中混合均匀。配合剂如此反复剪切破碎，胶料反复产生变形和恢复变形，转子凸棱的不断搅拌，使配合剂在胶料中分散均匀，并达到一定的分散度。该过程主要产生有机废气和设备噪声。 4、造粒：密炼之后的胶块，通过密炼机的吸料管吸料到到造粒机，通过螺杆挤压、剪切和搅拌等作用，使胶料进一步塑化，并由n型连续挤出。该过程需要对胶料进行直接冷却，冷却水循环使用，不外排，定期补充。造粒过程加入色母料对塑料进行调色。该过程主要产生设备噪声、冷却水。 5、搅拌：将造粒颗粒放入搅拌机进行搅拌，搅拌的作用有干燥、充分混合等。该过程主要产生设备噪声。 7、将生产的热塑性弹性体（TPR）进行包装。本项目的包装材料就是原料的包装袋，不外购包装袋，该过程主要产生废弃原料包装材料。 本项目生产流程及产污示意图如下： 图2-1 项目工艺流程及产污环节图 本项目生产出来的TPR有颜色，但有时根据顾客对产品颜色的需要，需要先用产品进行试色，试色成功后再加入定量色母料进行生产。 试色流程如下： 先将少量TPR和色母料按一定比例加入到混色桶进行搅拌（混色桶加盖），搅拌后加入试色机，配制出所需要的颜色。试色过程的加热温度在100℃左右，未达到TPR的分解温度，试色的产品量很少，而且试色的情况也很少。该过程主要产生设备噪声。 图2-2试色流程及产污环节示意图

### 表三

3.主要污染物的产生、治理及排放 3.1废水的产生、治理及排放 项目产生的废水主要为生活废水、食堂废水与生产过程中的冷却废水。 治理措施： ①项目食堂废水经油水分离器隔离后和生活废水一起进入厂区化粪池，排放量为：1.2m3/d，经厂区化粪池处理后排入园区市政污水管网。 ②项目生产过程中的冷却废水循环使用，不外排。 3.2废气的产生、治理及排放 3.2.1有组织废气 运营期产生的大气污染物主要为配料、投料过程中产生的粉尘，密炼过程中产生的有机废气，食堂油烟。 治理措施： ①粉尘：车间2条生产线的配料、投料过程中产生的粉尘通过分别设置的1个集气罩（共2个集气罩）收集后汇聚到1套脉冲除尘器进行处理，处理后的废气由1根15m排气筒排放； ②有机废气：车间2条生产线在密炼过程中产生的废气主要为VOCS，分别通过在密炼机上方、造粒机上方、传送带上方增设的3个集气罩（共6个集气罩）收集后，统一进入活性炭吸附装置吸附，最后通过1根15m高的排气筒排放； ③食堂油烟：食堂油烟废气通过油烟净化器净化后，再引至楼顶排放。 3.2.2无组织废气 配料过程产生的粉尘无组织排放。 治理措施： （1）加强车间机械通风； （2）以生产车间边界为起点划定100米卫生防护距离，根据现场踏勘，在此范围内目前未新建居民区、学校、医院等敏感项目。 3.3地下水污染防治措施 本项目为工业企业，地下水环境影响主要是危险废物渗到地下水环境中。 防治措施：本项目厂区的绿化面积大约为100m2，其他全部进行地面固化、硬化处理；厂房四周设围墙，地面硬化（混凝土）并防腐，同时对危废暂存间做防渗处理（基础下设置HDPE防渗膜）。 3.4处理设施 表3-1 环保设施（措施）一览表 项目; 环评拟设置治理措施; 环评拟投资 (万元); 实际治理措施; 实际投资 (万元). 废水; 生活污水; 厂区现有预处理池（30m3）处理后接入园区污水管网，进入园区工业污水处理厂进一步处理; 1.0; 厂区现有预处理池（30m3）处理后接入园区污水管网，进入园区工业污水处理厂进一步处理; /. 冷却循环水; 设置容积为10m3冷却水池; 1.0; 设置了容积为10m3冷却水池; 1.0. 废气; 有机废气; 密炼机出气口用“集气罩+活性炭+15m排气筒”集气罩效率90%，活性炭净化效率90%; 4.0; 车间2条生产线在密炼过程中产生的废气主要为VOCS，分别通过在密炼机上方、造粒机上方、传送带上方增设的3个集气罩（共6个集气罩）收集后，统一进入活性炭吸附装置吸附，最后通过1根15m高的排气筒排放; 4.9. 食堂油烟; 在食堂设置去除效率不低于60%的油烟净化器; 0.5; 已设置油烟净化器; 0.3. 粉尘; 配料投料工段设置集气罩（收集效率90%），收集后经布袋除尘器处理（处理效率90%）后由15m高排气筒排放；车间设置机械排风设施，加强车间通风换气; 3.0; 车间2条生产线的配料、投料过程中产生的粉尘通过分别设置的1个集气罩（共2个集气罩）收集后汇聚到1套脉冲除尘器进行处理，处理后的废气由1根15m排气筒排放； 车间设置机械排风设施，加强了车间通风换气; 2.5. 噪声; 降低噪声源; 选用低噪声生产设备，安装时采取台基减振及减震垫等措施; 1.0; 选用低噪声生产设备，安装时采取台基减振及减震垫等措施; 0.8. 固废; 生活垃圾; 收集后交由市政环卫部门统一处置; /; 经收集后，由环卫部门清运处置; 0.5. 预处理池污泥. 废活性炭; 委托成都三贡化工有限公司进行处理; 0.2; 委托成都三贡化工有限公司进行处理; 0.2. 废环烷油桶; 0.2; 委托成都三贡化工有限公司进行处理; 0.2. 机修废油、含废油零件; 0.3; 不涉及废含油零件，废机油交由什邡开源环保科技有限公司处置; 0.3. 废弃原料包装材料; 收集后外售废品收购站; /; 收集后外售废品收购站; /. 危废暂存间; 设置危废暂存间1个，面积5m2，地面作“三防”处理; 1.0; 设置危废暂存间1个，面积5m2，地面已作“三防”处理; 0.6. 地下水污染治理; 厂房地面防渗; 设置危废暂存区，并采用环氧树脂进行地面防渗处理，防渗系数≤10-10cm/s。; /; 设置了危废暂存区，并采用环氧树脂进行地面防渗处理；并在废油桶下设置了接油盘。; 0.4. 风险防范措施; 地上消火栓和干粉灭火器，报警设施; /; 已设置地上消火栓和干粉灭火器; 0.3. 消防设施定期检查、维护，电器线路定期进行检查、维修、保养; 0.8; 消防设施定期检查、维护，电器线路定期进行检查、维修、保养; 0.6. 合计; 13; 合计; 12.6. 表3-2 污染源及处理设施对照表 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 环评拟建防治措施; 实际防治措施. 大 气 污 染 物; 营运期; 工艺粉尘 （有组织）; 配料、投料工段采用“集气罩+布袋除尘器+15m排气筒”方式处理配料投料过程中产生的粉尘; 车间2条生产线的配料、投料过程中产生的粉尘通过分别设置的1个集气罩（共2个集气罩）收集后汇聚到1套脉冲除尘器进行处理，处理后的废气由1根15m排气筒排放. 工艺粉尘 （无组织）; 车间机械通风; 车间机械通风. 有机废气 （有组织）; 密炼机出气口采用“集气罩+活性炭+15m排气筒”方式处理密炼过程中产生的废气; 车间2条生产线在密炼过程中产生的废气主要为VOCS，分别通过在密炼机上方、造粒机上方、传送带上方增设的3个集气罩（共6个集气罩）收集后，统一进入活性炭吸附装置吸附，最后通过1根15m高的排气筒排放. 有机废气 （无组织）; 车间机械通风; 车间机械通风. 食堂油烟; 通过设置去除效率不低于60%的油烟净化器处理后通过管道引致屋顶排放; 通过设置油烟净化器处理后通过管道引致屋顶排放. 水 污 染 物; 营运期; 生活污水; 生活污水经预处理池处理后达标排入区域污水管网，汇入崇州市园区工业污水处理厂进行处理; 生活污水经预处理池处理后达标排入区域污水管网，汇入崇州市园区工业污水处理厂进行处理. 冷却废水; 循环使用; 循环使用. 固 体 废 物; 营运期; 废活性炭; 委托成都三贡化工有限公司进行处理; 委托成都三贡化工有限公司进行处理. 废环烷油桶. 机修废油、含废油零件; 不涉及废含油零件，废机油交由什邡开源环保科技有限公司处置. 生活垃圾; 由环卫部门收集及清运; 环卫统一清运. 预处理池污泥. 废弃原料包装材料; 收集后外售废品收购站; 收集后外售废品收购站. 除尘器收集粉尘; 回用于生产线配料工段; 回用于生产线配料工段. 噪声; 营运期; 汽车噪声; 加强对运输作业人员的管理、禁止鸣笛等措施; 进出厂区车辆禁止鸣笛. 通过选用先进的、噪音低、震动小的生产设备以及厂房隔声后场界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中规定的3类标准限值要求; 选用低噪声生产设备，安装时采取台基减振及减震垫等措施.

### 表四

4、环评结论、建议及要求 4.1项目选址合理性、产业政策符合性及可行性 本项目为其他塑料制品制造（C2929），项目的建设具有较好社会、经济效益。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中的规定，本项目建设不属于鼓励类、限制类和淘汰类规定的范围，本项目属于允许类，符合相关法律法规和政策规定。崇州市发展和改革局局于2016年9月19日以川投资备[51018416091901]0259号文件对本项目进行了备案，项目符合国家现行产业政策。 成都汇杰塑胶有限公司投资建设塑胶生产线项目，选址位于崇州经济开发区，属于工业用地。崇州工业集中发展区的发展定位为：“以2009年为基准年，主要发展产业类型为制鞋产业、家具产业、相关轻工业等三大类型，同时适当发展高新技术产业和商贸物流产业”，项目选址符合园区控制性详细规划。 因此，本项目符合当前国家产业政策，其选址合理。 4.2环境质量现状评价 （1） 环境空气质量现状 根据本评价分析，项目区域环境空气中的主要污染物SO2、NO2、PM10、均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求；TVOC、苯和二甲苯满足《室内环境空气质量标准》（GB/T18883-2002）相关浓度限值；VOCs满足国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》中相关规定，项目所在环境空气质量状况良好。 （2）地表水环境质量现状 根据监测结果统计分析，监测期间监测断面所有指标均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，项目所在地地表水环境质量较好。 （3）声学环境质量现状 监测结果表明，各监测点昼、夜间等效连续A声级值均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，表明项目所在地声环境质量较好。 4.3环境影响分析结论 ①废气 本项目有机废气通过集气罩收集废气，再通过活性炭吸附装置，将有机废气净化处理后通过15m高排气筒排放。集气罩的收集效率按90%计，活性炭的净化效率按90%计，则项目有机废气产生及经处理后排放量为0.021t/a，排放速率为0.00875kg/h，排放浓度为4.375mg/m3。满足四川省地方标准《固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（报批稿）表3中VOCs的最高允许排放速率3.4 kg/h，最高允许排放浓度60mg/m3的要求。 粉尘通过集气罩收集后再经布袋除尘器进行处理，然后通过15m高排气筒排放。集气罩收集率为90%，布袋除尘器处理效率为90%，设计风机量为1000m3/h。则配料、投料产生的粉尘经集气罩收集后的量为10.575kg/a，经布袋除尘器处理后排放量为1.06kg/a，排放速率为0.00044kg/h，排放浓度为0.44mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1993）中表2中相关标准限值。 在食堂增设净化效率不低于60%的油烟净化器后，油烟的产生量为1.019kg/a，风机风量为2000m3/h，排放浓度为1.7mg/m3。满足《饮食业油烟排放标准》（试行）GB18483-2001最高允许排放浓度（2.0mg/m3）的要求。 本项目无组织排放粉尘量为1.175kg/a，排放速率为0.00049kg/h，本项目产生粉尘量少经机械排风设施排至车间外，减小车间内粉尘无组织排放浓度，并设置卫生防护距离，项目有机废气对周边环境的影响将将至最低。经预测，项目粉尘无组织排放最大落地浓度为0.00038mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1993）中表2中的颗粒物的无组织排放监控点浓度（1.0mg/m3）。 无组织排放VOCs总量为0.02345t/a，排放速率为0.0098kg/h，通过加强车间机械通风，设置卫生防护距离，项目有机废气对周边环境的影响将将至最低。经预测，项目VOCs无组织排放最大落地浓度为0.0017mg/m3，四川省地方标准《固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（报批稿）表5中无组织排放浓度限值2.0mg/m3。 故本项目所产生大气污染物只要按照环评要求通过合理治理后，均能做到达标排放，因此，该项目的实施对区域内空气环境影响很小。 ②废水 生产冷却水：本项目生产工艺过程中不使用水，项目造粒过程需要进行冷却，项目采用循环水直接冷却系统，冷却水用水量为20m3/d，水复用率为98%，该冷去水添加量约为0.4m3/d。冷却水循环使用不外排。 生活污水：项目生活污水排放量约1.2m3/d。生活污水进入厂区预处理池处理后，然后经崇州市经济开发区污水管网进入园区工业污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准后排入西河。由于项目污水排放量小，排放浓度较低，对受纳水体西河影响较小，不会因项目的建设改变西河的水体功能。 ③噪声 通过对项目正常工矿下的实时现状监测，结果（见附件）表明项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准限值的要求。 ④固体废物 本项目生活垃圾由清洁人员按时清扫，暂存于厂区垃圾桶内，定期由工业区环卫部门统一收集运至城市垃圾处理场填埋处置；预处理池污泥集中收集后由区域环卫部门定期清运、处理，从而实现无害化处置；新增废活性炭采用专用容器，由专人负责收集并妥善储存，并委托委托成都三贡化工有限公司进行安全处置，严禁随意丢弃；废弃原料包装材料：经收集后外售废品收购站；废环烷油桶、机修废油、含废油零件收集后委托委托成都三贡化工有限公司进行处理；布袋除尘器收集的粉尘回用于生产线配料工段。 全部分类收集妥善处理，不会对环境产生影响。 4.4清洁生产 本项目通过在内部管理、生产工艺与设备选择、原辅材料选用和管理、废物回收利用、污染治理等几方面采取合理可行的清洁生产措施，有效地控制污染，拟采取的清洁生产方案和措施，可大大降低能耗、物耗、水耗，减少污染物排放，降低产品成本，较好地实现清洁生产。 4.5环境风险评价结论 本项目营运过程中存在着一定的火灾风险，但只要加强管理，建立健全相应的风险防范管理、应急措施，并在设计、施工、管理及运行中认真落实环境风险评价中提出的措施和相关环保规定，制订相应的事故应急预案，并在得到安监、消防、公安、环保管理部门验收后再营运，则其营运期的环境风险可接受，并且其环境风险事故隐患可降至最低。 4.6总量控制 （1）废气 根据工程分析，有机废气经治理后，污染物排放指标如下： VOCs：0.0210t/a； 粉尘：0.0011 t/a （2）废水 项目废水进入崇州市经济开发区工业污水处理厂前污染物总量控制指标为： COD ：0.1800t/a 氨氮：0.0162t/a 总磷：0.0031t/a 崇州市经济开发区工业污水处理厂处理达一级标准后污染物总量控制指标为：COD ：0.0180t/a 氨氮：0.0018t/a 总磷：0.0002t/a 4.7环评总结论 综上所述，该项目符合国家产业政策，选址符合崇州经济开发区的工业发展规划要求，项目总图布置总体上可行。工程采取的“三废”及噪声的治理措施经济技术可行、措施有效，工程实施后不会对地表水、环境空气、声学环境产生明显影响，能维持当地环境功能要求，项目在贯彻落实本环境影响报告表各项环境保护措施，确保各项目污染物达标排放的前提下，项目在崇州经济开发区建设从环境角度而言是可行的。 4.8要求及建议 （一）要求 1、项目实施后应保证足够的环保资金，以实施污染治理措施，做好项目建设的“三同时”工作。 2、加强管理，杜绝生产过程中的跑、冒、漏、滴。建立、健全公司环保规章制度；严格在岗职工按环保要求进行操作管理，操作人员需通过培训和定期考核，方可上岗；同时加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。 3、运营期废水“雨污分流，清污分流”生活污水避免直接进入地表水。 4、不得在厂区焚烧任何固废。 （二）建议 1、加强环保设施的日常管理工作及环保设施的维修、保修，建立环保设施运行的工作制度和污染源管理档案，保证处理设施正常运行，杜绝事故排放。 2、建立相应的环保机构，配置专职或兼职环保人员。由崇州市环境监测站定期对污染源和周围环境进行监测，并建立污染源管理档案。 3、企业在今后的生产运营过程中，应加强员工的环境保护意识教育，提高全体职工的环保水平。 4、适当增加绿地面积，美化环境，加强绿化建设，增加空间及立体绿化，营造一个舒适的工作生活环境。 4.9环评批复 - 项目已于2013年建成，依据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省清理整顿环保违法违规建设项目工作方案的通知》（川办发[2015]90号）属于补评。项目符合国家产业政策和崇州经开区总体规划，在全面落实报告表和本批复提出的各项生态保护及污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响可得到减缓和控制。我局原则同意你单位该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。 - 严格总量和排污权指标使用控制。项目主要污染物总量控制指标分别为：厂区排污口化学需氧量0.1800t/a、氨氮0.0162t/a；经崇州市经开区污水处理厂处理后化学需氧量为0.0180t/a、氨氮0.0018t/a，该指标纳入崇州市崇平镇污水处理厂总量控制指标中调剂解决。VOCs为0.0210t/a，粉尘为0.0011t/a。 - 项目按照《崇州市发展和改革局非政府投资项目备案通知书》（川投资备[51018416091901]0259号）确认的内容建设。项目租用成都市崇州路尚鞋业开发有限公司已建厂房和公辅设施进行适应性改造建设，总投资为600万元，其中环保投资13万元。项目建设主要内容： 1、主体建设为：生产车间1栋（1F，建筑面积1908m2），设置试色区、配料区、塑胶密炼区、造粒区、搅拌区等，布设塑胶制品生产线。 2、配套设施建设为：原辅材料库房、办公楼、食堂、冷却系统和供电、供水设施等。 3、污染处理设施建设为：废水预处理池1个（30m3）、隔油池1个（10m3）、油烟净化器，布袋除尘器1台、有机废气活性炭吸附处理装置1套、一般固废暂存间、危废暂存间（5m2）等。 项目建成后将形成年产热塑性弹性体（TPR）1000吨/年的生产能力。 - 严格执行环境保护“三同时”制度，建立完善的环境管理机制。 - 严格落实环境影响报告表提出的污染防治措施要求，具体重点做好以下几项工作： 项目不得涉及橡胶制品加工和塑胶发泡工序。 1、严格废水设施建设和工艺调试。项目区实行雨污分流、清污分流。经隔油处理后的食堂含油废水与其他生活废水经预处理池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经开区污水处理厂处理达标排入西河。冷却系统冷却水循环使用，不外排。 2、严格落实废气处理措施。须对混料和粉碎工序进行密闭。混料工序和粉碎工序产生的粉尘收集后，通过1套布袋除尘器收集处理达标后，由1根15米高的排气筒排放。熔融和挤塑工序产生的有机废气收集后，通过1套有机废气活性炭吸附装置处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）二级标准后，有1根15米高的排气筒排放（有机废气收集率和处理率不低于90%）。食堂油烟经油烟净化器处理后，通过专用烟道引至楼顶排放。 3、严格落实噪声污染防治措施。搅拌机、造粒机、叉车、混色桶等主要产噪设备通过采用厂房隔声降噪、减震和选用先进的低噪声设备及合理布局等措施进行控制，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。 4、加强固体废弃物收集、暂存、处置的环境管理。不合格产品、废包装材料等集中收集至固废暂存间，定期交由有处置能力的企业进行处置。布袋除尘器收集尘回用于生产。废活性炭、废机油、废环烷油桶等危险废弃物，采取集中收集，严格落实防扬散、防流失、防渗漏的“三防”措施，规范暂存，设置规范的标牌、标识，实行专人管理和“五联单”制度，定期交由具有危废处理资质的单位处置；生活垃圾统一由所在地城管部门收集处理。严禁在厂内燃煤和焚烧各类固体废物。 5、严格环境污染风险防范。须做好危废暂存间等重点区域的防扬散、防流失、防渗漏的“三防”措施，防止事故污染地下水。 6、严格执行卫生防护距离要求。本项目以生产车间边界为起点划定100米卫生防护距离，在此范围内不得新建居民区、学校、医院等敏感项目。 7、严格落实报告表中提出的其他环保措施及要求。 六、项目主体工程和环保设施竣工后，必须按规定程序申请环境保护竣工验收，验收合格后，项目方可投入使用。否则，将按相关环保法律法规予以处罚。 七、项目性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施、生态保护措施发生重大变更的，必须重新报批。 4.10验收监测标准 1、执行标准 根据执行标准及该项目目前实际情况。无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2的无组织排放标准；无组织VOCS执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表5中其他类标准限值；有组织VOCS、苯、甲苯、二甲苯执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表3中橡胶制品制造（轮胎企业及其他制品企业胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶装置）最高允许排放浓度和最高允许排放速率标准限值；有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2的有组织二级排放标准；饮食业油烟执行《饮食业油烟排放标准》(试行)GB18483-2001表2最高允许排放浓度。 2、标准限值 验收监测标准与环评标准限值见表4-1。 表4-1 验收标准与环评标准对照表 类型; 污染源; 验收标准; 环评标准. 废气; 标准; 无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2的无组织排放标准；无组织VOCS执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表5中其他类标准限值；有组织VOCS、苯、甲苯、二甲苯执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表3中橡胶制品制造（轮胎企业及其他制品企业胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶装置）最高允许排放浓度和最高允许排放速率标准限值；有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2的有组织二级排放标准；饮食业油烟执行《饮食业油烟排放标准》(试行)GB18483-2001表2最高允许排放浓度; 标准; 《大气污染综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值；VOCs执行四川省地方标准《固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（报批稿）表3及表5中相关限值. 项目; 排放浓度（mg/m³）; 排放速率 （kg/ h）; 项目; 排放浓度（mg/m³）; 排放速率 （kg/ h）. 有组织废气; 颗粒物; 120; 3.5; 颗粒物; 120; 3.5. VOCS; 80; 4.0; VOCS; 80; 4.0. 苯; 1; 0.2; 苯; 1; 0.2. 甲苯; 3; 0.4; 甲苯; 3; 0.4. 二甲苯; 12; 0.6; 二甲苯; 12; 0.6. 无组织废气; 颗粒物; 1.0; /; 颗粒物; 1.0; /. VOCS; 2.0; /; VOCS; 2.0; /. 油烟; 2.0; /; 油烟; 2.0; /. 废水; 办公生活废水; 标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准; 标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 项目; 排放浓度（mg/L）; 项目; 排放浓度（mg/L）; 项目; 排放浓度（mg/L）; 项目; 排放浓度（mg/L）. pH; 6～9; SS; 400; pH; 6～9; SS; 70. COD; 500; 氨氮; 45; COD; 100; 氨氮; 15. BOD5; 300; 动植物油; 100; BOD5; 20; 动植物油; 10. 总磷; 8; 总磷; /. 3、总量控制指标 （1）废气：根据工程分析，有机废气经治理后，污染物排放指标如下： VOCs：0.0210t/a；粉尘：0.0011 t/a （2）废水：项目废水进入崇州市经济开发区工业污水处理厂前污染物总量控制指标为：COD ：0.1800t/a 氨氮：0.0162t/a 总磷：0.0031t/a 崇州市经济开发区工业污水处理厂处理达一级标准后污染物总量控制指标为：COD ：0.0180t/a 氨氮：0.0018t/a 总磷：0.0002t/a

### 表五

5验收监测内容 5.1验收期间工况情况 2017年9月25日、26日、27日，成都汇杰塑胶有限公司塑胶制品生产线项目正常生产，生产负荷率均在75%以上，环保设施正常运行，符合验收监测条件。 表5-1 验收监测生产负荷表 日期; 产品名称; 设计产量（t/d）; 实际产量（t/d）; 运行负荷%. 2017.9.25; 热塑性弹性体（TPR）; 3.3; 3.0; 90. 2017.9.26; 热塑性弹性体（TPR）; 3.3; 3.2; 96. 2017.9.27; 热塑性弹性体（TPR）; 3.3; 3.3; 100. 5.2质量保证和质量控制 1、验收监测期间，工况必须满足验收监测的规定要求，否则停止现场采样和测试。 2、现场采样和测试应严格按照《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予以详细说明。 3、监测质量保证按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 4、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 5、环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 6、气体监测分析使用的大气综合采样器在进行现场前应对气体分析、采样器流量计等进行校核。 7、实验室分析质量控制。 8、验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。 5.3废气监测 1、废气监测点位、项目及时间频率 表5-2 废气监测点位、项目及时间频率 序号; 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测时间、频率. 1; 生产车间; 项目厂界上风向1#; 颗粒物、VOCs; 监测2天，每天3次. 2; 项目厂界下风向2#; 颗粒物、VOCs; 监测2天，每天3次. 3; 项目厂界下风向3#; 颗粒物、VOCs; 监测2天，每天3次. 4; 项目厂界下风向4#; 颗粒物、VOCs; 监测2天，每天3次. 5; 密炼排气筒; VOCs、苯、甲苯、二甲苯; 监测2天，每天3次. 6; 投料排气筒; 颗粒物; 监测2天，每天3次. 7; 食堂; 食堂油烟排气筒; 饮食业油烟; 监测2天，每天1次. 2、废气分析方法 表5-3 无组织排放废气监测方法 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 颗粒物; 重量法; GB/T15432-1995; ZHJC-W027 ESJ200-4A全自动分析天平; 0.001mg/m³. VOCs; 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法; HJ644-2013; ZHJC-W110 TRACE1300-ISQQD气相色谱质谱仪; /. 表5-4 有组织排放废气监测方法 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 挥发性 有机物（VOCs）; 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法; HJ734-2014; ZHJC-W350 GH-60E型自动烟尘烟气测试仪 ZHJC-W110 TRACE1300-ISQQD气相色谱质谱仪; /. 苯; 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法; HJ734-2014; ZHJC-W350 GH-60E型自动烟尘烟气测试仪ZHJC-W110 TRACE1300-ISQQD气相色谱质谱仪; 0.004mg/m3. 甲苯; 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法; HJ734-2014; ZHJC-W350 GH-60E型自动烟尘烟气测试仪ZHJC-W110 TRACE1300-ISQQD气相色谱质谱仪; 0.004mg/m3. 二甲苯; 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法; HJ734-2014; ZHJC-W350 GH-60E型自动烟尘烟气测试仪ZHJC-W110 TRACE1300-ISQQD气相色谱质谱仪; 邻二甲苯0.004mg/m3 对/间二甲苯0.009mg/m3. 烟（粉）尘; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法; GB/T16157-1996; ZHJC-W350 GH-60E型自动烟尘烟气测试仪ZHJC-W027 ESJ200-4A 全自动分析天平; /. 饮食业 油烟; 红外分光 光度法; GB18483-2001; ZHJC-W350 GH-60E型自动烟尘烟气测试仪ZHJC-W005 OIL460型红外分光测油仪; /. 3、监测结果 表5-5 无组织排放废气监测结果表 单位：mg/m3 点位 项目; 09月25日; 09月26日; 标准 限值. 厂界上风向1#; 厂界下风向2#; 厂界下风向3#; 厂界下风向4#; 厂界上风向1#; 厂界下风向2#; 厂界下风向3#; 厂界下风向4#. 挥发性 有机物（VOCs）; 第一次; 1.37; 1.76; 1.77; 1.92; 1.38; 1.64; 1.57; 1.47; 2.0. 第二次; 1.25; 1.73; 1.96; 1.75; 0.779; 1.50; 0.968; 1.55. 第三次; 1.33; 1.99; 1.85; 1.60; 0.787; 1.77; 1.16; 1.38. 颗粒物; 第一次; 0.079; 0.120; 0.100; 0.098; 0.099; 0.134; 0.154; 0.174; 1.0. 第二次; 0.079; 0.138; 0.158; 0.118; 0.099; 0.137; 0.178; 0.158. 第三次; 0.059; 0.099; 0.100; 0.098; 0.080; 0.139; 0.139; 0.120. 监测结果表明，项目无组织排放的颗粒物浓度满足《大气污染综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值，无组织挥发性有机物（VOCs）排放浓度满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表5中无组织浓度限值。 表5-6 有组织排放废气监测结果表 点位 项目; 密炼排气筒排口（大）2# 排气筒高度15m，测孔距地面高度8.1m; 标准 限值. 09月25日; 09月26日. 第一次; 第二次; 第三次; 均值; 第一次; 第二次; 第三次; 均值. 标干流量（m3/h）; 4550; 4542; 4371; -; 3947; 4032; 4066; -; -. 挥发性 有机物（VOCs）; 排放浓度（mg/m3）; 21.3; 43.0; 21.7; 28.7; 24.3; 25.6; 11.5; 20.5; 80. 排放速率（kg/h）; 0.0969; 0.195; 0.0949; 0.129; 0.0959; 0.103; 0.0468; 0.0819; 4.0. 苯; 排放浓度（mg/m3）; 0.307; 0.370; 0.362; 0.346; 0.404; 0.461; 0.083; 0.316; 1. 排放速率（kg/h）; 1.40×10-3; 1.68×10-3; 1.58×10-3; 1.55×10-3; 1.59×10-3; 1.86×10-3; 3.36×10-3; 1.26×10-3; 0.2. 甲苯; 排放浓度（mg/m3）; 1.61; 2.41; 1.68; 1.90; 1.82; 1.97; 0.528; 1.44; 3. 排放速率（kg/h）; 7.33×10-3; 0.0110; 7.33×10-3; 8.54×10-3; 7.16×10-3; 7.94×10-3; 2.15×10-3; 5.75×10-3; 0.4. 二甲苯; 排放浓度（mg/m3）; 2.74; 11.9; 3.73; 6.11; 3.74; 3.83; 2.26; 3.28; 12. 排放速率（kg/h）; 0.0125; 0.0539; 0.0163; 0.0275; 0.0147; 0.0154; 9.20×10-3; 0.0131; 0.6. 监测结果表明，项目密炼排气筒排放的挥发性有机物（VOCs）、苯、甲苯、二甲苯浓度满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表3中橡胶制品制造（轮胎企业及其他制品企业胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶装置）最高允许排放浓度和最高允许排放速率标准限值。 表5-7 有组织排放废气监测结果表 点位 项目; 投料排气筒排口（小）3# 排气筒高度15m，测孔距地面高度3.3m; 标准 限值. 09月25日; 09月26日. 第一次; 第二次; 第三次; 均值; 第一次; 第二次; 第三次; 均值. 标干流量（m3/h）; 3922; 3828; 3822; -; 4096; 4124; 4063; -; -. 烟（粉）尘; 排放浓度（mg/m3）; 15.8; 13.4; 12.7; 14.0; 15.1; 14.4; 13.9; 14.5; 120. 排放速率（kg/h）; 0.0620; 0.0513; 0.0485; 0.0539; 0.0618; 0.0594; 0.0565; 0.0592; 3.5. 监测结果表明，项目投料排气筒排放的粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中最高允许排放浓度限值和最高允许排放速率二级标准限值。 表5-8 有组织排放废气监测结果表 点位 项目; 食堂油烟排口 排气筒高度14m，出口直径0.25m; 标准 限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第五次; 平均值. 饮食业油烟; 09月25日; 烟气流量（m3/h）; 399; 395; 379; 339; 348; -; -. 排放浓度（mg/m3）; 0.383; 0.357; 0.318; 0.451; 0.514; 0.405; 2.0. 排放速率（kg/h）; 3.06×10-4; 2.86×10-4; 2.54×10-4; 3.60×10-4; 4.11×10-4; 3.24×10-4; -. 09月26日; 烟气流量（m3/h）; 342; 358; 356; 362; 353; -; -. 排放浓度（mg/m3）; 0.294; 0.459; 0.404; -; 0.782; 0.485; 2.0. 排放速率（kg/h）; 2.35×10-4; 3.68×10-4; 3.24×10-4; -; 6.25×10-4; 3.88×10-4; -. 监测结果表明，项目食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001表2中最高允许排放浓度限值。 5.4废水监测 5.4.1废水监测点位、项目及频率 表5-9 废水监测项目、点位及频率 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 1; 预处理池排口; pH、COD、氨氮、SS、BOD5、动植物油、总磷; 每天3次，监测2天. 5.4.2废水监测方法 表5-10 废水监测项目及监测方法 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. pH值; 便携式pH计法; 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）; ZHJC-W374 SX-620笔式pH计; /. 化学需氧量; 快速消解 分光光度法; HJ/T 399-2007; ZHJC-W142 723 可见分光光度计; 3.0 mg/L. 氨氮; 纳氏试剂 分光光度法; HJ535-2009; ZHJC-W142 723 可见分光光度计; 0.025mg/L. 悬浮物; 重量法; GB/T11901-1989; ZHJC-W027 ESJ200-4A 全自动分析天平; 4mg/L. 五日生化 需氧量; 稀释与接种法; HJ 505-2009; ZHJC-W035 SPX-150B生化培养箱ZHJC-W351 MP516溶解氧测量仪; 0.5mg/L. 动植物油; 红外分光光度法; HJ637-2012; ZHJC-W005 OIL460型红外分光测油仪; 0.04mg/L. 总磷; 钼酸铵分光光度法; GB/T11893-1989; ZHJC-W078 723可见分光光度计; 0.01mg/L. 5.4.3废水监测结果 表5-11 废水监测结果表 点位 项目; 预处理池排口; 标准限值. 09月26日; 09月27日. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. pH值（无量纲）; 7.58; 7.59; 7.57; 7.54; 7.55; 7.56; 6~9. 化学需氧量; 133; 130; 123; 131; 140; 137; 500. 五日生化需氧量; 47.7; 48.5; 46.8; 46.5; 45.5; 48.7; 300. 氨氮; 42.9; 42.5; 42.7; 42.5; 42.7; 42.3; 45. 悬浮物; 16; 16; 19; 20; 17; 21; 400. 动植物油; 0.20; 0.22; 0.24; 0.22; 0.22; 0.17; 100. 总磷; 4.89; 4.97; 5.04; 5.05; 4.99; 5.08; 8. 监测结果表明，预处理池排口所测项目：SS、COD、BOD5、动植物油浓度及pH值均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；NH3-N、总磷浓度能满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准。 5.5环评、验收监测因子对照 环评、验收监测因子对照见表5-12。 表5-12 环评、验收监测污染因子对照表 污染类型; 污染源; 主要污染因子; 特征污染因子; 评价因子断面（点位）; 验收监测断面（点位）; 验收监测污染因子. 废水; 生活污水; COD、氨氮; COD、氨氮; Ⅰ断面：西河石头堰断面； Ⅱ断面：西河羊头堰断面。; 废水总排口; COD、氨氮. 废气; 生产粉尘; 颗粒物; 颗粒物; 万巷村; 厂界上风向1个，下风向3个监控点; 颗粒物. 投料粉尘; 颗粒物; 颗粒物; 投料排气筒监测点; 颗粒物. 密炼废气; VOCS、苯、甲苯、二甲苯; VOCS、苯、甲苯、二甲苯; 密炼排气筒监测点; VOCS、苯、甲苯、二甲苯.

### 表六、环境管理检查结果

6.1环保管理制度 1、环境管理机构：成都汇杰塑胶有限公司成立了环保组织机构，平时由总经理负责环保管理工作。 2、环境管理制度：成都汇杰塑胶有限公司将环境管理纳入了公司的日常运行管理当中，在营运过程中建立了环境管理制度。 6.2总量控制 根据环评报告表，该项目的总量控制指标： 废气：VOCs：0.0210t/a；粉尘：0.0011 t/a。废水：COD：0.1800t/a；氨氮：0.0162t/a；总磷：0.0031t/a。 本次验收监测实际排放量为：废气：VOCs：1.3572×10-4t/a；粉尘：2.53×10-4 t/a；废水：COD：0.04752t/a；氨氮：0.015336t/a；总磷：0.0018t/a 。均小于环评建议总量控制指标。污染物总量对照见表6-1。 表6-1 污染物总量对照 类别; 项目; 总量控制指标; 实际排放量. 排放总量（t/a）; 排放总量（t/a）. 废水; 废水总量; 360; 360. COD; 0.1800; 0.04752. 氨氮; 0.0162; 0.015336. 总磷; 0.0031; 0.0018. 废气; 粉尘; 0.0011; 2.53×10-4. VOCS; 0.0210; 1.3572×10-4. 备注：项目年投料时间2400h；年密炼时间2400h。. 6.3环评及生产批复检查 本项目环境影响评价、环评批复文件中对项目提出一些具体的要求，检查结果见表6-2。 表6-2 环评批复文件执行情况检查表 序号; 环评批复要求; 实际落实情况. 1; 严格废水设施建设和工艺调试。项目区实行雨污分流、清污分流。经隔油处理后的食堂含油废水与其他生活废水经预处理池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经开区污水处理厂处理达标排入西河。冷却系统冷却水循环使用，不外排。; 已落实。 本项目严格执行“清污分流、雨污分流”。经隔油处理后的食堂含油废水与其他生活废水经预处理池预处理后，经开区污水处理厂处理排入西河。冷却系统冷却水循环使用，不外排。. 2; 严格落实废气处理措施。须对混料和粉碎工序进行密闭。混料工序和粉碎工序产生的粉尘收集后，通过1套布袋除尘器收集处理达标后，由1根15米高的排气筒排放。熔融和挤塑工序产生的有机废气收集后，通过1套有机废气活性炭吸附装置处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）二级标准后，有1根15米高的排气筒排放（有机废气收集率和处理率不低于90%）。食堂油烟经油烟净化器处理后，通过专用烟道引至楼顶排放。; 已落实。 车间2条生产线的配料、投料过程中产生的粉尘通过分别设置的1个集气罩（共2个集气罩）收集后汇聚到1套脉冲除尘器进行处理，处理后的废气由1根15m排气筒排放，无组织排放粉尘通过加强车间内机械通风。车间2条生产线在密炼过程中产生的废气主要为VOCS，分别通过在密炼机上方、造粒机上方、传送带上方增设的3个集气罩（共6个集气罩）收集后，统一进入活性炭吸附装置吸附，最后通过1根15m高的排气筒排放。食堂油烟经油烟净化器处理后，通过专用烟道引至楼顶排放。. 3; 严格落实噪声污染防治措施。搅拌机、造粒机、叉车、混色桶等主要产噪设备通过采用厂房隔声降噪、减震和选用先进的低噪声设备及合理布局等措施进行控制，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准; 已落实。 项目搅拌机、造粒机、叉车、混色桶等主要产噪设备通过采用厂房隔声降噪、减震和选用先进的低噪声设备及合理布局等措施进行控制。监测结果表明，项目厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）表1中3类功能区标准。. 4; 加强固体废弃物收集、暂存、处置的环境管理。不合格产品、废包装材料等集中收集至固废暂存间，定期交由有处置能力的企业进行处置。布袋除尘器收集尘回用于生产。废活性炭、废机油、废环烷油桶等危险废弃物，采取集中收集，严格落实防扬散、防流失、防渗漏的“三防”措施，规范暂存，设置规范的标牌、标识，实行专人管理和“五联单”制度，定期交由具有危废处理资质的单位处置；生活垃圾统一由所在地城管部门收集处理。严禁在厂内燃煤和焚烧各类固体废物。; 已落实。 废包装材料等集中收集至固废暂存间，定期外售给废品收集站。不合格产品、布袋除尘器收集尘回用于生产。废活性炭、废环烷油桶统一收集在危废暂存间，后交由成都三贡化工有限公司处置；废机油统一收集在危废暂存间，后交由什邡开源环保科技有限公司处置，生活垃圾统一由所在地城管部门收集处理。. 5; 严格环境污染风险防范。须做好危废暂存间等重点区域的防扬散、防流失、防渗漏的“三防”措施，防止事故污染地下水。; 基本落实。 危废暂存间已做好防风、防雨、防渗漏三防措施，防止事故污染地下水。. 6; 严格执行卫生防护距离要求。本项目以生产车间边界为起点划定100米卫生防护距离，在此范围内不得新建居民区、学校、医院等敏感项目; 已落实。 项目严格执行卫生防护距离要求，本项目以生产车间边界为起点划定100米卫生防护距离，在此范围内没有新建居民区、学校、医院等敏感项目. 6.4环保设施运行检查 公司环保设施运行正常，管理制度和执行力度基本到位，环保设施维护较好。 6.5建设和生产期间问题调查 本项目在建设期间和生产期间，均不存在环保投诉问题。 6.6环境风险安全措施检查 本项目作为热塑性弹性体(TPR)生产，使用的原辅材料主要有TPE、EVA、碳酸钙、环烷油、树脂、锌、白炭黑、聚苯乙烯等。结合本项目主要原材料及产品特点，原辅料中无危险化学品。因此生产过程中主要的环境风险为车间TPE、EVA等原材料及产品发生火灾事故；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1和《重大危险源辩识》（GB18218-2009）中有关规定可知，本项目生产不涉及重大危险化学物质。目前公司颁布并实施了《环境保护管理制度》，制定了相应的污染事故处置措施、事故上报流程及时恢复流程等。 6.7公众意见调查 根据《建设项目环境保护管理条例》第十五条之规定，本次公众意见调查对厂区周围公司的员工共发放调查表30份，收回30份，收回率100%，调查结果有效。 调查结果表明：100%的被调查公众表示支持项目建设；100%被调查者对本项目的环保工作总体评价为满意；90%的被调查公众表示本项目的建设对自己的工作、学习、生活和娱乐无影响，10%的被调查公众表示本项目的建设对自己的工作、学习、生活和娱乐有有影响可接受；100%的被调查公众表示本项目的运行对自己的工作、学习、生活无影响；100%的被调查公众认为项目对环境无影响；100%的被调查者对项目的环境保护措施效果表示满意；100%的被调查者认为项目对本地区的经济发展无影响；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。 调查结果表明见表6-3。 表6-3 公众意见调查结果统计 序号; 内容; 意见. 选项; 人数; %. 1; 您对本项目建设的态度; 支持; 30; 100. 反对; 0; 0. 不关心; 0; 0. 2; 您对本项目的环保工作总体评价; 满意; 30; 100. 基本满意; 0; 0. 不满意; 0; 0. 无所谓; 0; 0. 3; 本项目施工对您的生活、学习、工作方面的影响; 有影响可承受; 3; 10. 有影响不可承受; 0; 0. 无影响; 27; 90. 4; 本项目运行对您的生活、学习、工作方面的影响; 正影响; 0; 0. 有负影响可承受; 0; 0. 有负影响不可承受; 0; 0. 无影响; 30; 100. 5; 您认为本项目的主要环境影响有哪些; 水污染物; 0; 0. 大气污染物; 0; 0. 固体废物; 0; 0. 噪声; 0; 0. 生态破坏; 0; 0. 环境风险; 0; 0. 没有影响; 30; 100. 不清楚; 0; 0. 6; 您对本项目环境保护措施效果满意吗; 满意; 30; 100. 基本满意; 0; 0. 不满意; 0; 0. 无所谓; 0; 0. 7; 本项目是够有利于本地区的经济发展; 有正影响; 0; 0. 有负影响; 0; 0. 无影响; 30; 100. 不知道; 0; 0. 8; 其它意见和建议; 无人提出意见和建议.

### 表七、验收监测结论、主要问题及建议

7.1验收监测结论 验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与建议执行。项目严格按照“三同时”制度进行建设和生产。 本次验收报告是针对2017年9月25日～2017年9月27日的生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。 验收监测期间，成都汇杰塑胶有限公司塑胶制品生产线项目生产负荷达到要求，满足验收监测要求。 各类污染物及排放情况 1、废水：项目食堂废水经油水分离器隔离后和生活废水一起进入厂区化粪池，经厂区化粪池处理后排入市政污水管网。 2、废气：项目无组织排放的颗粒物浓度满足《大气污染综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值，无组织挥发性有机物（VOCs）排放浓度满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表5中其他类标准限值；项目密炼排气筒排放的挥发性有机物（VOCs）、苯、甲苯、二甲苯浓度满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表3中橡胶制品制造（轮胎企业及其他制品企业胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶装置）最高允许排放浓度和最高允许排放速率标准限值；项目投料排气筒排放的粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中最高允许排放浓度限值和最高允许排放速率二级标准限值；项目食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001表2中最高允许排放浓度限值。 3、总量控制指标： 根据环评报告表，该项目的总量控制指标： 废气：VOCs：0.0210t/a；粉尘：0.0011 t/a。废水：COD：0.1800t/a；氨氮：0.0162t/a；总磷：0.0031t/a。 本次验收监测实际排放量为：废气：VOCs：1.3572×10-4t/a；粉尘：2.53×10-4 t/a；废水：COD：0.04752t/a；氨氮：0.015336t/a；总磷：0.0018t/a 。均小于环评建议总量控制指标。污染物总量对照见表7-1。 表7-1 污染物总量对照 类别; 项目; 总量控制指标; 实际排放量. 排放总量（t/a）; 排放总量（t/a）. 废水; 废水总量; 360; 360. COD; 0.1800; 0.04752. 氨氮; 0.0162; 0.015336. 总磷; 0.0031; 0.0018. 废气; 粉尘; 0.0011; 2.53×10-4. VOCS; 0.0210; 1.3572×10-4. 备注：项目年投料时间2400h；年密炼时间2400h。. 4、环境管理检查：本项目从开工到运行严格履行了环保手续，执行各项环保法律、法规，做到了“三同时”制度。公司建立了环境管理体系，成立了环保组织机构，将环保工作纳入日常生产当中，在生产全过程建立了环境管理制度。 5、调查结果表明：100%的被调查公众表示支持项目建设；100%的被调查者对项目的环境保护总体评价表示满意；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。 综上所述，在建设过程中，成都汇杰塑胶有限公司塑胶制品生产线项目 执行了环境影响评价法和“三同时”制度。项目总投资100万元，其中环保投资12.6万元，环保投资占总投资比例为12.6%。项目无组织排放的颗粒物浓度满足《大气污染综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值，无组织挥发性有机物（VOCs）排放浓度满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表5中其他类标准限值；项目密炼排气筒排放的挥发性有机物（VOCs）、苯、甲苯、二甲苯浓度满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表3中橡胶制品制造（轮胎企业及其他制品企业胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶装置）最高允许排放浓度和最高允许排放速率标准限值；项目投料排气筒排放的粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中最高允许排放浓度限值和最高允许排放速率二级标准限值；项目食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001表2中最高允许排放浓度限值；项目食堂废水经油水分离器隔离后和生活废水一起进入厂区化粪池，经厂区化粪池处理后排入市政污水管网。项目附近居民对项目环保工作较为满意，公司制定有相应的环境管理制度和应急预案。因此，建议本项目通过竣工环保验收。 7.2主要建议 1、继续做好固体废物的分类管理和处置。 2、加强各环境保护设施的维护管理，确保项目污染物长期稳定达标排放。

附件： 附件1立项文件 附件2 执行标准批复 附件3 环评批复 附件4 委托书 附件5 危废协议 附件6餐厨垃圾协议 附件7环境监测报告 附件8工况证明 附件9应急预案备案表 附件10公众意见调查样表 附件11验收情况说明 附图： 附图1行政区域图 附图2 外环境关系及噪声监测布点图 附图3总平面图 附图4 现状照片 附表： 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表