建设项目竣工环境保护

验收监测表

中衡检测验字[2018]第35号

项目名称：    蛋制品深加工项目

委托单位：   四川众润食品有限公司

四川中衡检测技术有限公司

2018年3月

承担单位：四川中衡检测技术有限公司

法          人：殷万国

技 术 负 责 人：胡宗智

项 目 负 责 人：陶国义

报  告  编  写：刘  钱

审          核：王文超

审          定：胡宗智

现场监测负责人：

参  加  单  位：

参  加  人  员：

四川中衡检测技术有限公司

电话：0838-6185087

传真：0838-6185095

邮编：618000

地址：德阳市旌阳区金沙江东路207号2、8楼

### 表一

| 建设项目名称 | 蛋制品深加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 四川众润食品有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | / |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建√ 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 鸡蛋干 3000吨/年 3000吨/年 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2017年11月 | 开工日期 | 2017年12月 |  |  |
| 投入生产时间 | 2017年12月 | 现场监测时间 | 2017年12月30日至12月31日，2018年1月2日至1月3日 |  |  |
| 环评表 审批部门 | 蒲江县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 成都宁沣环保技术有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 成都宁沣环保技术有限公司 | 环保设施 施工单位 | 成都庆城优创科技有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 1000万元 | 环保投资总概算 | 26.5万元 | 比例 | 2.65 % |
| 实际总投资 | 1000万元 | 实际环保投资 | 108.6万元 | 比例 | 10.86 % |
| 验收监测依据 | 1、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》国家环保总令第13号（2001年12月27号），中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（2017年7月16日）； 2、中华人民共和国环境保护部，国环规环评（2017）4号《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（2017年11月22日）； 3、国家环境保护总局环函[2002]222号《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》（2002年8月21日）； 4、四川省环境保护局川环发[2003]001号《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》及其附件（2003年1月7日）； 5、四川省环境保护局，川环发[2006]61号《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》（2006年6月 6日）； 6、成都市环境保护局，成环发[2018]8号，《关于贯彻落实<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的通知》，2018.1.3； 7、蒲江县经济科技和信息化局（川投资备[2017-510131-14-03-208843]-JXQB-0248号），《四川省技术改造投资项目备案表》，2017.9.01； 8、成都宁沣环保技术有限公司，《四川众润食品有限公司蛋制品深加工项目环境影响报告表》，2017.11; 9、蒲江县环境保护局，蒲环建复[2017]81号，《关于四川众润食品有限公司蛋制品深加工项目环境影响报告表的批复》，2017.12.06； 10 、验收监测委托书。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准、标号、级别 | 废气：无组织氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1的二级新建扩建排放标准；无组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2无组织浓度排放限值；有组织烟尘（颗粒物）、氮氧化物、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3中的燃气锅炉排放标准；油烟执行《饮食业油烟排放标准》(试行)GB18483-2001表2最高允许排放浓度； 厂界环境噪声：执行《工业企业厂界环境噪声标准排放标准》（GB12348-2008）表1中3类功能区标准； 废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准，总磷参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》GB-T31962-2015表1中的C级标准； 固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 |  |  |  |  |
| 1、前言 1.1项目概况及验收任务由来 四川众润食品有限公司是一家专业从事鸡蛋干生产的企业，公司于2015年投资7038.05万元，购买成都蒲东工业投资有限公司修建的标准化厂房—成都蒲东工业园二期标准化厂房进行“柑橘及蛋制品深加工项目”项目的建设，该项目已于2013年12月30日经蒲江县经济和信息化局予以备案，备案号为：蒲经函[2013]43号，项目购买的生产厂房主要分为了一分厂、二分厂及办公综合楼，其中一分厂进行鸡蛋干的制作，二分厂暂时空置，办公综合楼作为办公室及职工食堂使用。 四川众润食品有限公司于2015年委托成都宁沣环保技术有限公司编制了《四川众润食品有限公司柑橘及蛋制品深加工项目环境影响报告表》，于2016年1月28日取得了蒲江县环境保护局下达的环境影响报告表的审查批复（蒲环建[2016]5号），并于2017年10月通过了该项目的验收。《四川众润食品有限公司蛋制品深加工项目环境影响报告表》及蒲江县环境保护局下达的环境影响报告表的审查批复中，项目年产鸡蛋干220t/a。 现由于市场需求及技术原因，四川众润食品有限公司投资1000万元，通过更换锅炉（从现有的1t/h变为4t/h），同时增加自动蒸蛋锅2台，剥壳机1台、自动包装机5台，杀菌锅炉2台，同时对现有污水处理系统进行扩容，以提高生产效率，使鸡蛋干产量达到3000t/a，即增加2780t/a。 “四川众润食品有限公司蛋制品深加工项目”于2017年9月01日经蒲江县经济科技和信息化局备案（川投资备[2017-510131-14-03-208843]-JXQB-0248号），2017年11月成都宁沣环保技术有限公司编制完成该项目环境影响报告表；2017年12月06日，蒲江县环境保护局，以蒲环建复[2017]81号下达了审查批复。 “四川众润食品有限公司蛋制品深加工项目”于2017年12月开始建设并完成，于2017年12月开始式营运。目前主体设施和环保设施运行稳定，验收监测期间公司能进行生产负荷调度，达设计能力的75%以上。符合验收监测条件。 受四川众润食品有限公司委托，四川中衡检测技术有限公司于2017年12月对四川众润食品有限公司“蛋制品深加工项目”进行了现场勘察，并查阅了相关技术资料，在此基础编制了该工程竣工环境保护验收监测方案。在严格按照验收方案的前提下，四川中衡检测技术有限公司于 2017年12月30日至12月31日，2018年1月2日至1月3日开展了现场监测及检查，在综合各种资料数据的基础上编制完成了该工程竣工环境保护验收监测表。 本项目位于成都市蒲江县寿安工业集中发展区，项目东南方向为德贝纳实业有限公司，西南侧为空置厂房，西北、东北方向为待建空地。项目地理位置图见附图1，外环境关系图见附图2。 本项目劳动人员120人，实行2班制，每班工作8小时，年工作日300天。本项目由主体工程、辅助及公用工程、办公及生活设施、仓储及其它、环保工程等组成。项目组成及主要环境问题见表1-1，主要设备见表1-2，主要原辅材料及能耗表见表1-3。项目水量平衡见图1-1。 1.2验收监测范围： 四川众润食品有限公司蛋制品深加工项目验收范围有： 主体工程（增加自动蒸蛋锅2台，剥壳机1台、自动包装机5台，杀菌锅炉2台，使鸡蛋干产量可达到3000t/a，即增加2780t/a），环保工程（对污水处理站进行扩容，处理规模为300m3/d （原为6m3/d）），辅助及公用工程、办公及生活设施、仓储及其它等。详见表1-1。 1.3验收监测内容： （1）废气监测； （2）厂界环境噪声监测； （3）废水监测； （4）固体废物处理处置检查； （5）公众意见调查； （6）环境管理检查。 1.4项目概况 项目名称：蛋制品深加工项目； 建设单位：四川众润食品有限公司； 建设地点：成都市蒲江县寿安工业集中发展区； 建设性质：改扩建； 项目投资：1000万元，其中环保投资108.6万元； 产品方案：技改前原有工程：年产鸡蛋干220t/a。本项目：年产鸡蛋干2780t/a。技改后全厂：年产鸡蛋干3000t/a。（注：本项目鸡蛋干包装规格主要有100g/包、105g/包、150g/包、158g/包、238g/包级及散装包，根据客户需求进行生产） 表1-1 项目组成及主要环境问题 名称; 建设内容; 主要环境问题; 备注. 环评; 实际. 主体工程; 生产厂房; 一分厂：1F，砖混结构。增加自动蒸蛋锅2台，剥壳机1台、自动包装机5台，杀菌锅炉2台，使鸡蛋干产量可达到3000t/a，即增加2780t/a; 与环评一致; 废气，噪声，固废; 新增. 辅助工程及公用工程; 给水系统; 利用成都蒲东工业投资有限公司已建供水设施，由园区市政给水管网直接供给供水压力0.35MPa; 与环评一致; /; 利用. 雨、污水管网; 按雨污分流设置; 与环评一致; /; 利用. 变配电室; 利用成都蒲东工业投资有限公司已建供电设施，新建一处配电室; 与环评一致; /; 已建. 消防系统; 厂区内设置地上消火栓，车间内设置灭火器和消火栓; 与环评一致; /; 依托. 锅炉房; 将1t/h更改为4t/h; 与环评一致; 更新. 办公及生活设施; 办公室; 综合办公楼1F为展厅及会议室，2F为办公室; 与环评一致; 已建. 宿舍; 综合办公楼3-5F为员工宿舍; 与环评一致; /; 已建. 食堂; 综合办公楼1F; 与环评一致; 废水; 已建. 仓储或其它; 原料存放区; 位于一分厂原料区，主要存放酱油、盐、味精等原辅材料; 与环评一致; /; 已建. 成品库; 位于一分厂冷藏室; 与环评一致; /; 已建. 环保工程; 污水处理池; 位于车间一分厂西侧的空地，二级生化处理装置，处理规模为300m3/d （原为6m3/d）; 与环评一致; 尘泥; 扩容. 排水沟; 在除水线、熟食区（蒸蛋区、卤制区、烘干区）、打蛋区、生料区设置排水沟，将产生的废水引致隔油池; 与环评一致; 恶臭、固废; 已建. 预处理池; 6m3; 与环评一致; 污泥; 已建. 沉渣隔油池; 位于生产车间西侧，有效容积为10m3; 与环评一致; 固废; 已建. 异味; 通过在蒸蛋机、卤煮机及烤箱上方设集气罩收集后经除异味装置处理后外排; 在卤制机、烘烤箱上方设置了集气罩，通过集气罩收集后通过排气筒引至室外排放，并在排气筒尾端设置了除异味装置；蒸煮间为密闭空间，废气利用排气扇通过排气筒引至室外排放，并在排气筒尾端设置了除异味装置; /; 已建. 噪声治理; 各设备均置于密闭厂房内，并合理布置各设备; 与环评一致; /; 已建. 固废处置; 生活垃圾交由环卫部门统一处理；生产过程中产生的废料集中收集后定时由有资质单位收集综合利用; 生活垃圾交由环卫部门统一处理；生产过程中产生的废料统一收集后交由四川国康源生物科技有限责任公司; /; 已建. 项目变更情况： 1、环评要求异味通过在蒸蛋机、卤煮机及烤箱上方设集气罩收集后经除异味装置处理后外排；实际在卤制机、烘烤箱上方设置了集气罩，通过集气罩收集后通过排气筒引至室外排放，并在排气筒尾端设置了除异味装置；蒸蛋机位于蒸煮间内，蒸煮间为密闭空间，废气利用排气扇通过排气筒引至室外排放，并在排气筒尾端设置了除异味装置。 |
| 表1-2 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型 号; 数量（台）; 用途; 备注. 1; 打蛋机; KDG-75-1; 1; 蛋液蛋壳分离; 依托. 2; 搅拌罐; 非标定制; 2; 蛋液搅拌均匀; 依托. 3; 过滤器; 非标定制; 1; 过滤蛋液中的杂质; 依托. 4; 煮蛋槽; 非标定制; 1; 煮蛋; 依托. 5; 剥壳机; LJ-3B; 1; 剥壳; 新增. 6; 灌注机; HK-GJ500; 3; 蛋液定量注入模具; 依托. 7; 蒸蛋锅; R2015-315; 1; 蒸煮成型; 依托. 8; 蒸蛋锅; R2015-316; 1; 蒸煮成型; 依托. 9; 蒸蛋锅; R2015-317; 1; 蒸煮成型; 依托. 10; 蒸蛋锅; R2015-318; 1; 蒸煮成型; 新增. 11; 蒸蛋锅; R2015-319; 1; 蒸煮成型; 新增. 12; 杀菌锅; R2015-312; 1; 产品杀菌; 新增. 13; 杀菌锅; R2015-313; 1; 产品杀菌; 新增. 14; 热水罐; R2015-314; 1; 回收储存杀菌热水; 新增. 15; 切蛋机; 非标定制; 2; 分切蛋块; 依托. 16; 夹层锅; R2010-277; 3; 卤煮产品; 依托. 17; 连续式卤制机; HK1505-71; 1; 卤煮产品; 依托. 8 多层干燥机; HK1503-14; 1; 烘干; 依托. 19; 直线单层烘干机; 非标定制; 1; 烘干; 依托. 20; 平板式真空包装机; 600型; 4; 真空包装; 依托. 21; 自动连续式真空包装机; DRZ-520A; 6; 连续真空包装; 新增 5台. 22; 给袋式包装机; R28-1502K3; 2; 包装; 依托. 23; 两级清洗提升机; 201506-048-10; 1; 产品包装清洗; 依托. 24; 节能型除水机; 201506-048-11; 1; 除去产品上水分; 依托. 25; 金属探测机; SHA-600; 1; 金属异物检测; 依托. 26; 金属探测机; MG-5010; 1; 金属异物检测; 依托. 7 打包机; FRM-980; 2; 打包; 依托. 28; 三足脱水机; SS600; 1; 脱水; 依托. 29; 蒸汽锅炉; WNS4-1.25-Q; 1; 提供高温蒸汽能源; 更换. 30; 锅炉水软化器; 1865A4TNA; 1; /; 依托. 31; 水过滤系统; /; 1; /; 依托. 3; 柴油发电机; /; 2; 一台备用; 新增. 表1-4 主要原辅材料及能耗情况表 项目; 名 称; 本项目原使用量（t/a）; 扩建完成后全厂年耗量（t/a）; 包装方式; 来源. 原 辅 料; 鸡蛋; 2800; 3000; 盒装; 四川圣迪乐村生态食品股份有限公司. 酱油; 28; 30; 桶装; 千禾味业食品股份有限公司. 盐; 140; 150; 袋装; 大连盐化集团有限公司. 白糖; 50; 55; 袋装; 芒市康丰糖业. 生姜; 28; 30; 外购. 味精; 60; 60; 袋装; 新疆梅花氨基酸有限公司. 植物油; 30; 30; 桶装; 益海（广汉）粮油饲料有限公司. 能源; 电; 10; 12万度; /; 电力公司. 天然气; 12; 15万立方; /; 市政天然气管网. 冷媒R22; /; 270kg/a; /; 外购. 水量; 水; 32097; 31317立方; /; 园区供水管网. 图1-1 项目水平衡图 单位：m3/d |

### 表二

2主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图） 2.1生产流程及产污位置 本项目产品为鸡蛋干。项目营运期工艺流程及产污节点见图2-1。 图2-1 生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： ①原辅料清洗：外购的鸡蛋进行挑选后，用自来水进行清洗后进入下步工序； ②打蛋搅拌：经过清洗后的鸡蛋用打蛋机进行蛋壳分离后，进行搅拌； ③过滤：将搅拌均匀的蛋液进行过滤，将参杂在里面的蛋壳分离出来； ④灌注：采用灌注机将蛋液注入模具中； ⑤蒸煮成型：采用蒸蛋机将蛋液蒸煮成型，蒸煮机的动力由锅炉提供蒸汽； ⑥脱模分切：将成型后的鸡蛋人工脱后进行分切； ⑦卤煮：将成型后的鸡蛋干用卤水进行卤煮，卤水主要由酱油、盐、姜、白糖等组成，卤水定期更换一次； ⑧烘烤：将卤煮后的鸡蛋放入烤箱进行烘烤，除去多余的卤汁； ⑨冷却：烘烤后的鸡蛋干采用自然冷却； ⑩包装：采用自动包装机对鸡蛋干进行抽真空及包装； ⑪杀菌：采用锅炉蒸汽对包装后的鸡蛋干进行蒸汽杀菌，温度为120℃，时间为30min； ⑫水洗烘干：采用除水烘干线对包装后的鸡蛋干进行清洗，并对水分进行去除，清洗的水为水处理系统净化后的水； ⑬外包装入库：人工将鸡蛋干放入纸箱内进行外包装。

### 表三

3.主要污染物的产生、治理及排放 3.1废水的产生、治理及排放 本项目运营期生产过程中产生的废水为原料清洗废水、设备等清洗废水、地面清洗水、锅炉替换水、检验废水、食堂废水、职工日常工作和生活产生的生活污水。 本项目运营期生产过程中产生的原料清洗废水、设备等清洗废水、地面清洗水、检验废水，排放量为57.41m3/d，经过车间隔油池、污水处理站处理后，排入污水管网，后进入蒲江河；锅炉替换水、杀菌冷却用水直接排入雨水管网。 本项目食堂废水经食堂隔油池隔油处理后与职工日常工作和生活产生的生活污水，排放量为5.4m3/d，一同进入预处理池处理后排入污水处理站，经工业园区污水管网排入蒲江河。 项目所在地市政管网尚未与寿安镇污水处理厂连接，连接后，项目废水应通过园区污水管网排至寿安镇污水处理厂处理。 污水处理站处理工艺（日处理能力300m3/d）：废水经过厌氧反应后自流进入生物接触氧化池，进行好氧生物处理。在充氧曝气和生物膜的作用下，有机物降解为二氧化碳和水，出水经沉淀后外排。沉淀池中的污泥一部分回流到生物接触氧化池，一部分定期由吸粪车外运处置。处理工艺流程见下图3-1： 图3-1 污水处理站处理工艺流程图 3.2废气的产生、治理及排放 本项目营运期产生的废气为蒸蛋、卤煮、烘烤过程中产生的蒸汽异味和天然气燃烧废气、食堂油烟废气、污水处理站恶臭、柴油发电机废气。 采取的防治措施有： 1、蒸蛋、卤煮、烘烤过程中产生的蒸汽异味：在卤制机、烘烤箱上方设置了集气罩，通过集气罩收集后通过排气筒引至室外排放，并在排气筒尾端设置了除异味装置；蒸煮间为封闭车间，废气利用排气扇通过排气筒引至室外排放，并在排气筒尾端设置了除异味装置。 2、天然气燃烧废气：通过低氮燃烧装置处理后由8米排气筒有组织排放。 3、食堂油烟废气：油烟采用油烟罩收集与处理后，经油烟净化设备处理，再引至食堂楼顶排放。 4、污水处理站恶臭：加强管理、即时密闭，产生的蛋壳每天交由四川国康生物科技有限责任公司处理。 5、柴油发电机废气：通过排气筒引至房顶排放。 3.3噪声的产生、治理及排放 本项目噪声污染源主要来自于蒸蛋机、烤箱、打蛋机、卤煮锅、灌装机等设备。 运营期采取的降噪措施主要有：选用低噪声设备、采取减振隔声措施、专人定期维护机械设备、文明操作、种植绿化带。因此，减小项目运行期噪声对周围声环境的影响。 监测表明，项目厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1中3类标准要求。 3.4固体废弃物的产生、治理及排放 项目营运期固体废物主要包括办公生活垃圾、废包装材料、预处理池污泥、污水处理站污泥、隔油池污油、餐厨垃圾、废弃物料。其中废包装材料统一收集外卖给废品回收站；生活垃圾和预处理池、污水处理站污泥交由环卫部门清运；废油脂及餐厨垃圾卖给当地农民用于养殖；废弃物料统一收集后交由四川国康源生物科技有限责任公司。 项目固体废弃物详细处置情况见表3-2。 表3-2 固体废物排放及处理方法 序号; 废弃物名称; 排放量t/a; 来源; 废物类别; 处理方法. 1; 废包装材料; 15.0; 生产; 一般废物; 统一收集外卖给废品回收站. 2; 生活垃圾; 9.0; 生活、办公; 一般废物; 交由环卫部门清运. 3; 污泥; 4.0; 预处理池、污水处理站; 一般废物; 交由环卫部门清运. 4; 废油脂; 2.0; 隔油池; 一般废物; 卖给当地农民用于养殖. 5; 餐厨垃圾; 1.8; 职工食堂; 一般废物. 6; 废弃物料; 20.0; 生产车间; 一般废物; 统一收集后交由四川国康源生物科技有限责任公司. 3.5“以新带老”措施检查 本项目属于改扩建。建设单位针对存在的主要环境问题，按照“以新带老”要求，对改扩建项目采取了以下措施进行处理： - 本项目对污水处理站进行了扩容。项目改扩建前废水排放量为5.22m3/d，经污水处理站（处理规模6m3/d）处理后能实现达标排放；项目改扩建后废水排放量为62.81m3/d，经污水处理站（300m3/d）处理后能实现达标排放。 - 本项目对燃气锅炉进行了改造，通过给锅炉加装低氮燃烧装置后，使项目燃烧废气能够达标排放。 3.6处理设施 表3-3 环保设施（措施）一览表 项目; 环评要求内容; 实际建改设内容; 投资 （万元）; 备注. 环境空气; 燃气废气; 燃料为清洁能源天然气，可以直接排放; 燃料为天然气，通过低氮燃烧装置处理后由8米高烟囱有组织排放; /; 依托. 异味; 在卤锅、烤箱等工序上方设置集气罩收集后经除异味装置（共1套）处理后外排; 在卤制机、烘烤箱上方设置了集气罩，通过集气罩收集后通过排气筒引至室外排放，并在排气筒尾端设置了除异味装置；蒸煮间为密闭空间，废气通过排气筒引至室外排放，并在排气筒尾端设置了除异味装置; /; 依托. 锅炉; 低氮燃烧装置; 已设置低氮燃烧装置; 26.6; 本次新增. 油烟; 食堂设置油烟净化器; 食堂已设置油烟净化器; /; 依托. 声环境; 设备选型上应使用国内先进的低噪声设备，安装时设备应采取台基减振、橡胶减振头及减振垫等措施; 已选用低噪声设备，设备已采取台基减振、橡胶减振头及减振垫等措施; 2.0; 本次新增. 废水治理; 隔油池，1处，有效容积10m3; 隔油池，2座，分别为食堂隔油池（容积4m3）和生产废水隔油池（容积10m3）; /; 依托. 预处理池：1处，有效容积6m3; 预处理池：1处，有效容积6m3; /; 依托. 二级生化处理装置，日处理规模为300m3; 已建二级生化处理装置，日处理规模为300m3；并修建了沉淀池、反应池等基建设施; 80; 本次新增. 雨、污水管网铺设; 与环评一致; /; 依托. 固体废物; 隔油池废油单独收集后交由环保、卫生部门授权的单位收集处理; 卖给当地农民用于养殖; /; 依托. 废弃原料由下游企业上门清运; 统一收集后交由四川国康源生物科技有限责任公司; /; 依托. 污水处理设施污泥由区域环卫部门定期清运、处理; 污水处理设施污泥由区域环卫部门定期清运、处理; /; 依托. 废包装材料交废品收购站收购; 废包装材料交废品收购站收购; /; 依托. 生活垃圾：交园区市政环卫部门统一处理; 生活垃圾交园区市政环卫部门统一处理; /; 依托. 生活垃圾桶; 已设置生活垃圾桶; /; 依托. 总计; 本项目总投资1000万元，环保投资108.6万元，占总投资的10.86%. 表3-4 污染源及处理设施对照表 类别; 污染源; 主要污染物; 环评要求; 实际落实; 排放去向. 废气; 锅炉; 燃气废气; 燃料为清洁能源天然气，可以直接排放; 燃料为天然气，通过低氮燃烧装置处理后由8米高烟囱有组织排放; 外环境. 生产车间; 异味; 在生产工序上方设置集气罩收集后经除异味装置（共1处）处理后排放; 在卤制机、烘烤箱上方设置了集气罩，通过集气罩收集后通过排气筒引至室外排放，并在排气筒尾端设置了除异味装置；蒸煮间的废气通过排气筒引至室外排放，并在排气筒尾端设置了除异味装置; 外环境. 柴油发电机; 燃烧废气; 通过排气筒引至放顶排放; 通过排气筒引至放顶排放; 外环境. 食堂; 油烟; 经油烟净化器处置后引致楼顶排放; 与环评一致; 外环境. 废水; 生产和办公生活; 生活污水、生产废水; 车间废水（原料清洗废水、设备清洗废水和地面冲洗废水）经隔油池处理后，生活污水一起经预处理池处理后排入二级生化装置处理达标后经市政管网排入蒲江河; 与环评一致; 外环境. 固废; 办公、生活; 生活垃圾; 运至城市垃圾处理场填埋; 与环评一致; -. 生产过程; 废弃原料; 由下游企业清运再利用; 统一收集后交由四川国康源生物科技有限责任公司; -. 包装工序; 废包装材料; 废包装材料交废品收购站收购; 与环评一致; -. 污水处理设施; 污泥; 由环卫部门统一清运处置; 与环评一致; -. 锅炉房; 废滤芯; 厂家回收; 未产生，废滤芯通过添加再生盐使其反复使用; -. 隔油池; 隔油池油污; 交卫生、环保等主管部门许可的单位进行处理; 卖给当地农民用于养殖; -. 噪声; 设备噪声; 尽可能选用性能好、噪声低的设备；采用减震、隔声、吸声等降噪措施；加强管理、禁止喧嚣等; 与环评一致; -.

### 表四

4、环评结论、建议及要求 4.1项目基本情况 四川众润食品有限公司通过更换锅炉（从现有的1t/h变为4t/h），同时增加自动蒸蛋锅2台，剥壳机1台、自动包装机5台，杀菌锅炉2台，同时对现有污水处理系统进行扩容，以提高生产效率，使鸡蛋干产量可达到3000t/a，即增加2780t/a。 4.2评价结论 （1）环境质量现状评价 大气环境：项目所在区域七天连续监测时SO2、NO2、PM10均未超出标准要求值，因此，评价认为区域的环境空气质量一般。 地表水环境：所有监测指标中，各评价因子均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准要求，说明蒲江河水质较好。 声环境：本项目所在区域昼间、夜间环境噪声级测值均低于《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类标准限值要求，总体看，该区域声学环境质量好。 ⑵环境影响分析结论 废气：项目锅炉采用管道天然气作为能源，通过低氮燃烧装置后外排；异味通过在生产工序上方设置集气罩收集后经除异味装置处理后外排。采取上述措施后，营运期废气不会对周边环境产生明显的影响。 废水：营运期废水主要来自原料清洗废水、车间地面冲洗废水、设备清洗废水、办公生活废水、检验室废水等。针对项目废水的水质特点，建议采用二级生化处理装置处理达标后外排，最大处理规模为300m3，其废水经上述处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级排放标准后排入园区污水管网，不会对地表水体产生明显影响。 噪声：本项目选用先进的低噪音设备，各设备除风机外均布设于车间内，并安装时采取台基减振、橡胶减震接头及减震垫等措施，其厂界噪声值均可达到达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值的要求。 固体废物：项目运行期间产生的污染物均为一般固体废物，所有固废采用外售给废品收购站或由工业区环卫部门统一清运方式处理；其中：生活垃圾及时、定点收集，及时交由环卫部门清运；各类废弃包装材料定期外售废品收购站；废弃原料由下游企业上门清运；隔油池污油定期交卫生、环保等主管部门许可的单位进行处理；采取上述措施后项目营运期固体废物不会产生二次污染。 4.3产业政策符合性 本项目为“蛋制品深加工项目”，属于国家发展与改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录》（2011年本（修正））中第一类“鼓励类”第一条农林类第32款“农林牧渔产品储运、保险、加工及综合利用”的要求，因此，该项目符合国家产业政策。 同时，蒲江县经济科技和信息化局以“川投资备 [2017-510131-14-03-208843] JXQB-0248号”文下发了本项目的备案通知书，明确项目符合产业政策。 另依据建设单位提供的工艺设计说明、生产设备清单和原辅材料耗用情况以及现场调查情况，项目采取的生产工艺和使用的生产原料及生产设备均不属于限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定。 故本项目符合国家产业政策。 4.4项目规划符合性 与成都市工业集中发展点产业定位的符合性分析 根据成都市环境保护局下达的《关于蒲江县工业集中发展区规划环境影响报告书的审查意见的函》（成环建评[2015]179号）可知，寿安工业园现状主要为印务包装、食品、生物医药、机械制造4类。在园区2015~2020期间，园区主要鼓励符合园区主导行业的机械产业及生物医药产业。 本项目作为鸡蛋干生产项目，属于食品行业。因此，本项目的建设符合符合寿安工业集中发展区产业定位要求。 与蒲东工业园中企业准入要求的符合性分析 项目位于寿安工业集中发展区中成都蒲东工业园二期。 本项目属于鸡蛋干生产项目，不属于《成都蒲东工业投资有限公司蒲东工业园二期工程环境影响报告表》中“限制和禁止类进入的行业”要求。因此，项目建设符合园区环评中入园企业环境门槛及环境准入条件要求。 与用地规划符合性分析 由蒲江县寿安镇总体规划图可以看出，项目所在地块属于二类工业用地，据蒲江县国土资源局出具的蒲国用（2013）第2933号及蒲江县规划局出具的地字第510131201420013号可知，本项目建设用地为二类工业用地，因此本项目用地符合蒲江县寿安镇总体规划。 综上所述，评价认为项目选址与成都市工业集中发展点产业定位相符，符合《成都蒲东工业投资有限公司蒲东工业园二期工程环境影响报告表》中企业准入要求（成都蒲东工业投资有限公司蒲东工业园二期工程环境影响报告表审查意见详见附件），用地符合区域用地规划要求。 4.5本工程清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论 - 清洁生产：本项目投产后，将通过在内部管理、原辅材料及能源、生产工艺及产品、资源能源利用指标、废物综合利用以及污染物治理及排放等方面均采取合理可行的清洁生产措施，有效地控制污染，公司拟采取的清洁生产方案和措施，可大大降低能耗、物耗、水耗，减少污染物的排放，降低产品的生产成本，综合以上分析，评价认为，该项目生产工艺水平已超过国内同行业的平均水平，接近国内同行业的先进水平，满足清洁生产要求。 - 达标排放分析结论：为了做好环境保护工作，本工程投资26.5万元环保治理经费，对“三废”污染源进行有效治理，实现了“三废”的达标排放。 （3）总量控制：本项目污水经二级生化处理装置处置《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入市政污水管网。评价仅就本项目进入市政污水管网的水污染物量给出统计数据：COD为1.72t/a，NH3-N为0.26t/a，总磷为0.14t/a，其中原环评的总量控制指标为：COD为0.174t/a NH3-N为0.026t/a，原环评未计算总磷因此，本次新增：COD为1.546t/a NH3-N为0.234t/a，总磷为0.14t/a。 4.6项目评价结论 综上所述，该项目符合国家产业政策，选址符合蒲江县的工业发展规划要求，项目总图布置总体上可行。工程采取的“三废”及噪声的治理措施经济技术可行、措施有效，工程的建设不会对区域地表水、环境空气、声学环境产生明显影响，项目在贯彻落实本环境影响报告表各项环境保护措施，确保各项目污染物达标排放的前提下，项目在寿安工业园建设从环境角度而言是可行的。 4.7要求 针对企业的排污情况和所存在的环境问题，本评价做出以下几点要求： 1、加强环保设施的日常维护检修，保障厂区各环保设施的正常运行和污染物达标排放。 2、项目方须加强对固体废弃物进行分类存放、统一管理，防止乱堆乱放，防止敞开式堆放，以免腐蚀后引起二次污染。 3、建立相应环保机构，配置专兼职环保人员，健全环保档案管理制度。由当地环境监测站定期对污染源进行监测，建立污染源管理档案。 4、设置二级生化处理装置处理废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排市政污水管网。在区域污水管网与寿安镇污水处理厂接通后，项目污水可处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后外排市政污水管网。 4.8建议 1、加强教育，提高员工的环境与安全意识。 2、厂方应做好员工的个人防护，保证员工的操作安全，而且应对员工进行必要的培训并切实做好各项污染防治设施设备的维护，防止污染物事故发生。 3、加强设备和生产的管理，建立、健全生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员应通过培训和考核，方可上岗。 4.9环评批复 - 该项目位于蒲江县寿安工业集中发展区，项目总投资1000万元。主要建设内容及规模为：本项目通过更换锅炉（从现有的1t/h变为4t/h），同时增加自动蒸蛋锅2台，剥壳机1台、自动包装机5台，杀菌锅炉2台，同时对现有污水处理系统进行扩容，以提高生产效率，使鸡蛋干产量可达到3000t/a，即增加2780t/a。 - 项目为“蛋制品深加工项目”，根据国家发展与改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录》（2011年本（修正）），属于“鼓励类”；该项目在四川省技术改造投资项目备案平台进行了备案（备案号：川投资备[2017-510131-14-03-208843]JXQB-0248）、取得了蒲江县国土资源局出具的《国有土地使用证》（蒲国用2013第2933号），蒲江县规划管理局出具的《建设用地规划许可证》（地字第510131201420013号），项目建设符合国家现行产业政策，符合蒲江总体发展规划和土地利用规划。 - 报告表编制目的明确，依据较充分，内容较全面，工程分析符合项目建设特点，外环境情况及保护目标介绍清楚，提出的环保措施、环保对策有一定针对性，评价结论总体可信。报告表编制内容符合相关“环评技术导则”的要求，该报告表可以作为项目建设与环境管理的依据。同意该项目按照报告表规定的内容和提出的各项环保措施进行建设。 - 总量控制。本次新增排入市政污水管网钱CODcr为1.546t/a，NH3-N为0.234t/a，TP为0.14t/a。 - 项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，建立完善的环境管理机制。严格按照环境影响报告表提出的污染防治措施要求，做好以下工作： - 加强施工期的环境管理工作。合理安排时间，减少机械噪声对周围环境的影响。 - 落实环评审批后各阶段环境保护管理工作。落实建设单位内部的环境管理人员和管理制度。 - 严格执行环境保护“三同时”制度，落实环保设施设计工作，编制环境保护措施总体设计方案，将环保治理设施建设纳入项目初步设计、施工合同与工程监理工作。 六、污染防治设施建设要求： （一）项目产生的废水需经厂区自建的二级生化污水处理站进行处理达蒲江县城市生活污水处理厂纳入水标准后再排入园区污水管网，进入蒲江县城市污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物综合排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，最终排入蒲江河。 （二）项目的燃气锅炉须加装低氮燃烧装置，天然气经过低氮燃烧装置燃烧后达标排放；项目在每台蒸蛋机、卤煮机及烤箱上方需设置集气罩，并在排气筒的尾端设置除异味装置，异味通过收集处理后排放；生产过程产生的蛋壳需设置垃圾桶统一收集，每天交由下游厂家进行利用；项目在食堂内需安装油烟净化器，食堂油烟废气经油烟净化装置处理后引至楼顶排放；柴油发电机排放的废气需经抽排风系统抽至专用烟道，引至楼顶排放。 （三）项目噪声源采取相应的降噪措施，选用低噪声设备，定期进行设备检修，合理布置噪声设备的位置，各产噪设备底部需采取基础减振措施以降低噪声对环境的影响。 （四）项目产生的办公生活垃圾由园区环卫部门清运和统一处置；废包装材料均交废品回收商进行回收处理；污水预处理池污泥由环卫部门清运处理；废弃物料通过在车间内设置容器收集，妥善存放，然后交由下游企业回收利用；隔油池污油采用塑料桶将其集中收集后，定期交卫生、环保等主管部门许可的单位进行处理。 七、建设项目竣工后，应按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的规定，自行组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告；经验收合格后，项目方能投入生产或使用。否则，将承担相应法律责任。 八、请蒲江县环境监察大队负责将该项目纳入随机抽查管理。 4.10验收监测标准 1.执行标准 根据执行标准，无组织氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1的二级新建扩建排放标准，无组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2无组织浓度排放限值；有组织烟尘（颗粒物）、氮氧化物、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3中的燃气锅炉排放标准；油烟执行《饮食业油烟排放标准》(试行)GB18483-2001表2最高允许排放浓度；厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准排放标准》（GB12348-2008）表1中3类功能区标准；废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准，总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》GB-T31962-2015表1中的C级标准。固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相应标准。 - 标准限值 验收监测标准与环评标准限值见表4-1。 表4-1 验收标准与环评标准对照表 类型; 污染源; 验收标准; 环评标准. 废气; 天然气燃烧废气; 标准; 无组织氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1的二级新建扩建排放标准，无组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2无组织浓度排放限值；有组织烟尘（颗粒物）、氮氧化物、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3中的燃气锅炉排放标准；油烟执行《饮食业油烟排放标准》(试行)GB18483-2001表2最高允许排放浓度; 标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准；《饮食业油烟排放标准》(试行)GB18483-2001表2最高允许排放浓度. 项目; 有组织; 项目; 有组织. 排放浓度（mg/m³）; 排放速率; 排放浓度（mg/m³）; 排放速率. 烟尘（颗粒物）; 20; /; 烟尘（颗粒物）; 20; /. 二氧化硫; 50; /; 二氧化硫; 50; /. 氮氧化物; 150; /; 氮氧化物; 150; /. 柴油发电机废气; 项目; 无组织; 项目; 无组织. 浓度限值（mg/m³）; 浓度限值（mg/m³）. 颗粒物; 1.0; 颗粒物; 1.0. NOX; 0.12; NOX; 0.12. SO2; 0.40; SO2; 0.40. 污水处理站臭气; 硫化氢; 排放浓度（mg/m³）; 0.06; 硫化氢; 排放浓度（mg/m³）; /. 氨; 排放浓度（mg/m³）; 1.5; 氨; 排放浓度（mg/m³）; /. 食堂油烟; 饮食业油烟; 排放浓度（mg/m³）; 2.0; 饮食业油烟; 排放浓度（mg/m³）; 2.0. 废水; 办公生活; 标准; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的一级标准；总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的C级标准; 标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准；. 项目; 排放浓度（mg/L）; 项目; 排放浓度（mg/L）; 项目; 排放浓度（mg/L）; 项目; 排放浓度（mg/L）. pH; 6～9; SS; 70; pH; 6～9; SS; 400. COD; 100; 氨氮; 15; COD; 500; 氨氮; 45. BOD5; 20; 动植物油; 10; BOD5; 300; 动植物油; 100. 总磷; 5; 总磷; /. 厂界环境噪声; 机械设备、工作噪声、车辆行驶; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 项目; 标准限值dB（A）; 项目; 标准限值dB（A）. 昼间; 65; 昼间; 65. 夜间; 55; 夜间; 55. 3.总量控制指标 根据本项目环境影响报告表的批复，建议总量控制指标如下： 废水：（1）排入市政污水管网 COD为1.546t/a NH3-N为0.234t/a 总磷为0.14t/a

### 表五

5验收监测内容 5.1验收期间工况情况 2017年12月30日至12月31日，2018年1月2日至1月3日，四川众润食品有限公司蛋制品深加工项目正常生产，生产负荷率见表5-1，环保设施正常运行，符合验收监测条件。 表5-1 验收监测生产负荷表 日期; 产品名称; 设计产量; 实际产量; 运行负荷%. 2017-12-30; 鸡蛋干; 10吨/天; 8.5吨/天; 85. 2017-12-31; 鸡蛋干; 10吨/天; 9吨/天; 90. 2018-01-02; 鸡蛋干; 10吨/天; 9吨/天; 90. 2018-01-03; 鸡蛋干; 10吨/天; 9吨/天; 90. 5.2质量保证和质量控制 1、验收监测期间，工况必须满足验收监测的规定要求，否则停止现场采样和测试。 2、现场采样和测试严格按照《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予以详细说明。 3、监测质量保证按《环境监测技术规范》进行全过程质量控制。 4、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 5、所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期间使用。 6、水样测定过程中按《水和废水监测分析方法》的要求进行测定。 7、气体监测分析使用的大气综合采样器在进行现场前应对气体分析、采样器流量计等进行校核，校核合格后使用。 8、噪声监测分析使用的噪声计应在测定前后对噪声仪进行校正，测定前后声级≤0.5dB（A）。 9、验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。 5.3废气监测 5.3.1废气监测点位、项目及时间频率 表5-2 废气监测点位、项目及时间频率 序号; 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测时间、频率. 1; 污水处理站; 厂界上风向1; 硫化氢、氨; 监测2天，每天3次. 2; 厂界下风向2; 硫化氢、氨; 监测2天，每天3次. 3; 厂界下风向3; 硫化氢、氨; 监测2天，每天3次. 4; 厂界下风向4; 硫化氢、氨; 监测2天，每天3次. 5; 柴油发电机; 厂界上风向5; 颗粒物、NOx、SO2; 监测2天，每天3次. 6; 厂界下风向6; 颗粒物、NOx、SO2; 监测2天，每天3次. 7; 厂界下风向7; 颗粒物、NOx、SO2; 监测2天，每天3次. 8; 厂界下风向8; 颗粒物、NOx、SO2; 监测2天，每天3次. 9; 食堂油烟废气; 油烟排口; 饮食业油烟; 监测2天，每天1次. 10; 燃烧废气; 锅炉烟囱排气筒排口; 烟囱（颗粒物）、二氧化硫、氮氧化物; 监测2天，每天1次. 5.3.2废气分析方法 表5-3 废气监测方法 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 有组织; 烟尘（颗粒物）; 重量法; GB/T15432-1995; ZHJC-W027 ESJ200-4A200克全自动分析天平; 0.001mg/m3. 氮氧化物; 定电位电解法; HJ 693-2014; ZHJC-W350 GH-60E型自动烟尘烟气测试仪; 3mg/m3. 二氧化硫; 定电位电解法; HJ/T 57-2000; ZHJC-W350 GH-60E型自动烟尘烟气测试仪; 3mg/m3. 饮食业油烟; 饮食业油烟排放标准（试行）; GB18483-2001; ZHJC-W273 ZHJC-W005; /. 无组织; 氨; 纳氏试剂 分光光度法; HJ533-2009; ZHJC-W422 723可见分光光度计; 0.01mg/m3. 硫化氢; 亚甲基蓝 分光光度法; 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）; ZHJC-W142 723可见分光光度计; 0.001mg/m3. 颗粒物; 重量法; GB/T15432-1995; ZHJC-W027 ESJ200-4A全自动分析天平; 0.001mg/m3. 二氧化硫; 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光 光度法; HJ482-2009; ZHJC-W422 723可见分光光度计; 0.007mg/m3. 氮氧化物; 盐酸萘乙二胺分光光度法; HJ479-2009; ZHJC-W422 723可见分光光度计; 0.005mg/m3. 5.3.3监测结果 表5-4 无组织废气（硫化氢、氨）监测结果表 单位：mg/m3 点位 项目; 厂界 上风向1#; 厂界 下风向2#; 厂界 下风向3#; 厂界 下风向4#; 标准 限值. 氨; 2018年 1月2日; 第一次; 0.047; 0.073; 0.058; 0.061; 1.5. 第二次; 0.045; 0.058; 0.073; 0.084. 第三次; 0.047; 0.070; 0.083; 0.064. 2018年 1月3日; 第一次; 0.034; 0.107; 0.068; 0.064. 第二次; 0.038; 0.044; 0.060; 0.084. 第三次; 0.029; 0.042; 0.053; 0.068. 硫化氢; 2018年 1月2日; 第一次; 0.002; 0.003; 0.003; 0.003; 0.06. 第二次; 0.002; 0.003; 0.003; 0.004. 第三次; 0.003; 0.005; 0.004; 0.004. 2018年 1月3日; 第一次; 0.002; 0.003; 0.003; 0.004. 第二次; 0.002; 0.003; 0.004; 0.004. 第三次; 0.002; 0.003; 0.003; 0.004. 监测结果表明，布设的4个无组织浓度排放监控点所测氨、硫化氢浓度满足《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993表1中二级新扩改建排放浓度限值。 表5-5 无组织废气（颗粒物、NOx、SO2）监测结果表 单位：mg/m3 点位 项目; 柴油发电机厂界 上风向5#; 柴油发电机厂界 下风向6#; 柴油发电机厂界 下风向7#; 柴油发电机厂界 下风向8#; 标准 限值. 二氧 化硫; 2018年 1月2日; 第一次; 0.010; 0.012; 0.012; 0.011; 0.40. 第二次; 0.010; 0.011; 0.011; 0.012. 第三次; 0.010; 0.012; 0.013; 0.013. 2018年 1月3日; 第一次; 0.011; 0.013; 0.012; 0.012. 第二次; 0.010; 0.012; 0.012; 0.012. 第三次; 0.011; 0.013; 0.012; 0.014. 氮氧 化物; 2018年 1月2日; 第一次; 0.022; 0.024; 0.024; 0.027; 0.12. 第二次; 0.017; 0.022; 0.026; 0.031. 第三次; 0.016; 0.024; 0.034; 0.038. 2018年 1月3日; 第一次; 0.017; 0.021; 0.027; 0.022. 第二次; 0.011; 0.019; 0.019; 0.020. 第三次; 0.015; 0.037; 0.034; 0.028. 颗粒物; 2018年 1月2日; 第一次; 0.144; 0.252; 0.234; 0.162; 1.0. 第二次; 0.091; 0.126; 0.161; 0.125. 第三次; 0.108; 0.108; 0.161; 0.162. 2018年 1月3日; 第一次; 0.148; 0.148; 0.181; 0.166. 第二次; 0.093; 0.111; 0.109; 0.108. 第三次; 0.093; 0.143; 0.144; 0.147. 监测结果表明，布设的4个无组织浓度排放监控点所测颗粒物、氮氧化物、二氧化硫浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度标准限值。 表5-6 有组织废气监测结果表 点位 项目; 油烟排气筒排口 排气筒高度22m,出口直径：0.5m; 标准 限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第五次; 平均值. 饮食业油烟; 2018年1月2日; 烟气流量（m3/h）; 4361; 4699; 4488; 4368; 4474; -; -. 排放浓度（mg/m3）; 0.372; 0.317; 0.310; 0.342; 0.329; 0.334; 2.0. 排放速率（kg/h）; 3.12×10-3; 2.66×10-3; 2.60×10-3; 2.87×10-3; 2.76×10-3; 2.80×10-3; -. 2018年1月3日; 烟气流量（m3/h）; 3980; 3895; 4184; 4382; 3824; -; -. 排放浓度（mg/m3）; 0.295; 0.282; 0.348; 0.342; 0.259; 0.305; 2.0. 排放速率（kg/h）; 2.48×10-3; 2.37×10-3; 2.92×10-3; 2.87×10-3; 2.18×10-3; 2.56×10-3; -. 监测结果表明，本项目所测的饮食业油烟废气浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001表2中最高允许排放浓度限值。 表5-7 有组织废气监测结果表 点位 项目; 锅炉废气排气筒排口 排气筒高度8m,测孔距地面高度7m; 标准 限值. 2017年12月30日; 2017年12月31日; -. 第1次; 第2次; 第3次; 均值; 第1次; 第2次; 第3次; 均值. 标干流量（m3/h）; 2768; 2862; 2834; -; 2939; 2926; 2912; -; -. 烟（粉）尘; 排放浓度（mg/m3）; 17.4; 19.9; 11.8; 16.4; 17.5; 15.2; 17.4; 16.7; 20. 排放速率（kg/h）; 0.0461; 0.0541; 0.0318; 0.0440; 0.0477; 0.0413; 0.0477; 0.0456; -. 二氧化硫; 排放浓度（mg/m3）; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 50. 排放速率（kg/h）; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; -. 氮氧化物; 排放浓度（mg/m3）; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 150. 排放速率（kg/h）; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; -. 监测结果表明，本项目所测的烟尘、二氧化硫、氮氧化物废气浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表3中燃气锅炉排放浓度限值。 5.4废水监测 5.4.1废水监测点位、项目及频率 表5-8 废水监测项目、点位及频率 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 1; 污水总排口; pH、COD、氨氮、SS、BOD5、动植物油、总磷; 每天3次，监测2天. 5.4.2废水监测方法 表5-9 废水监测项目及监测方法 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. pH值; 便携式PH计法; 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）; ZHJC-W386 SX-620笔式PH计; /. 化学需氧量; 快速消解分光 光度法; HJ/T399-2007; ZHJC-W142 723可见分光光度计; 3.0mg/L. 五日生化 需氧量; 稀释与接种法; HJ505-2009; ZHJC-W319 SHP-150生化培养箱 ZHJC-W351 MP516溶解氧测量仪; 0.5mg/L. 悬浮物; 重量法; GB/T11901-1989; ZHJC-W027 ESJ200-4A全自动分析天平; 4mg/L. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法; HJ535-2009; ZHJC-W142 723可见分光光度计; 0.025mg/L. 动植物油; 红外分光 光度法; HJ637-2012; ZHJC-W005 OIL460型红外分光测油仪; 0.04mg/L. 总磷; 钼酸铵分光 光度法; GB/T11893-1989; ZHJC-W142 723可见分光光度计; 0.01mg/L. 5.4.2废水监测结果 表5-10 废水监测结果表 点位 项目; 废水总排口; 标准 限值. 2018年1月2日; 2018年1月3日. 第1次; 第2次; 第3次; 第1次; 第2次; 第3次. pH值（无量纲）; 7.07; 7.10; 7.09; 7.12; 7.11; 7.10; 6~9. 化学需氧量; 34.8; 29.6; 40.0; 38.3; 41.8; 29.6; 100. 五日生化需氧量; 10.5; 10.0; 11.0; 10.1; 11.2; 10.7; 20. 悬浮物; 9; 8; 11; 10; 7; 10; 70. 氨氮; 7.15; 7.14; 7.12; 7.12; 7.11; 7.14; 15. 动植物油; 未检出; 未检出; 0.05; 0.04; 0.04; 0.08; 10. 总磷; 0.202; 0.211; 0.161; 0.225; 0.188; 0.235; 5. 监测结果表明，废水总排口所测项目：SS、COD、BOD5、氨氮、动植物油排放浓度及pH值均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准，总磷排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》GB-T31962-2015表1中的C级标准。 5.5噪声监测 噪声监测点位、监测时间、频率及监测方法见表5-11。 表5-11 噪声监测点位、监测时间、频率及监测方法 监测点位; 监测时间、频率; 监测方法; 方法来源. 1#厂界东侧外1m处; 监测2天，昼夜各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准; GB12348-2008. 2#厂界南侧外1m处. 3#厂界西侧外1m处. 4#厂界北侧外1m处. 表5-11 厂界环境噪声监测结果 单位：dB（A） 点位; 测量时间; Leq; 标准限值. 1#厂界东侧外1m处; 2018年 1月2日; 昼间; 48.4; 昼间65 夜间55 昼间65 夜间55. 夜间; 39.7. 2018年 1月3日; 昼间; 46.0. 夜间; 40.5. 2#厂界南侧外1m处; 2018年 1月2日; 昼间; 55.9. 夜间; 45.6. 2018年 1月3日; 昼间; 57.1. 夜间; 45.8. 3#厂界西侧外1m处; 2018年 1月2日; 昼间; 58.4. 夜间; 46.0. 2018年 1月3日; 昼间; 57.9. 夜间; 45.9. 4#厂界北侧外1m处; 2018年 1月2日; 昼间; 56.1. 夜间; 47.5. 2018年 1月3日; 昼间; 57.8. 夜间; 45.8. 监测结果表明，厂界环境噪声测点昼间、夜间厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 5.6固体废弃物处置 项目营运期固体废物主要包括办公生活垃圾、废包装材料、预处理池污泥、污水处理站污泥、隔油池污油、餐厨垃圾、废弃物料。其中废包装材料统一收集外卖给废品回收站；生活垃圾和预处理池、污水处理站污泥交由环卫部门清运；废油脂及餐厨垃圾卖给当地农民用于养殖；废弃物料统一收集后交由四川国康源生物科技有限责任公司。 5.7环评、验收监测因子对照 环评、验收监测因子对照见表5-12。 表5-12 环评、验收监测污染因子对照表 污染类型; 污染源; 主要污染因子; 特征污染因子; 评价因子断面（点位）; 验收监测断面（点位）; 验收监测污染因子. 废水; 生活污水; COD、氨氮; COD、氨氮; 引用蒲江县环境监测站对蒲江河断面的监测数据; 1个; pH、SS、BOD5、氨氮、COD、动植物油. 废气; 恶臭; 氨、硫化氢; 氨、硫化氢; 引用蒲江县环境监测站对本项目所在地的监测数据; 上风向1个参照点，下风向3个监控点; 氨、硫化氢. 废气; 柴油发电机废气; 颗粒物、NOx、SO2; 颗粒物、NOx、SO2; /; 上风向1个参照点，下风向3个监控点; 颗粒物、NOx、SO2. 废气; 食堂油烟废气; 饮食业油烟; 饮食业油烟; /; 1个; 饮食业油烟. 废气; 锅炉燃烧废气; 烟尘（颗粒物）、氮氧化物、二氧化硫; 烟尘（颗粒物）、氮氧化物、二氧化硫; /; 1个; 烟尘（颗粒物）、氮氧化物、二氧化硫. 噪声; 设备噪声、工作噪声; 噪声; 噪声; 厂界四周; 4个; 噪声.

### 表六、环境管理检查结果

一、环保管理制度 1.环境管理机构：四川众润食品有限公司成立了环保组织机构，由公司综合部统一负责。 - 环境管理制度：四川众润食品有限公司将环境管理纳入了公司的日常运行管理当中，在营运过程中建立了环境管理制度和应急预案，将责任具体化，由该公司综合部统一管理，随时对环保设施进行监督管理，发现问题及时整改，确保环保设施的正常运行。 - 环境保护档案管理情况检查：环境保护档案由四川众润食品有限公司综合部统一管理，环保资料齐全。 - 排污口规范化检查：该项目废水总排口按照环境影响评价报告及批复设置了规范化标识标牌。 - 环保设施运行情况检查：根据现场调查及企业提供资料，企业设置专兼职人员定期对项目环保设施运行情况进行检查工作。其中污水处理站、油烟净化设备由综合部负责。 二、固体废弃物处置情况检查 本项目生产固废做到了分类存放、分类处置。 项目营运期固体废物主要包括办公生活垃圾、废包装材料、预处理池污泥、污水处理站污泥、隔油池污油、餐厨垃圾、废弃物料。其中废包装材料统一收集外卖给废品回收站；生活垃圾和预处理池、污水处理站污泥交由环卫部门清运；废油脂及餐厨垃圾卖给当地农民用于养殖；废弃物料统一收集后交由四川国康源生物科技有限责任公司。 三、总量控制 环评批复对该项目排入市政污水管网污染物总量控制指标为：COD: 1.546t/a，氨氮：0.234t/a，总磷：0.14t/a。本次验收监测污染物排放量为：COD: 0.673t/a，氨氮：0.134t/a，总磷：0.00384t/a，均小于环评建议指标，具体总量排放情况见表6-1。 表6-1 污染物总量对照 类别; 项目; 总量控制指标; 实际排放量. 排放总量（t/a）; 排放总量（t/a）. 废水; 废水总量; 20346; 18843. COD; 1.546; 0.673. 氨氮; 0.234; 0.134. 总磷; 0.14; 0.00384. - 环评及试生产批复检查 本项目环境影响评价、环评批复文件中对项目提出一些具体的要求，检查结果见表6-2。 表6-2 环评批复文件执行情况检查表 序号; 环评批复要求; 实际落实情况. 1; 项目产生的废水需经厂区自建的二级生化污水处理站进行处理达蒲江县城市生活污水处理厂纳入水标准后再排入园区污水管网，进入蒲江县城市污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物综合排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，最终排入蒲江河。; 已落实 项目产生的废水经自建的污水处理站处理后排入园区污水管网，后排入蒲江河。监测表明，废水总排口所测项目：SS、COD、BOD5、氨氮、动植物油浓度及pH值均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准，总磷满足《污水排入城镇下水道水质标准》GB-T31962-2015表1中的C级标准。. 2; 项目的燃气锅炉须加装低氮燃烧装置，天然气经过低氮燃烧装置燃烧后达标排放；项目在每台蒸蛋机、卤煮机及烤箱上方需设置集气罩，并在排气筒的尾端设置除异味装置，异味通过收集处理后排放；生产过程产生的蛋壳需设置垃圾桶统一收集，每天交由下游厂家进行利用；项目在食堂内需安装油烟净化器，食堂油烟废气经油烟净化装置处理后引至楼顶排放；柴油发电机排放的废气需经抽排风系统抽至专用烟道，引至楼顶排放。; 已落实 项目燃气锅炉已安装低氮燃烧装置，天然气废经过低氮燃烧装置燃烧后达标排放；项目在卤制机、烘烤箱上方设置了集气罩，通过集气罩收集后通过排气筒引至室外排放，并在排气筒尾端设置了除异味装置；蒸煮间的废气通过排气筒引至室外排放，并在排气筒尾端设置了除异味装置；生产过程产生的蛋壳统一收集后交由四川国康源生物科技有限责任公司；食堂已安装油烟净化器，油烟废气经油烟净化装置处理后引至楼顶排放；柴油发电机排放的废气经专用烟道引至房顶排放。. 3; 项目噪声源采取相应的降噪措施，选用低噪声设备，定期进行设备检修，合理布置噪声设备的位置，各产噪设备底部需采取基础减振措施以降低噪声对环境的影响。; 已落实 项目选用低噪声设备，加强工作管理，合理安排工作时间，设备噪声采取隔声、减震等降噪措施，监测结果表明，厂界昼夜噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。. 4; 项目产生的办公生活垃圾由园区环卫部门清运和统一处置；废包装材料均交废品回收商进行回收处理；污水预处理池污泥由环卫部门清运处理；废弃物料通过在车间内设置容器收集，妥善存放，然后交由下游企业回收利用；隔油池污油采用塑料桶将其集中收集后，定期交卫生、环保等主管部门许可的单位进行处理。; 已落实 项目废包装材料统一收集外卖给废品回收站；生活垃圾和预处理池、污水处理站污泥交由环卫部门清运；废油脂及餐厨垃圾卖给当地农民用于养殖；废弃物料统一收集后交由四川国康源生物科技有限责任公司，废滤芯暂未更换，后期更换后交由厂家回收。. 5; 设置预处理池及调节池，兼做事故池。; 已落实 项目已设置预处理池及调节池，当污水处理站在事故状态时，厂区停止生产，将废水暂时储存于预处理池（容积6m3）及污水处理站调节池（容积70m3）内。. 6; 利用成都蒲东工业投资有限公司消防水池：有效容积200m3。; 基本落实 由于项目所在园区面积大，若发生火灾，建设一个消防水池保证不了及时性，故成都蒲东工业投资有限公司分别在该园区所售标准厂房设置了消防水箱，本项目设置了消防水箱：有效容积20m3. 7; 消防设施定期检查、维护，电器线路定期进行检查、维修、保养。; 已落实 项目消防设施定期进行了检查、维护，电器线路定期进行了检查、维修、保养。. - 环保设施运行检查 公司环保设施运行正常，管理制度和执行力度基本到位，环保设施维护较好。 - 建设和试生产期间问题调查 本项目在建设期间和生产期间，均不存在环保投诉问题。公司所在地为工业园区，不存在敏感点遗留问题。 - 环境风险安全措施检查 本项目涉及的风险事故为使用燃气不当、电器漏电或公建设施故障或失修引起的火灾或爆炸风险，此外，还存在污水事故性排放的风险。目前公司颁布并实施了《环境保护管理制度》，制定了相应的污染事故处置措施、事故上报流程及时恢复流程等。 - 公众意见调查 本次公众意见调查对所在地周围受影响地区人群共发放调查表30份，收回30份，收回率100%，调查结果有效。 调查结果表明：76.7%的被调查公众表示支持项目建设，23.3%的被调查公众表示对项目建设不关心；90%被调查者对本项目的环保工作总体评价为满意，10%被调查者对本项目的环保工作总体评价无所谓；100%的被调查公众表示本项目的建设对自己的工作、学习、生活和娱乐无影响；96.7%的被调查公众表示本项目的运行对自己的工作、学习、生活无影响，3.3%的被调查公众表示本项目的运行对自己的工作、学习、生活有正影响；53.3%的被调查公众认为项目对环境无影响，46.7%的被调查公众不清楚项目对环境的影响；90%的被调查者对项目的环境保护措施效果表示满意，10%的被调查者对项目的环境保护措施效果表示无所谓；80%的被调查者认为项目对本地区的经济发展是正影响，20%的被调查者对项目本地区的经济发展无所谓；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。 调查结果表明见表6-3。 表6-3 公众意见调查结果统计 序号; 内容; 意见. 选项; 人数; %. 1; 您对本项目建设的态度; 支持; 23; 76.7. 反对; 0; 0. 不关心; 7; 23.3. 2; 您对本项目的环保工作总体评价; 满意; 27; 90. 基本满意; 2; 6.7. 不满意; 0; 0. 无所谓; 3; 10. 3; 本项目施工对您的生活、学习、工作方面的影响; 有影响可承受; 0; 0. 有影响不可承受; 0; 0. 无影响; 30; 100. 4; 本项目运行对您的生活、学习、工作方面的影响; 正影响; 1; 3.3. 有负影响可承受; 0; 0. 有负影响不可承受; 0; 0. 无影响; 29; 96.7. 5; 您认为本项目的主要环境影响有哪些; 水污染物; 0; 0. 大气污染物; 0; 0. 固体废物; 0; 0. 噪声; 0; 0. 生态破坏; 0; 0. 环境风险; 0; 0. 没有影响; 16; 53.3. 不清楚; 14; 46.7. 6; 您对本项目环境保护措施效果满意吗; 满意; 27; 90. 基本满意; 0; 0. 不满意; 0; 0. 无所谓; 3; 10. 7; 本项目是够有利于本地区的经济发展; 有正影响; 24; 80. 有负影响; 0; 0. 无影响; 0; 0. 无所谓; 6; 20. 8; 其它意见和建议; 无人提出意见和建议.

- 表七、验收监测结论、主要问题及建议

验收监测结论 验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与建议执行。项目严格按照“三同时”制度进行建设和生产。 本次验收报告是针对2017年12月30日至12月31日，2018年1月2日至1月3日的生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。 验收监测期间，四川众润食品有限公司蛋制品深加工项目生产负荷达到要求，满足验收监测要求。 各类污染物及排放情况 厂区总排口所测项目中，SS、COD、BOD5、动植物油、氨氮排放浓度及pH值均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准;总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》GB-T31962-2015表1中的C级标准。 废气：布设的4个无组织浓度排放监控点所测氨、硫化氢浓度满足《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993表1中二级新扩改建排放浓度限值；布设的4个无组织浓度排放监控点所测颗粒物、氮氧化物、二氧化硫浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度标准限值；本项目所测的有组织烟尘、二氧化硫、氮氧化物废气浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表3中燃气锅炉排放浓度限值。 饮食业油烟：本项目所测的饮食业油烟废气浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001表2中最高允许排放浓度限值。 ④噪声：监测结果表明，厂界环境噪声测点昼间、夜间噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）表1的3类标准。 ⑤固体废弃物排放情况： 项目营运期固体废物主要包括办公生活垃圾、废包装材料、预处理池污泥、污水处理站污泥、隔油池污油、餐厨垃圾、废弃物料。其中废包装材料统一收集外卖给废品回收站；生活垃圾和预处理池、污水处理站污泥交由环卫部门清运；废油脂及餐厨垃圾卖给当地农民用于养殖；废弃物料统一收集后交由四川国康源生物科技有限责任公司。 ⑥总量控制指标： 环评批复对该项目排入市政污水管网污染物总量控制指标为：COD: 1.546t/a，氨氮：0.234t/a，总磷：0.14t/a。本次验收监测污染物排放量为：COD: 0.673t/a，氨氮：0.134t/a，总磷：0.00384t/a，均小于环评建议指标。 ⑦环境管理检查：本项目从开工到运行严格履行了环保手续，执行各项环保法律、法规，做到了“三同时”制度。公司建立了环境管理体系，成立了环保组织机构，将环保工作纳入日常生产当中，在生产全过程建立了环境管理制度。 ⑧调查结果表明：76.7%的被调查公众表示支持项目建设，23.3%的被调查公众表示对项目建设不关心；90%被调查者对本项目的环保工作总体评价为满意，10%被调查者对本项目的环保工作总体评价无所谓；90%的被调查者对项目的环境保护措施效果表示满意，10%的被调查者对项目的环境保护措施效果表示无所谓；80%的被调查者认为项目对本地区的经济发展是正影响，20%的被调查者对项目本地区的经济发展无所谓；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。 综上所述，在建设过程中，四川众润食品有限公司蛋制品深加工项目执行了环境影响评价法和“三同时”制度。项目总投资1000万元，其中环保投资108.6万元，环保投资占总投资比例为10.86%。项目所测无组织硫化氢、氨废气满足《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993表1中二级新扩改建排放浓度限值；项目所测无组织颗粒物、氮氧化物、二氧化硫浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度标准限值；本项目所测的有组织烟尘、二氧化硫、氮氧化物废气浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表3中燃气锅炉排放浓度限值；饮食业油烟废气浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001表2中最高允许排放浓度限值；厂区总排口所测项目中，SS、COD、BOD5、动植物油、氨氮排放浓度及pH值均小于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准; 总磷满足《污水排入城镇下水道水质标准》GB-T31962-2015表1中的C级标准；厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）表1的3类标准；固体废物采取了相应处置措施。项目附近企业对项目环保工作较为满意，公司制定有相应的环境管理制度和应急预案。因此，建议本项目通过竣工环保验收。 主要建议 1.继续做好固体废物的分类管理和处置，并做好处置记录。 2.加强各环境保护设施的维护管理，确保项目污染物长期稳定达标排放。

附件： 附件1立项 附件2《关于四川众润食品有限公司蛋制品深加工项目环境影响报告表的审查批复》 附件3废渣（鸡蛋壳）处理协议 附件4委托书 附件5 环境监测报告 附件6 排水证明 附件7 环保管理系统协议 附件8 工况证明 附件9 潲水处理协议 附件10 公众意见调查表 附件11情况说明 附图： 附图1 地理位置图 附图2 外环境关系及监测布点图 附图3 项目总平面布置图 附图4 一车间平面布局图 附图5 现状照片 附表： 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表