62万吨/年水泥熟料粉磨生产线项目竣工环境保护验收监测报告表

中衡检测验字[2018]第283号

建设单位：     四川德阳川雄建材有限责任公司

编制单位：        四川中衡检测技术有限公司

2018年11月

建设单位法人代表:	余正贵

编制单位法人代表:	殷万国

项目负责人：       马  飞

填表人：            王文超

| 建设单位：四川德阳川雄建材有限责任公司 （盖章） | 编制单位：四川中衡检测技术有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话：0838-6206240 | 电话：0838-6185087 |
| 传真：0838-6206240 | 传真：0838-6185095 |
| 邮编：618200 | 邮编：618000 |
| 地址：绵竹市东北镇赤竹村15组 | 地址：德阳市旌阳区金沙江东路207号2、8楼 |

表一

| 建设项目名称 | 62万吨/年水泥熟料粉磨生产线项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 四川德阳川雄建材有限责任公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 绵竹市东北镇赤竹村15组 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 普通硅酸盐42.5R、32.5R水泥 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产普通硅酸盐42.5R、32.5R水泥62万吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产普通硅酸盐42.5R、32.5R水泥62万吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2017年6月 | 开工建设时间 | 2003年10月 |  |  |
| 调试时间 | 2004年10月 | 验收现场监测时间 | 2018年4月10~11日、 6月14~15日、11月12日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 绵竹市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 河北德龙环境工程股份有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 1200万元 | 环保投资总概算 | 80.8万元 | 比例 | 6.73% |
| 实际总投资 | 1307.8万元 | 实际环保投资 | 188.6万元 | 比例 | 14.4% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日）； 2、中华人民共和国生态环境部，公告（2018）9号《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》（2018年5月15日）； 3、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施，（2014年4月24日修订）； 4、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施，（2017年6月27日修订）； 5、《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起实施，（2015年8月29日修订）； 6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起实施，（1996年10月29日修订）； 7、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月1日起实施，（2016年11月7日修改）； 8、四川省环境保护厅，川环发[2006]61号《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》，（2006年6月6日）； 9、四川省环境保护厅，川环办发[2018]26号，关于继续开展建设项目竣工环境保护验收（噪声和固体废物）工作的通知，（2018年3月2日）； 10、四川省经济和信息化委员会，川经信产业函﹝2013﹞1254号，《关于四川德阳川雄建材有限责任公司工业品生产许可产业政策确认意见的函》，2013.12.13； 11、绵竹市环境保护局，《关于对四川德阳川雄建材有限责任公司62万吨/年水泥熟料粉磨生产线项目环境影响评价执行标准的通知》，2017.4.26； 12、河北德龙环境工程股份有限公司，《62万吨/年水泥熟料粉磨生产线项目环境影响报告表》，2017.6； 13、绵竹市环境保护局，竹环建管函﹝2017﹞49号，《关于对四川德阳川雄建材有限责任公司62万吨/年水泥熟料粉磨生产线项目环境影响报告表的批复》，2017.7.3； 14、验收监测委托书。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准、标号、级别 | 废气：有组织执行《水泥厂大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中水泥制造破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备标准限值；无组织废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013表3中标准限值。 厂界环境噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 敏感点环境噪声：声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准。 |  |  |  |  |
| 1前言 1.1项目概况及验收任务由来 四川德阳川雄建材有限责任公司前身为“绵竹县东北水泥厂”，该厂于1984年经德阳市乡镇企业管理局批准建厂，1987年建成1条Φ3.0×45米回转窑水泥生产线和2台水泥磨（Φ2.2×7.5m、Φ2.2×6.5m）并正式投产，位于绵竹原火车站旁，至1993年更名为四川德阳特种水泥厂并增加了1条水泥生产线和2台水泥磨（MGXΦ2.2×7.5m、Φ3.2×13m），至2002年11月四川德阳特种水泥厂改制（原企业性质为乡镇企业）为有限责任公司，成立四川德阳川雄建材有限责任公司（以下简称“川雄建材”）。 “62万吨/年水泥熟料粉磨生产线项目”于2013年12月13日经四川省经济和信息化委员会出具了《关于四川德阳川雄建材有限责任公司工业品生产许可产业政策确认意见的函》（川经信产业函﹝2013﹞1254号），2017年6月河北德龙环境工程股份有限公司所编制完成该项目环境影响报告表；2017年7月3日，绵竹市环境保护局以竹环建管函〔2017〕49号文下达了审查批复。 “62万吨/年水泥熟料粉磨生产线项目”于2003年10月开始建设，2004年10月建成并投产，项目建成后年产普通硅酸盐42.5R、32.5R水泥62万吨。目前主体设施和环保设施运行稳定，验收监测期间公司能进行生产负荷调度，达设计能力的80%以上，符合验收监测条件。 受四川德阳川雄建材有限责任公司委托，四川中衡检测技术有限公司于2018年4月对四川德阳川雄建材有限责任公司“62万吨/年水泥熟料粉磨生产线项目”进行了现场勘察，并查阅了相关技术资料，在此基础编制了该工程竣工环境保护验收监测方案。在严格按照验收方案的前提下，四川中衡检测技术有限公司于2018年4月10~11日、6月14~15日、11月12日开展了现场监测及检查，在综合各种资料数据的基础上编制完成了该工程竣工环境保护验收监测表。 本项目位于绵竹市东北镇赤竹村15组。项目东临赤竹路，东北侧为望隆管业与项目共用围墙，东侧隔路为兴隆镇农户群，其中距离东厂界最近的住户与项目边界相距约35m；南侧与汽修厂紧邻，隔汽修厂为东北镇赤竹村农户群，最近与厂界相距35m；北侧临乡村小道，隔路为一家养殖专业合作社，其边界与本项目北厂界相距约5m，再往北57m处为赤竹村农户群，东北方向与项目厂界相距约64m处为赤竹村住户。项目地理位置图见附图1，外环境关系图见附图2。 项目员工定员40人。年生产300天，两班倒16小时工作制生产。本项目由主体工程、仓储工程、辅助工程、办公及生活设施、公用工程、环保工程等组成。项目组成及主要环境问题见表2-1，主要设备见表2-2，主要原辅材料及能耗表见表2-4。项目水量平衡见图2-1。 1.2验收监测范围： 四川德阳川雄建材有限责任公司62万吨/年水泥熟料粉磨生产线项目验收范围有：主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程、办公及生活设施。详见表2-1。厂区煤渣仓库与混合材料仓库之间存在烘干线设施，该烘干线不在本次验收范围以内。 1.3验收监测内容： （1）厂界环境噪声监测； （2）废水监测； （3）废气监测 （4）固体废物处理处置检查； （5）公众意见调查； （6）环境管理检查。 |  |  |  |  |  |

### 表二

2项目工程内容及工艺流程介绍 2.1 工程建设内容及工程变更 2.1.1项目建设内容 项目用地系租赁东北镇集体资产经营公司原绵竹民政磷肥厂的闲置土地和房屋，总占地面积53.5亩，其中生产车间1645m2，仓库7600m2，水泥熟料筒仓3个，1500吨的成品水泥储存筒仓库8个，安装1台Φ3.2×13m的磨机、配料输送系统、提升机、包装系统及布袋除尘器3台等生产配套设施设备。项目投产后具备年生产普通硅酸盐42.5R、32.5R水泥62万吨。 表2-1 项目组成及主要环境问题 类型; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题. 名称; 环评拟建; 实际建成. 主体工程; 生产厂房; 占地面积1000m2，包括配料区、球磨加工区、输送区、包装区等。 布置自动称量系统，电磁振动给料机，皮带输送机，Φ3.2×13m球磨机，螺旋输送机，提升机，包装机、气箱脉冲袋式收尘器等设备; 占地面积1645m2，包括配料区、球磨加工区、输送区、包装区等。 布置自动称量系统，电磁振动给料机，皮带输送机，Φ3.2×13m球磨机，螺旋输送机，提升机，包装机、气箱脉冲袋式收尘器等设备; 粉尘、固废、噪声. 仓储工程; 成品库房; 成品储存，位于场地中部，共8个成品筒仓库，1500t/个; 与环评一致; /. 水泥熟料库; 3个筒仓; 与环评一致; /. 原料仓库1; 储存建渣、石灰矿渣、沸石等，位于厂区北侧; 储存混合材料，位于厂区中部; 粉尘. 原料仓库2; 储存煤渣，位于厂区中央; 储存熟料，位于厂区北侧; 粉尘. 原料仓库3; 储存磷石膏，位于厂区西南侧; 储存掺合材料，位于厂区东南侧; 粉尘. 磷石膏、熟料仓库; /; 用于储存磷石膏、熟料，位于项目西北侧. 辅助工程; 原料破碎区; 占地面积100m2，布置鄂破机1台; 占地面积244m2，布置鄂破机1台; 粉尘、噪声. 化验室; 150m2，厂区东侧; 与环评一致; /. 包装袋库房; 200 m2，厂区中央; 161 m2，厂区中央; /. 中控室; 120m2，厂区东侧; 45m2，厂区东侧; /. 配电室; 60 m2，厂区东侧; 130 m2，厂区东侧; /. 辅助用房; 1500 m2，厂区东侧; 与环评一致; /. 办公及生活设施; 卫生间; 1间，厂区东北侧; 与环评一致; 生活污水、生活垃圾. 门卫室; 1间，厂区大门北侧; 与环评一致. 办公室; 400 m2，厂区东侧; 360 m2，厂区东侧. 公用工程; 停车场; 位于厂区入口东侧; 与环评一致; 扬尘、废气、噪声. 供水系统; 自来水; 与环评一致; /. 供电系统; 市政电网; 与环评一致; /. 排水系统; 雨、污水分流; 与环评一致; /. 环保工程; 废水治理; 生活废水经化粪池收集后用于周围农田施肥; 与环评一致; /. 噪声治理; 厂房隔声、基座减震、风机消声、距离衰减; 罗茨鼓风机设置消声器，排风机未设置消声器，其余与环评一致; /. 固废治理; 设固废暂存点一处; 与环评一致; /. 2.1.2项目主要设备介绍 表2-2 主要设备一览表 单位：台 序号; 环评拟购置; 实际购置. 设备名称; 型号; 台数; 设备名称; 型号; 台数. 一; 配料工段. 1; 电磁振动给料机; GZ5、GZ4、GZ3、GZ2; 7; 电磁振动给料机; GZ5、GZ4、GZ3、GZ2; 7. 2; 电子皮带秤; SXB-1000; 3; 电子皮带秤; SXB-1000; 3. 3; 电子皮带秤; SXB-500; 2; 电子皮带秤; SXB-500; 2. 4; 配料控制计算机; 1; 配料控制计算机; 1. 5; 皮带输送机; TDB650×30; 1; 皮带输送机; TDB650×30; 1. 6; /; /; /; 气箱脉冲袋式收尘器; ABPPC96-6; 1. 7; 提升机; TGH315×18.47; 2; 提升机; TGH315×18.47; 2. 8; 提升机; TGH400×10; 1; 提升机; TGH400×10; 1. 二; 粉磨工段. 1; 微介质高细水磨; MGX3.2×13; 1; 微介质高细水磨; MGX3.2×13; 1. 2; 螺旋输送机; LS630×22.5; 1; 螺旋输送机; LS630×22.5; 1. 3; 螺旋输送机; LS630×28.3; 1; 螺旋输送机; LS630×28.3; 1. 4; 提升机; TGH400×28.7; 2; 提升机; TGH400×28.7; 2. 5; 气箱脉冲袋式收尘器; PPC96-7; 1; 气箱脉冲袋式收尘器; PPC96-7; 1. 6; 排风机; 4-68NO：12.5C; 1; 排风机; 4-68NO：12.5C; 1. 7; 空气压缩机; W-2.0/7; 2; 空气压缩机; W-2.0/7; 2. 8; 卸料装车机; ZSG-150; 2; 卸料装车机; ZSG-150; 2. 三; 包装工段. 1; 提升机; TGH400×28.7; 2; 提升机; TGH400×28.7; 2. 2; 提升机; TGH315×16.5; 1; 提升机; TGH315×16.5; 1. 3; 刚性调速给料机; 500×500; 8; 刚性调速给料机; 500×500; 8. 4; 链运机; FU410×34; 1; 链运机; FU410×34; 1. 5; 链运机; FU410×32.6; 2; 链运机; FU410×32.6; 2. 6; 螺旋输送机; LS630×10; 2; 螺旋输送机; LS630×10; 2. 7; 水泥包装机; HY5004; 2; 水泥包装机; HY5004; 2. 8; 水泥振动筛; YDS-120; 2; 水泥振动筛; YDS-120; 2. 9; 气箱脉冲袋式收尘器; ABPPC96-6; 1; 气箱脉冲袋式收尘器; ABPPC96-6; 1. 10; /; /; /; 气箱脉冲布袋除尘器; HMC35-1; 3. 11; 袋式水泥移动装车机; HLDB65; 2; 袋式水泥移动装车机; HLDB65; 2. 12; 罗茨鼓风机; L20×20WD-1; 1; 罗茨鼓风机; L20×20WD-1; 1. 13; 袋装平皮带输送机; D800×15; 1; 袋装平皮带输送机; D800×15; 1. 14; 回料螺运机; LS250×13; 1; 回料螺运机; LS250×13; 1. 15; 排风机; G4-73; 1; 排风机; G4-73; 1. 四; 破碎工段. 1; 鄂破机; /; 1; 鄂破机; /; 1. 2; 皮带输送机; /; 1; 皮带输送机; /; 1. 五; 辅助设备. 1; 各类各型检测设备; /; 5; 各类各型检测设备; /; 5. 2; 装载机; /; 2; 装载机; /; 2. 2.1.3项目变更情况 项目与原环评存在差异，主要为：生产厂房、原料破碎区、包装袋库房、中控室、配电房占地面积以及办公室面积，原料仓库数量增加，部分仓库平面位置有变化，设备数量增加，冷却水循环水池容积、雨水收集池容积，排风机未设置消声器，总投资及环保投资增多。但上述变更不会导致环境影响发生显著变化。根据环境保护部办公厅文件环办[2015]52号《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》：“根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。”。因此，本项目不属于重大变动。变动情况见表2-3。 表2-3 项目变动情况汇总 类别; 环评要求; 实际建设; 变动情况说明. 主体工程; 生产厂房：占地面积1000m2; 生产厂房：占地面积1645m2; 根据厂区实际规划，厂房占地面积增大，但不新增产能，不新增产污. 仓储工程; 原料仓库1：储存建渣、石灰矿渣、沸石等，位于厂区北侧; 原料仓库1：储存混合材料，位于厂区中部; 位置有变更，不新增产污. 原料仓库2：储存煤渣，位于厂区中央; 原料仓库2：储存熟料，位于厂区北侧; 储存原材料及位置有变更，不新增产污. 原料仓库3：储存磷石膏，位于厂区西南侧; 原料仓库3：储存混合材料，位于厂区东南侧; 位置有变更，不新增产污. /; 项目西北侧增设磷石膏、熟料仓库，用于储存磷石膏、熟料; 增设仓库，产能不变，主要污染物为粉尘. 辅助工程; 原料破碎区：面积100m2; 原料破碎区：面积244m2; 根据厂区实际规划，原料破碎区占地面积增大，但不新增产能，主要污染物为粉尘和噪声. 包装袋库房：面积200m2; 包装袋库房：面积161m2; 占地面积减小，通过合理购置，满足项目生产所需. 中控室：面积60m2; 中控室：面积45m2; 占地面积减小，不影响项目正产生产. 配电房：面积60m2; 配电房：面积130m2; 根据厂区实际规划，配电房面积增大，不新增产能，不新增产污. 办公及生活设施; 办公室：400m2; 办公室：360m2; 办公室面积减小，但能满足工作人员日常办公室用，不新增产污. 环保工程; 设冷却循环水池1座，容积50m3; 设冷却循环水池1座，容积22.5m3; 本项目冷却水日使用量为18m3，由于厂区规划限制，仅设置22.5m3冷却循环水池，但能满足项目生产所需，不新增产污. 设雨水收集池共60m3; 设置两个雨水收集池（西北侧35m3、东南角51m3），容积共86m3; 雨水收集池个数及容积增加，总容积增加，便于收集厂区内雨水. 风机设置消声器; 罗茨鼓风机设置消声器，排风机未设置消声器; 利用距离衰减、绿化降噪等措施减小设备噪声对外环境影响，验收监测期间，厂界噪声达标排放. 生产设备; /; 配料工段增设气箱脉冲袋式除尘器一台；包装工段增设气箱脉冲袋式收尘器三台; 新增除尘器，减小配料工段、包装工段粉尘对大气环境的影响. 投资; 总投资1200万元，环保投资80.8万元; 总投资1307.8万元，环保投资188.6万元; 原料堆棚建设、配料除尘、包装除尘、散料装车除尘环保投资较原环评投资有所增加，设备噪声投资减少，实际环保投资共增加107.8万元.

2.2 原辅材料消耗及水平衡 2.2.1原辅材料消耗 表2-4 主要原辅材料及能耗情况表 项目; 名称; 形态; 年耗量; 备注（包装方式、储存运输方式、来源等）. 环评; 实际. 主料; 水泥熟料; 颗粒，3cm; 341200吨; 341200吨; 散装、地面仓储、汽车运输、四星水泥. 石灰石; 颗粒，5cm; 94000吨; 94000吨; 散装、地面仓储、汽车运输. 煤渣; 颗粒，3cm; 63000吨; 63000吨; 散装、地面仓储、汽车运输、龙蟒集团. 建渣; 块状，30cm; 51000吨; 51000吨; 散装、地面仓储、汽车运输. 沸石; 颗粒; 25800吨; 25800吨; 散装、地面仓储、汽车运输. 磷石膏; 颗粒; 51000吨; 51000吨; 散装、地面仓储、汽车运输. 能耗; 水（生产用）; 液体; 4500m3; 810m3; 自来水. 水（生活用）; 液体; 360m3; 360m3. 电; /; 200000度; 21700000度; 当地电网. 2.2.2项目水平衡 本项目用水量为3.9m3/d，球磨机冷却用水循环使用，无生产废水产生，废水主要为生活污水，产生量为0.96m3/d。项目水平衡图详见图2-1。 球磨机冷却用水 2.0 新鲜水 1.2 3.9 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d 循环利用16.0 厕所、洗手用水 损耗0.24 预处理池 用于周围农田施肥 0.7 雨水收集池 0.96 0.96 0.7 洗车用水

2.3主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 项目为水泥粉磨站，产品为普通硅酸盐42.5R、32.5R水泥，年生产能力达62万吨。 项目产品方案见表2-5。 表2-5 项目产品方案表 产品名称; 环评; 实际. 包装方式; 产能; 包装方式; 产能. 普通硅酸盐42.5R、32.5R水泥; 散装; 46.5万吨; 散装; 46.5万吨. 袋装; 15.5万吨; 袋装; 15.5万吨. 合计; 62万吨/年; 62万吨/年. 项目工艺流程与原环评一致，工艺流程及产污节点见图2-2。 水泥熟料 图2-2 本项目生产工艺及产污位置图 汽车运输 原料仓库 装载机投料 提升入仓 磷石膏 汽车运输 原料仓库 装载机投料 提升入仓 石灰石 （13石） 汽车运输 原料仓库 装载机投料 提升入仓 煤渣 汽车运输 原料仓库 装载机投料 提升入仓 沸石 汽车运输 原料仓库 装载机投料 提升入仓 建渣 汽车运输 堆棚 破碎 原料仓库 装载机投料 提升入仓 称量配料 粉尘、噪声 皮带输送 磨粉 螺旋输送 产品库 包装 袋装水泥 汽车出厂 粉尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘、噪声 罐车运输出厂 散装水泥 粉尘、噪声 注：本项目生产环节为电脑自动控制生产，中控室位于生产区东侧。磨粉工序使用自来水间接冷却。 工艺流程简述： （1）原料入厂：水泥熟料外购自北川四星水泥有限公司、煤渣外购自龙蟒集团，其他原料外购自绵竹当地，除建渣为50cm左右的大块状外，其他原料均为3cm左右的颗粒状，用卡车散装运回厂内堆存于分区的原料仓库内。水泥熟料堆放在球磨车间北侧的原料仓库（2号仓库）内，煤渣、石灰石（13石）堆放在球磨车间南侧的原料仓库（1号仓库）内，沸石堆放在球磨车间南侧的原料仓库（1号仓库）内，磷石膏堆放在厂区西北侧的原料仓库内，建渣块堆放在厂区西南侧的材料堆棚下。 （2）建渣破碎：由于建渣为大块状，因此需要使用鄂破机破碎成5cm左右的小颗粒，然后入破碎后原料堆存仓库暂存待用，其他原料均不需要破碎加工。本项目鄂破机为地下式。 （3）投料：各类颗粒状原料使用装载机从各个仓库内运至球磨车间的3个投料口处，推入提升机料斗内，提升至3个料筒仓内准备配料。 （4）配料：整个过程由配料控制计算机控制，准备好的原料通过电磁振动给料机给料，经电子皮带秤称料后，经卸料口落到筒仓下方的皮带输送机上，输送到球磨机前端的地下式进料口内。 （5）磨粉：进料口内的原料通过提升机提升进入微介质高细磨内研磨成粉达到产品细度要求后，通过出料口进入螺旋式输送机内，输送到产品库区域内。微介质高细磨内使用自来水作为冷却介质，采取间接冷却方式保证正常温度。 （6）入库：研磨好的产品通过提升机提升到8个产品筒仓库内待售，每个产品库容量为1500t。 （7）包装：根据客户要求，部分产品采取袋装方式。产品库内的产品通过螺旋式输送机输送到包装机内，经微机自动控制设备出料量，产品经卸料口进入编织袋内，之后封袋。 （8）出厂：本项目产品分为散装和袋装，散装料和袋装料均可以储存在产品筒仓库内，由客户自行用水泥罐车拉走，袋装产品由客户使用卡车运走。 本项目物料在厂内的转运方式使用装载机或物料转运车。 项目运输路线以绵拱路为主，产品主要销往绵竹、德阳、广汉、什邡、成都、金堂等地，因此，辅以省道、县道、高速等主要交通干道。

### 表三

3主要污染源、污染物处理和排放 3.1废水的产生、治理及排放 本项目产生的废水主要为冷却水、洗车废水、初期雨水、生活污水。 冷却水进入循环水池（22.5m3）循环使用，不外排。洗车废水、初期雨水经厂区雨水收集导排系统进入雨水收集池（86m3），用于场地洒水、降尘。生活污水产生量为0.96 m3/d，经化粪池（28m3）处理后，用于农灌。 3.2废气的产生、治理及排放 1、有组织废气 项目设粉碎研磨线1条，配料间、球磨机、包装工段产生的粉尘有组织排放。 采取的防治措施主要有： （1）配料在密闭式房间内进行，粉尘经气箱脉冲袋式除尘器净化后，尾气由15m高排气筒排放。 （2）球磨机出料端处设有1个集尘管道，连接到生产线一侧的袋式除尘器上，卸料粉尘经集中收集后，再经袋式除尘器除尘后，尾气经15m排气筒排放，布袋收集的粉尘通过除尘器下部螺旋输送机输送到生产线进入产品仓库中。 （3）包装工段的打包口共设有5个粉尘收集点，其中整个包装区上部设有1个集气罩，卸料口设4个集气筒，收集的粉尘通过同一根集尘管道引入包装区东侧的气箱脉冲袋式除尘器内，经净化后的尾气由15m高排气筒排放，布袋收集的粉尘通过除尘器下部螺旋输送机输送到生产线进入产品仓库中。 2、无组织废气 项目无组织排放废气主要包括：原料卸料和堆放产生的粉尘、装载机及进出车辆产生的运输粉尘、鄂破机破碎粉尘、产品装车机运输粉尘。 治理措施： （1）颗粒状原料入仓库堆放，建渣区设堆棚，留物料进出口，天气干燥时定时洒水降尘，建渣堆棚外设围堰，围堰外围设雨水导流沟；部分露天堆放块状建渣采用篷布遮盖； （2）定期清扫地面粉尘，并对运输路线进行不定时洒水降尘；运料、卸料时加强管理，严禁高空抛洒物料；在厂区入口处设置高压水枪，用于进出车辆车轮及车身清洗。 （3）鄂破机布置在地下，皮带输送机封闭，减小无组织粉尘产生量。 （4）运输袋装水泥的车辆使用篷布遮盖，加强管理，保证严密性。 （5）根据环评及批复，项目划定以生产线和堆场为边界周围50m范围为卫生防护距离范围，经实地现场踏勘，目前项目卫生防护距离内无住户、医院、学校等环境敏感目标。 3.3噪声的产生、治理 本项目噪声污染源主要来自于磨机、输送机、风机等设备噪声以及装载机、运输车辆。 运营期采取的降噪措施主要有：选用低噪声设备、厂房隔声、基座减震、合理布局、定期检查、设备维护。 监测表明，项目厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 3.4固体废弃物的产生、治理及排放 项目营运期固废主要为除尘器收集的粉尘、散落地面的颗粒原料、废包装以及生活垃圾。 除尘器收集的粉尘：产生量约11022.5t/a，集中收集后返至生产线。 散落地面颗粒原料：原料转运过程中，有部分原料散落地面，产生量约300t/a，收集后返至生产线。 废包装：包装工段将产生废包装，产生量约0.5t/a，收集后外售废品回收站。 生活垃圾：产生量约2.4t/a，由当地环卫部门统一清运。 项目固体废弃物详细处置情况见表3-1。 表3-1 固体废物排放及处理方法 污染物名称; 产生量; 废物类别; 处理方法. 除尘器收集的粉尘; 11022.5t/a; 一般固废; 集中收集后返至生产线. 散落地面颗粒原料; 300t/a; 一般固废; 集中收集后返至生产线. 废包装; 0.5t/a; 一般固废; 收集后外售废品回收站. 生活垃圾; 2.4t/a; 一般固废; 由当地环卫部门统一清运. 3.5地下水污染防治 为避免项目对所在区域地下水造成污染，本项目主要采取以下防治措施： （1）厂区地面采用混凝土进行全厂区硬化； （2）厂内实行雨污分流，并初步完善了雨水收集导排系统建设。 3.6处理设施 表3-2 环保设施（措施）一览表 单位：万元 项目; 环评拟建; 实际建成. 环保措施; 投资; 环保措施; 投资. 废气 治理; 生产线; 磨机：粉尘收集系统及袋式除尘器1套+15m排气筒; /; 磨机：粉尘收集系统及袋式除尘器1套+15m排气筒; /. 包装：集气罩5个+袋式除尘器1套+15m排气筒; 2.0; 包装：集气罩5个+气箱脉冲袋式除尘器1套+15m排气筒; 20. 配料：粉尘收集系统+袋式除尘器1套+15m排气筒; 10.0; 配料：粉尘收集系统+气箱脉冲袋式除尘器1套+15m排气筒; 20. 散料装车：每个产品仓配套单机除尘器并与仓库相连接，采取密封式装车方式; /; 散料装车：每个产品仓配套气箱脉冲袋式除尘器（共3台）并与仓库相连接，采取密封式装车方式; 12. 建渣全部入堆棚，留物料进出口，堆棚外围设雨水导流沟; 0.2; 颗粒状原料入仓库堆放，建渣区设堆棚，留物料进出口，堆棚外设雨水导流沟; 70. 现有未硬化场地与厂区出入口的破损道路应进行混凝土硬化处理，完善雨水导排水沟的建设；在厂区入口处新增洗车平台，设2m2的沉淀池，出厂车辆应进行车轮及车身的冲洗，运输袋装水泥的车辆应使用篷布遮盖，禁止车辆带泥出入场地；分区堆放，加强管理，在车间内进行卸料作业，卸料时应关闭通风窗；对于散落在地面的粉尘及时进行清扫打包，场地不定时洒水降尘；在场界四周墙内可以绿化的区域种植常绿防护树木; 50.0; 大部分未硬化场地与厂区出入口的破损道路已进行混凝土硬化处理，完善雨水导排水沟的建设；在厂区入口处设置高压水枪，出厂车辆应进行车轮及车身的冲洗，运输袋装水泥的车辆应使用篷布遮盖，禁止车辆带泥出入场地；分区堆放，加强管理，在车间内进行卸料作业，卸料时应关闭通风窗；对于散落在地面的粉尘及时进行清扫打包，场地不定时洒水降尘；在场界四周墙内可以绿化的区域种植常绿防护树木; 50. 废水 治理; 生活污水：28m3防渗化粪池1座，经预处理后用于厂外大面积农田施肥，禁止设排污口; 0.5; 生活污水：28m3防渗化粪池1座，经预处理后用于厂外大面积农田施肥，禁止设排污口; 0.5. 冷却水：增加50m3的冷却水循环水池1座; 5.0; 冷却水：增加22.5m3的冷却水循环水池1座; 5.0. 初期雨水：规范场地，建立完善的雨水收集导排系统，在厂区地势低洼处设雨水收集池共60m3，收集初期雨水，可用于场地洒水降尘和车辆冲洗; 10.0; 初期雨水：规范场地，建设雨水沟，在厂区西北侧、东南角地势低洼处设雨水收集池共86m3，收集初期雨水和洗车废水，可用于场地洒水降尘; 10. 固废处置; 生活垃圾：厂内设置垃圾桶，生活垃圾由环卫部门清运; /; 生活垃圾：厂内设置垃圾桶，生活垃圾由环卫部门清运; /. 固体废物：设置一般固废堆放间，做好“三防”处理，设分类标识牌; 0.1; 固体废物：设置一般固废堆放间，做好“三防”处理，设分类标识牌; 0.1. 噪声治理; 装卸料噪声：原料库半封闭处理，装载时在库房内进行，加强管理; 0; 装卸料噪声：原料库半封闭处理，装载时在库房内进行，加强管理; 0. 设备噪声：各设备进行基座设置减震垫，置于封闭式隔声间内，墙体设隔声材料，夜间不生产; 2.0; 设备噪声：各设备进行基座设置减震垫，置于封闭式隔声间内，夜间不生产; /. 噪声控制：夜间不生产，不进砂石卸料和转运; 0; 噪声控制：夜间不生产，不进砂石卸料和转运; 0. 交通噪声：加强运输管理，禁止车辆超速和随意鸣笛，禁止野蛮装卸，合理安排运输路线，控制运输速度，在场镇和居民密集区运输时，必须限速，控制鸣笛; 0; 交通噪声：加强运输管理，禁止车辆超速和随意鸣笛，禁止野蛮装卸，合理安排运输路线，控制运输速度，在场镇和居民密集区运输时，必须限速，控制鸣笛; 0. 运输时间控制：夜间20:00-噪声8:00时间段不进行产品和原料的运输; 0; 运输时间控制：夜间20:00-噪声8:00时间段不进行产品和原料的运输; 0. 环境管理; 设置环境管理人员，设置标志牌; 1.0; 设置环境管理人员，设置标志牌; 1.0. 合计; 80.8; 188.6. 表3-3 污染源及处理设施对照表 类别; 污染源; 污染物名称; 环评要求; 实际落实; 排放去向. 大气污染物; 厂区内; 无组织粉尘; 原料产品均入库，厂区洒水降尘，车辆冲洗，地面清扫，加强管理等降尘措施; 原料产品均入库，厂区洒水降尘，车辆冲洗，地面清扫，加强管理等降尘措施; 外环境. 配料; 粉尘; 集尘罩+气箱脉冲袋式收尘器+15m高排气筒; 集尘罩+气箱脉冲袋式收尘器+15m高排气筒; 外环境. 磨机; 粉尘; 收尘管道+气箱脉冲袋式收尘器+15m高排气筒; 收尘管道+气箱脉冲袋式收尘器+15m高排气筒; 外环境. 包装机; 粉尘; 集尘罩+气箱脉冲袋式收尘器+15m高排气筒; 集尘罩+气箱脉冲袋式收尘器+15m高排气筒; 外环境. 散装水泥装车; 粉尘; 每个放散口配单机除尘器; 每个放散口配单机除尘器; 外环境. 散装水泥库; 粉尘; 封闭式仓库; 封闭式仓库; 外环境. 水污染物; 办公生活; BOD5、COD、氨氮; 预处理池处理后，用于周边农田施肥; 预处理池处理后，用于周边农田施肥; --. 固体废物; 除尘器; 粉尘; 返回至生产中; 返回至生产中; --. 厂区地面; 原料; 返回到生产中; 返回到生产中; --. 包装; 包装袋; 外售废品回收商; 外售废品回收商; --. 办公生活区; 生活垃圾; 当地环卫清运; 当地环卫清运; --. 噪声; 设备、车辆; 噪声; 车间隔声、设备降噪; 加强管理、合理布局、车间隔声、距离衰减; 外环境.

### 表四

4建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1环评主要结论 项目位于绵竹市东北镇赤竹村15组，项目属于补评，符合国家产业政策，符合绵竹市东北镇土地利用规划和镇域规划要求。经整改后污染物能够实现达标排放以及综合利用，总图布置基本合理。贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则，采取“三废”及噪声的治理措施经济技术可行，措施有效，工程实施后，在切实落实本评价所提出的各项污染防治措施和确保“三废”污染物达标排放的前提下，各种污染物能够稳定达标排放，不会对地表水、环境空气、声学环境质量产生明显影响；项目采取的风险防范措施可行，环境风险处于可接受范围内。从环保角度讲，本项目在绵竹市东北镇赤竹村15组选址建设和继续运营可行。 4. 2环评建议 （1）加强各类污染物处理设施的运行管理工作，对各处理设施认真保养和维护，定期检修，使其保持在最佳运行状态，发现问题及时解决。建立健全各种生产环保规章制度，加强职工安全生产及教育，提高全体员工的环境保护意识，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检查和维护工作； （2）设置环境管理人员，负责厂内环境管理，并协调与当地环保部门的工作。环保管理人员2人（兼职）； （3）保证足够的环保资金，实施本评价建议的各项治污措施，严格落实环保“三同时”制度，及时向环保主管部门申请环保验收； （4）加强生产、生活过程中固废管理，分类存放； （5）搞好厂区内绿化，吸声、抑尘； （6）加强厂房、仓库安全管理，加强职业培训和安全教育，做好厂内消防工作。 4.3环评批复 你公司报送的《四川德阳川雄建材有限责任公司62万吨/年水泥熟料粉磨生产线项目环境影响报告表》已收悉。现提出以下批复意见： 一、该项目未办理环境影响评价文件，擅自开工建设，违反了《环境影响评价法》的有关规定，违法行为已经查处。你公司必须认真吸取教训，增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。 二、项目总投资1200万元，环保投资为80.8万元，占总投资的6.73%。项目经四川省经济和信息化委员会出具“关于四川德阳川雄建材有限责任公司工业品生产许可政策确认意见的函”（川经信产业函[2013]1254号），并取得绵竹市经科局出具的关于该项目符合国家产业政策的函；项目位于绵竹市东北镇赤竹村15组，根据绵竹市东北镇人民政府出具的证明，项目用地性质为工业用地，用地符合东北镇土地利用规划要求，镇政府同意该项目在此继续从事生产经营活动。 项目厂区西南角处在绵竹市饮用水源二级保护区范围内，根据饮用水水源保护区污染防治管理规定（2010年修订）对二级保护区必须遵守的规定：禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；原有排污口依法拆除或者关闭。项目处在保护区范围内的区域目前为空坝和闲置的辅助用房，无污染物排放，未设置排污口。 建设内容及规模：项目总占地面积53.5亩，其中生产车间1000m2，仓库6200 m2，水泥熟料筒仓3个，1500吨的成品水泥储存筒仓库8个，安装1台Φ3.2×13m的磨机、配料输送系统、提升机、包装系统及布袋除尘器2台等生产配套设施设备，项目由主体工程、辅助工程、公用工程以及环保工程等组成。 项目建设符合国家相关产业政策，选址符合相关规划要求。项目通过公众媒体上的全文公示和审批公示，无意见反馈。我局同意你公司按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。 二、项目在实施过程中应做好以下几项工作： （一）项目必须按照环评报告要求认真落实各项污染治理整改措施，落实环保资金的投入，保证环境保护设施的可靠稳定运行。 （二）严格按照环评要求，落实废气治理整改措施，新增洗车平台，设置沉淀池，出厂车应进行车轮及车身的冲洗，运输袋装水泥的车辆应使用篷布遮盖，禁止车辆带泥尘出入场地；加强日常管理，对于散落在地面的粉尘及时进行清扫打包，场地不定时洒水降尘。场界四周界墙内加强绿化，减小粉尘对外环境的影响。颗粒状原料全部入仓库堆放，建渣堆放点应新增加堆棚，周边设置围堰，四周设雨水导排水沟。将包装机的除尘器排气筒高度加高至15m，并且需高于厂房3m。配料工段重新安装袋式除尘器，净化后的空气经15m高排气筒排放。鄂破机破碎区域的东、西侧设置3m高围挡，破碎后输送时进行洒水降尘。输送设备加强管理，保证严密性。 （三）认真落实环评提出的废水治理整改措施。严格落实“雨污分流”，建立完善的雨水收集导排系统，在厂区地势低洼处设一个雨水收集沟，收集初期雨水，用于场地洒水降尘和车辆冲洗。在生产车间建冷却循环水池1座和管道，球磨机冷却水循环利用，不外排。生活污水经化粪池预处理后用作厂区外大面积农田农肥使用。厂区进行全面硬化，加强地下水污染防治。厂区内不设污水排污口。 （四）项目运营期间，按要求在生产车间内设置固废暂存点，各固废分类暂存，避免对环境造成二次污染，收集的粉尘、地面收集的颗粒原料回用生产；废包装材料外售；生活垃圾由环卫部门清运。 （五）严格按照环评的要求，落实各项噪声防治措施，通过选用低噪声设备，合理布局，基础减振、厂房隔声等，确保厂界噪声达标排放。夜间及休息时间不生产。严控运输时间，夜间20:00-早上8:00时间段不进行产品和原料的运输。 （六）经过环评计算，项目划定以生产线和堆场为边界周围50m范围为卫生防护距离范围，该距离内不得建设住房、医院、学校等环境敏感的项目。 （七）严格按照环评报告要求，落实事故风险防范措施，建立环境风险事故应急预案，并不断更新和完善，力求全面周到、切实可行，杜绝事故性排放、确保环境安全。 （八）总量控制指标：项目产生的生活污水经预处理池处理后用于周围农田施肥，故可不下达总量控制指标。 三、建设单位应严格执行《中华人民共和国环境保护法》第四十一条“建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置”的规定。请环境监察执法大队做好日常监察工作。 4.4验收监测标准 4.4.1执行标准 根据执行标准及项目实际生产情况，无组织废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013表3中标准限值；有组织废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中水泥制造破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备标准限值最高允许排放浓度；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准。 4.4.2标准限值 验收监测标准与环评标准限值见表4-1。 表4-1 验收标准与环评标准对照表 类型; 验收标准; 环评标准. 废气; 标准; 《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013表3中无组织浓度限值; 标准; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中二级标准. 项目; 颗粒物; 项目; 颗粒物. 有组织; 无组织; 有组织; 无组织. 排放浓度标准值; --; 0.5mg/m3; 排放浓度标准值; --; 1.0mg/m3. 排放速率标准值; --; --; 排放速率标准值; --; --. 标准; 《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013表1中水泥制造破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备标准限值; 标准; 《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013表1中水泥制造破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备标准限值. 项目; 颗粒物; 项目; 颗粒物. 有组织; 无组织; 有组织; 无组织. 排放浓度标准值; 20mg/m3; --; 排放浓度标准值; 20mg/m3; --. 排放速率标准值; --; --; 排放速率标准值; --; --. 厂界环境噪声; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准. 项目; 标准限值dB（A）; 项目; 标准限值dB（A）. 昼间; 60; 昼间; 60. 夜间; 50; 夜间; 50. 敏感点环境噪声; 标准; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准; 标准; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准. 项目; 标准限值dB（A）; 项目; 标准限值dB（A）. 昼间; 60; 昼间; 60. 夜间; 50; 夜间; 50.

### 表五

5验收监测质量保证及质量控制 （1）验收监测期间，工况必须满足验收监测的规定要求，否则停止现场采样和测试。 （2）现场采样和测试应严格按照《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予以详细说明。 （3）监测质量保证按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 （4）环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 （5）环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 （6）气体监测分析使用的大气综合采样器在进行现场前应对气体分析、采样器流量计等进行校核。 （7）噪声监测分析使用的噪声计应在测定前后对噪声仪进行校正，测定前后声级≤0.5dB（A）。 （8）实验室分析质量控制。 （9）验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

### 表六

6.验收监测内容 6.1废水监测 项目磨机冷却水循环使用不外排，厂区内初期雨水经雨水收集池收集后用于场地洒水降尘和车辆冲洗，厂区生活污水经化粪池收集后用于农田施肥。本次验收未对项目废水进行监测。 6.2废气监测 6.2.1废气监测点位、项目及频率 表6-1 无组织废气监测项目、点位及频率 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 1; 厂区上风向1#; 总悬浮颗粒物; 每天3次，监测2天. 2; 厂区下风向2#. 3; 厂区下风向3#. 4; 厂区下风向4#. 表6-2 有组织废气监测项目、点位及频率 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 1; 磨机粉尘排气筒; 颗粒物; 每天3次，监测2天. 2; 配料粉尘排气筒; 颗粒物; 每天3次，监测2天. 3; 包装粉尘排气筒; 颗粒物; 每天3次，监测2天. 6.2.2废气监测方法 表6-3 无组织废气监测项目及监测方法 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 总悬浮颗粒物; 重量法; GB/T15432-1995; ZHJC-W027 ESJ200-4A全自动分析天平; 0.001mg/m3. 表6-4 有组织排放废气监测方法、方法来源、使用仪器 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 烟（粉）尘; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法; GB/T16157-1996; ZHJC-W263、ZHJC-W318 GH-60E型自动烟尘烟气测试仪ZHJC-W027 ESJ200-4A 全自动分析天平; /. 6.3噪声监测 噪声监测点位、监测时间、频率及监测方法见表6-5。 表6-5 噪声监测点位、监测时间、频率及监测方法 监测点位; 监测时间、频率; 监测方法; 方法来源. 东厂界外1m; 监测2天，昼夜各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; GB12348-2008. 南厂界外1m. 西厂界外1m. 北厂界外1m. 项目西北侧35m处住户; 监测1天，昼夜各1次; 《声环境质量标准》; GB3096-2008.

### 表七

7验收监测期间生产工况记录及验收监测结果 7.1验收期间工况情况 2018年4月10日、11日，2018年6月14日、15日，2018年11月12日62万吨/年水泥熟料粉磨生产线项目正常生产，生产负荷率均达到80%以上，环保设施正常运行，符合验收监测条件。 表7-1 验收监测生产负荷表 日期; 产品名称; 设计产量（t/d）; 实际产量（t/d）; 运行负荷%. 2018.4.10; 水泥; 2067; 1653; 80. 2018.4.11; 水泥; 2067; 1653; 80. 2018.6.14; 水泥; 2067; 1654; 80. 2018.6.15; 水泥; 2067; 1658; 80. 2018.11.12; 水泥; 2067; 1674; 81.

7.2验收监测结果 7.2.1废水监测结果 项目磨机冷却水循环使用不外排，厂区内初期雨水、车辆冲洗废水经雨水收集池收集后用于场地洒水降尘，厂区生活污水经化粪池收集后用于农田施肥。本次验收未对项目废水进行监测。 7.2.2废气监测结果 表7-2 无组织废气监测结果表 （单位：mg/m3） 点位 项目; 04月10日; 标准限值. 参照点厂界上风向1#; 监控点厂界下风向2#; 监控点厂界下风向3#; 监控点厂界下风向4#. 总悬浮 颗粒物 （测试浓度）; 第一次; 0.158; 0.178; 0.178; 0.218; -. 第二次; 0.241; 0.302; 0.261; 0.323. 第三次; 0.277; 0.375; 0.277; 0.356. 总悬浮 颗粒物差值; 第一次; -; 0.020; 0.020; 0.060; 0.5. 第二次; -; 0.061; 0.020; 0.082. 第三次; -; 0.098; 0; 0.079. 表7-3 无组织排放废气监测结果表 （单位：mg/ m3） 点位 项目; 04月11日; 标准限值. 参照点厂界上风向1#; 监控点厂界下风向2#; 监控点厂界下风向3#; 监控点厂界下风向4#. 总悬浮 颗粒物 （测试浓度）; 第一次; 0.197; 0.314; 0.255; 0.314; -. 第二次; 0.334; 0.391; 0.470; 0.451. 第三次; 0.163; 0.183; 0.223; 0.203. 总悬浮 颗粒物差值; 第一次; -; 0.117; 0.058; 0.117; 0.5. 第二次; -; 0.057; 0.136; 0.117. 第三次; -; 0.020; 0.060; 0.040. 备注：标准限值含义为监控点与参照点总悬浮颗粒物1小时浓度值差值的限值。 监测结果表明，项目厂区下风向监控点与上风向参照点所测总悬浮颗粒物1小时浓度值的差值满足《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013表3中标准限值。 表7-4 磨机粉尘排气筒监测结果表 点位 项目; 磨机粉尘排气筒 排气筒高度15m，测孔距地面高度5m; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 均值. 烟（粉）尘; 04月10日; 标干流量（m3/h）; 13154; 12830; 12831; -; -. 排放浓度（mg/m3）; <20; <20; <20; <20; 20. 排放速率（kg/h）; 0.0213; 0.0578; 0.0344; 0.0378; -. 04月11日; 标干流量（m3/h）; 14005; 14114; 14792; -; -. 排放浓度（mg/m3）; <20; <20; <20; <20; 20. 排放速率（kg/h）; 0.111; 0.144; 0.122; 0.126; -. 表7-5 配料粉尘排气筒监测结果表 点位 项目; 配料粉尘排气筒 排气筒高度15m，测孔距地面高度5m; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 均值. 烟（粉）尘; 04月10日; 标干流量（m3/h）; 10255; 13064; 15045; -; -. 排放浓度（mg/m3）; <20; <20; <20; <20; 20. 排放速率（kg/h）; 0.0307; 0.0317; 0.0548; 0.0391; -. 04月11日; 标干流量（m3/h）; 7586; 8033; 7851; -; -. 排放浓度（mg/m3）; <20; <20; <20; <20; 20. 排放速率（kg/h）; 0.0184; 9.76×10-3; 0.0445; 0.0242; -. 表7-6 包装粉尘排气筒监测结果表 点位 项目; 包装粉尘排气筒开口处 排气筒高度15m，测孔距地面高度3m; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 均值. 烟（粉）尘; 06月14日; 标干流量（m3/h）; 3582; 3332; 3455; -; -. 排放浓度*（mg/m3）; < 20 （9.37）; < 20 （9.52）; < 20 （12.1）; < 20 （10.3）; 20. 排放速率（kg/h）; 0.0336; 0.0317; 0.0418; 0.0357; -. 烟（粉）尘; 06月15日; 标干流量（m3/h）; 3442; 3477; 3693; -; -. 排放浓度*（mg/m3）; < 20 （13.4）; < 20 （15.5）; < 20 （14.8）; < 20 （14.6）; 20. 排放速率（kg/h）; 0.0461; 0.0539; 0.0546; 0.0515; -. *表示：括号内的数据为烟（粉）尘实际测得值，根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996修改单要求，采用本标准测定浓度小于等于20mg/m3时，测定结果表示为＜20 mg/m3. 监测结果表明，验收监测期间磨机粉尘排气筒、配料粉尘排气筒、包装粉尘排气筒所测粉尘排放浓度及排放速率满足《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013表1中水泥制造破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备标准限值。 7.2.3厂界噪声监测结果 表7-7 厂界环境噪声监测结果 单位：dB（A） 点位; 2018.4.10; 2018.4.11. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界外1m; 61.5; 43.8; 62.2; 45.0. 南厂界外1m; 53.6; 42.3; 53.2; 43.5. 西厂界外1m; 53.9; 42.8; 53.9; 43.8. 北厂界外1m; 54.2; 43.4; 54.0; 45.6. 标准值; 昼间 60; 夜间 50. 表7-8 敏感点环境噪声监测结果 单位：dB（A） 点位; 测量时间; Leq; 标准限值. 1# 项目西北侧35m住户处（敏感点）; 11月12日; 昼间; 53.2; 昼间60 夜间50. 夜间; 47.8. 监测结果表明，东厂界监测点位受赤竹路交通噪声影响（项目生产车间位于厂区偏北侧正常工况下，北侧厂界噪声达标），昼间厂界噪声超标，夜间噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准。其余监测点位环境噪声测点昼间噪声分贝值在53.2~54.2dB(A)之间，夜间噪声分贝值在42.3~45.6dB(A)之间，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准。敏感点噪声能够满足《声环境质量标准》GB3096-2008表1中2类功能区标准限值。 7.2.4固体废弃物处置 项目营运期固废主要为除尘器收集的粉尘、散落地面的颗粒原料以及生活垃圾。 除尘器收集的粉尘集中收集后返至生产线。散落地面颗粒原料收集后返至生产线。废包装收集后外售废品回收站。生活垃圾由当地环卫部门统一清运。

### 表八

8总量控制及环评批复检查 8.1总量控制 项目磨机冷却水循环使用不外排，厂区内初期雨水经雨水收集池收集后用于场地洒水降尘和车辆冲洗，厂区生活污水经化粪池收集后用于农田施肥。环评及批复未下达总量控制指标，故本次验收不涉及总量控制指标检查。 8.2环评批复检查 本项目环境影响评价、环评批复文件中对项目提出一些具体的要求，检查结果见表8-1。 表8-1 环评批复文件执行情况检查表 序号; 环评批复要求; 实际落实情况. 1; 项目必须按照环评报告要求认真落实各项污染治理整改措施，落实环保资金的投入，保证环境保护设施的可靠稳定运行。; 已落实。 建设方已按照环评报告要求认真落实污染治理整改措施，项目环保投资188.6万元，通过加强环保设施维护，保证设施稳定运行。. 2; 严格按照环评要求，落实废气治理整改措施，新增洗车平台，设置沉淀池，出厂车应进行车轮及车身的冲洗，运输袋装水泥的车辆应使用篷布遮盖，禁止车辆带泥尘出入场地；加强日常管理，对于散落在地面的粉尘及时进行清扫打包，场地不定时洒水降尘。场界四周界墙内加强绿化，减小粉尘对外环境的影响。颗粒状原料全部入仓库堆放，建渣堆放点应新增加堆棚，周边设置围堰，四周设雨水导排水沟。将包装机的除尘器排气筒高度加高至15m，并且需高于厂房3m。配料工段重新安装袋式除尘器，净化后的空气经15m高排气筒排放。鄂破机破碎区域的东、西侧设置3m高围挡，破碎后输送时进行洒水降尘。输送设备加强管理，保证严密性。; 基本落实。 设置高压水枪，出厂车应进行车轮及车身的冲洗，运输袋装水泥的车辆使用篷布遮盖，禁止车辆带泥尘出入场地；加强日常管理，对于散落在地面的粉尘及时进行清扫打包，场地不定时洒水降尘。场界四周界墙内加强绿化，减小粉尘对外环境的影响。颗粒状原料入仓库堆放，建渣区设堆棚，留物料进出口，天气干燥时定时洒水降尘，建渣堆棚外设围堰，围堰外围设雨水导流沟；部分露天堆放块状建渣采用篷布遮盖。将包装机的除尘器排气筒高度加高至15m，并且高于厂房3m。配料工段重新安装袋式除尘器，净化后的空气经15m高排气筒排放。鄂破机破碎区域的东、西侧设置3m高围挡，破碎后输送时进行洒水降尘。输送设备加强管理，保证严密性。. 3; 认真落实环评提出的废水治理整改措施。严格落实“雨污分流”，建立完善的雨水收集导排系统，在厂区地势低洼处设一个雨水收集沟，收集初期雨水，用于场地洒水降尘和车辆冲洗。在生产车间建冷却循环水池1座和管道，球磨机冷却水循环利用，不外排。生活污水经化粪池预处理后用作厂区外大面积农田农肥使用。厂区进行全面硬化，加强地下水污染防治。厂区内不设污水排污口。; 已落实。 严格落实“雨污分流”，建立并完善了雨水收集导排系统，在厂区地势低洼处设两个雨水收集池，收集初期雨水和洗车废水，用于场地洒水降尘。在生产车间建冷却循环水池1座和管道，球磨机冷却水循环利用，不外排。生活污水经化粪池预处理后用作厂区外大面积农田农肥使用。厂区进行全面硬化，加强地下水污染防治。厂区内未设置污水排污口。. 4; 项目运营期间，按要求在生产车间内设置固废暂存点，各固废分类暂存，避免对环境造成二次污染，收集的粉尘、地面收集的颗粒原料回用生产；废包装材料外售；生活垃圾由环卫部门清运。; 已落实。 在厂区内设置固废暂存点，各固废分类暂存，避免对环境造成二次污染，收集的粉尘、地面收集的颗粒原料回用生产；废包装材料外售；生活垃圾由环卫部门清运。. 5; 严格按照环评的要求，落实各项噪声防治措施，通过选用低噪声设备，合理布局，基础减振、厂房隔声等，确保厂界噪声达标排放。夜间及休息时间不生产。严控运输时间，夜间20:00-早上8:00时间段不进行产品和原料的运输。; 已落实。 按照环评及批复要求落实各项噪声防治措施，通过选用低噪声设备、合理布局、基础减振、厂房隔声、绿化降噪等，确保厂界噪声达标排放。夜间及休息时间不生产。严控运输时间，夜间20:00-早上8:00时间段不进行产品和原料的运输。. 6; 经过环评计算，项目划定以生产线和堆场为边界周围50m范围为卫生防护距离范围，该距离内不得建设住房、医院、学校等环境敏感的项目。; 已落实。 项目划定以生产线和堆场为边界周围50m范围为卫生防护距离范围，该距离内未建设住房、医院、学校等环境敏感的项目。. 7; 严格按照环评报告要求，落实事故风险防范措施，建立环境风险事故应急预案，并不断更新和完善，力求全面周到、切实可行，杜绝事故性排放、确保环境安全。; 已落实。 严格按照环评报告要求，落实事故风险防范措施，建立环境风险事故应急预案，并送至绵竹市环境保护局备案（备案号：510-683-2017-024-L），杜绝事故性排放、确保环境安全。. 8.3公众意见调查 本次公众意见调查对厂区周围住户共发放调查表30份，收回30份，收回率100%，调查结果有效。 调查结果表明：100%的被调查公众表示支持项目建设；3.3%的被调查公众表示本项目的建设对自己的工作、学习、生活和娱乐有影响可接受，96.7%的被调查公众表示本项目的建设对自己的工作、学习、生活和娱乐无影响；13.3%的被调查公众表示本项目的运行对自己的工作、学习、生活有正影响，3.3%的被调查公众表示表示本项目的运行对自己的工作、学习、生活有负影响可接受，83.3%的被调查公众表示表示本项目的运行对自己的工作、学习、生活无影响；20%的被调查公众认为项目的主要环境影响为大气污染物，63.3%的被调查公众认为项目的无影响，16.7%的被调查公众不清楚项目；66.7%的被调查者对项目的环境保护措施效果表示满意，33.3%的被调查者对项目的环境保护措施效果表示基本满意；53.3%的被调查者认为项目对本地区的经济发展有正影响，33.3%的被调查者认为项目对本地区的经济发展无影响，13.3%的被调查者不知道项目对本地区的经济发展；50%被调查者对本项目的环保工作总体评价为满意，50%被调查者对本项目的环保工作总体评价为基本满意；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。 调查结果表明见表8-2。 表8-2 公众意见调查结果统计 序号; 内容; 意见. 选项; 人数; %. 1; 您对本项目建设的态度; 支持; 30; 100. 反对; 0; 0. 不关心; 0; 0. 2; 本项目施工对您的生活、学习、工作方面的影响; 有影响可接受; 1; 3.3. 有影响不可接受; 0; 0. 无影响; 29; 96.7. 3; 本项目运行对您的生活、学习、工作方面的影响; 正影响; 4; 13.3. 有负影响可接受; 1; 3.3. 有负影响不可接受; 0; 0. 无影响; 25; 83.3. 4; 您认为本项目的主要环境影响有哪些; 水污染物; 0; 0. 大气污染物; 6; 20. 固体废物; 0; 0. 噪声; 0; 0. 生态破坏; 0; 0. 环境风险; 0; 0. 没有影响; 19; 63.3. 不清楚; 5; 16.7. 5; 您对本项目环境保护措施效果满意吗; 满意; 20; 66.7. 一般; 10; 33.3. 不满意; 0; 0. 无所谓; 0; 0. 6; 本项目是够有利于本地区的经济发展; 有正影响; 16; 53.3. 有负影响; 0; 0. 无影响; 10; 33.3. 不知道; 4; 13.3. 7; 您对本项目的环保工作总体评价; 满意; 15; 50. 基本满意; 15; 50. 不满意; 0; 0. 无所谓; 0; 0. 8; 其它意见和建议; 无人提出意见和建议.

### 表九

9验收监测结论、主要问题及建议 9.1验收监测结论 验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与建议执行。项目严格按照“三同时”制度进行建设和生产。 本次验收报告是针对2018年4月10~11日、6月14~15日、11月12日的生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。 验收监测期间，四川德阳川雄建材有限责任公司62万吨/年水泥熟料粉磨生产线项目生产负荷达到要求，满足验收监测要求。 各类污染物及排放情况 废水：项目磨机冷却水循环使用不外排，厂区内初期雨水经雨水收集池收集后用于场地洒水降尘和车辆冲洗，厂区生活污水经化粪池收集后用于农田施肥。本次验收未对项目废水进行监测。 废气：项目厂区下风向监控点与上风向参照点所测总悬浮颗粒物1小时浓度值的差值满足《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013表3中标准限值。验收监测期间磨机粉尘排气筒、配料粉尘排气筒、包装粉尘排气筒所测粉尘排放浓度及排放速率满足《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013表1中水泥制造破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备标准限值。 ③噪声：东厂界监测点位受赤竹路交通噪声影响，昼间厂界噪声超标，夜间噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准。其余监测点位环境噪声测点昼间噪声分贝值在53.2~54.2dB(A)之间，夜间噪声分贝值在42.3~45.6dB(A)之间，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准。敏感点噪声能够满足《声环境质量标准》GB3096-2008表1中2类功能区标准限值。 ④固体废弃物排放情况： 项目营运期固废主要为除尘器收集的粉尘、散落地面的颗粒原料以及生活垃圾。 除尘器收集的粉尘集中收集后返至生产线。散落地面颗粒原料收集后返至生产线。废包装收集后外售废品回收站。生活垃圾由当地环卫部门统一清运。 ⑤总量控制指标： 项目磨机冷却水循环使用不外排，厂区内初期雨水经雨水收集池收集后用于场地洒水降尘和车辆冲洗，厂区生活污水经化粪池收集后用于农田施肥。环评及批复未下达总量控制指标，故本次验收不涉及总量控制检查。 ⑥调查结果表明：100%的被调查公众表示支持项目建设；66.7%被调查者对本项目的环保工作总体评价为满意，33.3%被调查者对本项目的环保工作总体评价为基本满意；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。 综上所述，在建设过程中，四川德阳川雄建材有限责任公司62万吨/年水泥熟料粉磨生产线项目执行了环境影响评价法和“三同时”制度。项目总投1307.8万元，其中环保投资188.6万元，环保投资占总投资比例为14.4%。项目磨机冷却水循环使用不外排，厂区内初期雨水、洗车废水经雨水收集池收集后用于场地洒水降尘，厂区生活污水经化粪池收集后用于农田施肥。配料、磨机、包装工段产生的粉尘分别经除尘器处理后高空排放；原料卸料和堆放产生的粉尘、装载机及进出车辆产生的运输粉尘、鄂破机破碎粉尘、产品装车机运输粉尘无组织排放。除临赤竹路东厂界，其余厂界监测点位噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。固体废物采取了相应处置措施。项目附近住户对项目环保工作较为满意。因此，建议本项目通过竣工环保验收。 9.2主要建议 1.继续做好固体废物的分类管理和处置。 2.加强各环境保护设施的维护管理，确保项目污染物长期稳定达标排放。 3.项目块状建渣仍露天堆放，建设方应尽快将露天建渣转移至仓库内堆存。 4.原材料破碎区地面应硬化处理。 5.加强管理，进出车辆进行冲洗，厂区应增设沉淀池，确保洗车废水经沉淀后回用。 6.设置专职环保人员，对厂区道路进行洒水降尘。

附件： 附件1《关于四川德阳川雄建材有限责任公司工业品生产许可产业政策确认意见的函》 附件2营业执照 附件3执行标准 附件4《关于四川德阳川雄建材有限责任公司62万吨/年水泥熟料粉磨生产线项目环境影响报告表的审查批复》 附件5委托书 附件6工况证明 附件7环境监测报告 附件8公众意见调查表 附件9农灌协议 附件10应急预案备案表 附件11真实性承诺 附件12关于四川德阳川雄建材有限责任公司烘干线的情况说明 附图： 附图1 地理位置图 附图2 外环境关系图 附图3 项目总平面及监测布点图 附图4现状照片 附表： 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表