中国石油天然气股份有限公司四川达州销售分公司开江金山加油站竣工环境保护验收监测报告表

中衡检测验字[2018]第400号

建设单位：中国石油天然气股份有限公司四川达州销售分公司

编制单位：四川中衡检测技术有限公司

2019年3月

建设单位法人代表：唐  飞

编制单位法人代表：殷万国

项  目  负 责 人：陶国义

填     表     人：邓新夷

建设单位：中国石油天然气股份有限公司四川    编制单位：四川中衡检测技术有限公司（盖章）

达州销售分公司（盖章）

电    话：0818-2122031                       电    话：0838-6185095

传    真：0818-2122031                       传    真：0838-6185095

邮    编：635000                             邮    编：618000

地    址：四川省达州市开江县宝塔三岔路口     地    址：德阳市金沙江东路207号

### 表一

| 建设项目名称 | 开江金山加油站 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 中国石油天然气股份有限公司四川达州销售分公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建补评价√ 改扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 四川省达州市开江县宝塔三岔路口 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 油品销售 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年销售汽油400t、销售柴油900t |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年销售汽油400t、销售柴油900t |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2016年8月 | 开工建设时间 | 1999年 |  |  |
| 调试时间 | 1999年11月 | 现场监测时间 | 2018年4月24日、25日 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 开江县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 四川省地质工程勘察院 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 150万元 | 环保投资总概算 | 24.5万元 | 比例 | 16.3% |
| 实际总投资 | 150万元 | 实际环保投资 | 24万元 | 比例 | 16% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（2017年7月16日）； 2、中华人民共和国生态环境部，部令（2018）9号《关于发布<建设项目竣工竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》（2018年5月15日）； 3、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施，（2014年4月24日修订）； 4、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施，（2017年6月27日修订）； 5、《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起实施，（2015年8月29日修订）； 6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起实施，（2018年12月29日修订）； 7、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月1日起实施，（2016年11月7日修改）； 8、四川省环境保护厅，川环发[2006]61号《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》，（2006年6月6日）； 9、四川省环境保护厅，川环办发[2018]26号，关于继续开展建设项目竣工环境保护验收（噪声和固体废物）工作的通知，（2018年3月2日）； 10、中国石油天然气股份有限公司四川达州销售分公司，油达销发[2017]17号，《关于马踏洞、新宁等加油站原建设项目立项文件遗失的情况报告》，2017.7.12； 11、四川省地质工程勘察院，《中国石油天然气股份有限公司四川达州销售分公司加油站环境影响报告表》，2016.8； 12、开江县环境保护局，开江环审【2016】71号，《关于开江金山加油站建设项目环境影响报告表审查批复》，2016.11.8； 13、验收监测委托书。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准、标号、级别 | 地下水：执行《地下水质量标准》GB/T14848-2017表1中Ⅲ类标准限值。 无组织排放废气：执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值。 厂界环境噪声：标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类、4类功能区标准。 |  |  |  |  |
| 1前言 1.1项目概况及验收任务由来 开江金山加油站位于开江县宝塔三岔路口，地理坐标东经107°48′21.41”，北纬31°06′40.06”。项目由中国石油四川省石油公司达州分公司于1999年投资 150 万元建设，1999年11月通过验收开始营业。为满足环保相关法律的要求，四川达州销售分公司开江金山加油站补办了环评手续，并于2014年12月完成了整改。 2017年7月12日中国石油天然气股份有限公司四川达州销售分公司发布了《关于马踏洞、新宁等加油站原建设项目立项文件遗失的情况报告》，油达销发[2017]17号；2016年8月，四川省地质工程勘察院编制完成了该项目环境影响报告表；2016年11月8日，开江县环境保护局以开江环审[2016]71号文件下达了批复。 受中国石油天然气股份有限公司四川达州销售分公司委托，四川中衡检测技术有限公司于2017年12月对该项目进行了现场勘察，并查阅了相关技术资料，在此基础上编制了该工程竣工环境保护验收监测方案。在严格按照验收方案的前提下，四川中衡检测技术有限公司于2018 年4月24日、25日开展了现场监测及检查，在综合各种资料数据的基础上编制完成了该工程竣工环境保护验收监测表。 项目厂址位于达州市开江县宝塔三岔路口，加油站南面道路为达开公路，道路对面为一排居民房，加油站东面、西面均为居民楼，北面为宣开公路，公路对面为农田。本项目地理位置图见附图1，外环境关系图见附图2。 项目劳动定员5人，采用三班两运转工作制，每班工作12h，全年工作日365天。 |  |  |  |  |  |
| 1.2 验收监测范围 中国石油天然气股份有限公司四川达州销售分公司开江金山加油站验收范围有主体工程、辅助工程、公用工程、办公及生活设施、环保设施及办公生活设施等。详见表2-1。 |  |  |  |  |  |
| 1.3 验收监测内容 （1）厂界噪声监测； （2）地下水监测； （3）废气监测； （4）固废处置检查； （5）环境管理检查。 |  |  |  |  |  |

### 表二

2项目工程内容及工艺流程介绍 2.1工程建设内容 本项目组成及主要环境问题见表2-1所示，主要生产设备见表2-2所示。 表2-1 项目组成及主要环境问题 类别; 建设内容及规模; 主要环境问题. 环评; 实际. 主体 工程; 加油区; 加油机：3台单枪单油品潜油泵加油机；罩棚及加油岛：螺栓球网架结构，罩棚15m×10m，高 4.5m；1座独立加油岛；一座整体式撬装加油设备，容量30m3; 加油机：3台单枪单油品自吸泵加油机；罩棚及加油岛：螺栓球网架结构，罩棚15m×10m，高 4.5m；1座独立加油岛；一座整体式撬装加油设备，容量30m3; TVOC(非甲烷总烃)、废水、噪声. 储油罐; 埋地卧式油罐3个，单罐容积为 30m³，总容积75m3（柴油折半计）; 埋地卧式油罐3个，单罐容积为 25m³，总容积62.5m3（柴油折半计）; TVOC(非甲烷总烃)、废水、噪声、环境风险. 卸油口; 一套，设置在油罐区旁; 与环评一致. 辅助 工程; 卸车点; 位于油罐区右侧、密闭卸油点旁; 与环评一致; TVOC(非甲烷总烃)、废水、噪声. 加油车 道及回 车场地; 双车道宽度9.0m，转弯半径 9.5m，回车场地约580m2，方便加油车辆及应急消防车辆进出; 与环评一致. 公用 工程; 给排水系统; 给水由城市供水管网供给，排水采取雨污分流制; 与环评一致; 废水、噪声. 供电系统; 电源由城市供电网供给; 与环评一致; 发电机烟气、噪声. 安全消防系统; 8kg手提式干粉灭火器6只，70kg 推车式干粉灭火机2只，4kg干粉灭火器4只，灭火毯4 块，设置2m3消防沙池1个，其他消防设施如砂桶、砂铲子若干; 8kg手提式干粉灭火器3只，70kg 推车式干粉灭火机3只，4kg干粉灭火器8只，灭火毯6 块，设置2m3消防沙池1个，其他消防设施如砂桶、砂铲子若干; /. 办公及生活设施; 站房; 站房为一层砖混结构，建筑面积 50m2，建筑基底面积50m2，包括控制室、值班室、站长财务室、便利店、库房等；住房为一层砖混结构，建筑面积50m2，建筑基底面积50m2; 与环评一致. 环保 设施; 污水处理系统; 隔油池1座，设于油罐区西侧，容积各3m3；化粪池一座，设置于项目西南角厕所旁。; 与环评一致; 废水、固废. 油水混合物. 油气回收装置; 安装卸油油气回收装置和加油油气回收装置，装置由油气回收油枪、拉断阀、同轴胶管、油气分离器、油气回收泵及气液比调节阀组成; 与环评一致; 废气. 固废收集系统; 垃圾桶若干、危废收集桶/危废暂存间; 与环评一致; 危险废物、环境风险. 表2-2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 名称/规格; 环评数量; 实际数量. 1; 加油机; 单枪单油品潜油泵型流量 5—50 升/分; 3台; 3台. 2; 汽油储罐; 卧式不锈钢油罐30m3; 1个; 1个. 3; 柴油储罐; 卧式不锈钢油罐30m3; 2个; 2个. 4; 一体式撬装加油设备; 汽油容量10m3，柴油容量 20m3; 1套; 1套. 5; 手提式干粉灭火器; MF/ABC8; 6具; 3具. 6; 干粉灭火器; 4kg; 4具; 8具. 7; 推车式干粉灭火器; MFT/ABC70; 2台; 3台. 8; 灭火毯; 4块; 6块. 9; 消防沙箱; 1座; 2座. 10; 消防器材箱; 1座; 1座. 11; 灭火器保护箱; 1个; 1个. 12; DN65 L=6000; 4个; 4个. 13; 潜油泵; KCB-75; 3个; 0. 14; 球阀; DN65; 4个; 4个. 15; 动力配电箱; XLF1-15-6000/31; 1台; 1台. 16; 二次油气回收系统; 1套; 2套. 2.2项目变更情况 项目加油泵类型、油罐容积、消防设施数量原环评不一致，但不会导致环境影响发生显著变化。根据环境保护部办公厅文件环办[2015]52号《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》：“根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。”。因此，本项目不界定为重大变动。变动情况见表2-3。 表2-3项目变动情况汇总 类别; 环评要求; 实际建设; 变动情况说明. 主体工程; 加油机：3台单枪单油品潜油泵加油机；罩棚及加油岛：螺栓球网架结构，罩棚15m×10m，高 4.5m；1座独立加油岛；一座整体式撬装加油设备，容量30m3; 加油机：3台单枪单油品自吸泵加油机；罩棚及加油岛：螺栓球网架结构，罩棚15m×10m，高 4.5m；1座独立加油岛；一座整体式撬装加油设备，容量30m3; 加油泵类型变化，不新增产量、产污。. 埋地卧式油罐3个，单罐容积为 30m³，总容积75m3（柴油折半计）; 埋地卧式油罐3个，单罐容积为 25m³，总容积62.5m3（柴油折半计）; 油罐容积减少，减少产污，油品号变更油品年销量不变. 公用工程; 8kg手提式干粉灭火器6只，70kg 推车式干粉灭火机2只，4kg干粉灭火器4只，灭火毯4 块，设置2m3消防沙池1个，其他消防设施如砂桶、砂铲子若干; 8kg手提式干粉灭火器3只，70kg 推车式干粉灭火机3只，4kg干粉灭火器8只，灭火毯6 块，设置2m3消防沙池1个，其他消防设施如砂桶、砂铲子若干; 消防设施数量变化，能够满足消防需要. 2.2原辅材料消耗及水平衡 本项目原辅材料见表2-4，水平衡图见图2-1所示。 表2-4 原辅材料消耗表 类别; 名称; 型号/成分/规格; 消耗量; 备注. 环评; 实际. 原料; 汽油; /; 400t; 400t; /. 柴油; /; 900t; 900t; /. 能耗; 电; /; 2.5万kw.h; 2.5万kw.h; /. 自来水; /; 1161m3/a; 1161m3/a; 自来水厂. 农灌 0.78 损耗0.05 0.30 1.41 1.61 0.21 0.8 0.60 损耗0.05 0.26 损耗0.2 2.31 1 0.75 自来水 生活用水 损耗0.15 图2-1 项目水量平衡图 m3/d 司乘人员 用水 化粪池 未预见用水 含油雨水 绿化用水 隔油池 附近沟渠

2.3主要工艺流程及产污环节 项目运营期生产工艺流程及产污位置如下所示： 该加油站采用密闭卸油方式和自吸式税控自动加油机，并设置卸油油气回收系统和加油油气回收系统，油罐室外埋地设置、加油机未设在室内。营运期主要工艺为运输、卸油、储存、输送及计量销售过程，整个过程为全封闭系统。加油站对整个成品油供应流程进行集中控制和管理，由加油站员工人工操作各个工艺环节。 （1）卸油工艺 本项目成品油由汽车槽车运来，采用密闭卸油方式从槽车自流卸入成品油储罐储存。 按汽油各种标号设置，油罐车用导静电软管连接埋地储罐卸油阀门，按大于2‰的坡度坡向油罐，采取单管分品种独立卸油方式，配备快速接头和卸油软管，利用位差，油料自流到地下储罐中。通气管道以大于1%的坡度坡向油罐。 （2）卸油工艺 汽油在储存罐中常压储存。地埋卧式钢制油罐进行清洗、防腐处理后设置，并考虑油罐在地下水位以下时采取防止油罐上浮的抗浮措施。直埋地下油罐的外表面进行防腐处理后采用回填不少于0.3m级配砂石保护层处理。每个油罐均有两处防雷防静电接地线，油罐的人孔处设置有操作井。卸油管向下伸至罐内距罐底0.20m处，并设置3根Ф65通气管，高度为4.0m。通气管口安装有阻火器。 （3）加油工艺 加油站的加油机均为自吸式税控加油机，自动计量后加入汽车油箱。加油机由微机自动控制，可提前输入卸油量（或购油金额）加足油后自动停机；也可加油后，依据加油机显示金额付款。 加油机内部中央部位安装加油油气回收管道，汽油罐的人孔盖上安装的真空泵将该管道内的油蒸汽抽到 汽油油罐内。 油罐车来油 地埋储油罐 加油机 提枪加油 收枪复位 自流 抽取 计量 图2-1 项目营运期工艺流程图 油罐车 地埋储油罐 加油机 加油车 汽车尾气、交通噪声 挥发油气 噪声、挥发油气 汽车尾气、交通噪声 油品 图2-2 项目营运期产污环节框图 （4）油气回收装置 加油站设汽油二次油气回收系统：卸油油气回收及集中式加油油气回收。该系统用以回收加油时油箱挥发出的油气，其原理是将整个系统封闭，采用双通道加油枪和连接管将注油产生的油气抽回油罐来平衡油罐因发油过程导致的压力下降。油气回收系统工艺流程见图2-3、图2-4。 图2-3 卸油油气回收系统示意图 图2-4 加油油气回收系统示意图

### 表三

3主要污染物的产生、治理及排放 3.1废水的产生、治理及排放 本项目废水主要为生活污水、含油雨水。项目加油区和卸油区滴落地面的废油采用河沙吸附处理，不用水进行冲洗，不产生含油废水。 （1）生活污水：生活污水分别为加油站员工生活污水和加油站司乘人员生活污水。生活污水产生量约为1.61m3/d。定期由附近农民清运用于农灌，不外排。 - 含油雨水：场地雨水经环保沟汇流进入隔油池处理后排入地表水。 3.2废气的产生、治理及排放 加油站大气污染物主要来源于汽油的挥发烃类气体、汽车尾气、油烟废气和柴油发电机烟气。 （1）汽油挥发烃类气体：本项目在卸油、储存、加油作业等过程会产生一定的油气排放。 治理措施：项目采用地埋式钢制储油罐，密闭性较好，储油罐罐室内气温较稳定，可减少油罐小呼吸蒸发损耗；本加油站采用自封式加油枪及密闭卸油方式；加油站安装了一、二次油气回收系统及油气处置装置，尽量回收油气。 - 机动车尾气：站内汽车进出时会产生CO、HC等污染物，汽车启动时间较短，废气产生量小，此部分废气无组织排放。 - 柴油发电机燃烧废气：本项目配备柴油发电机组1台，置于专用的发电机房内，采用0#柴油作为燃料，主要污染物为烟尘、CO2、CO、HC、NOx、SO2等。0#柴油属清洁能源，其燃油产生的废气污染物量较少，且发电机使用频率较低。 3.3噪声的产生、治理 项目噪声主要为设备噪声、进出车辆噪声及加油站人群活动噪声。 （1）设备噪声：本项目设备噪声源主要为加油机、泵类、停电时发电机等。治理措施：采用先进低噪设备；合理布置产噪设备，发电机、泵类等高噪设备采取减震措施、放置于专用设备用房内。 （2）进出车辆噪声：采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、尽量减少机动车频繁启动和怠速，规范站内交通出入秩序等措施。 （3）人群活动噪声：主要来源于加油站员工、进出人群活动噪声。加强管理、禁止站内人员大声喧嚣。 3.4固体废弃物的产生、治理及排放 项目营运期固体废物主要为员工及司乘人员生活垃圾、预处理池污泥、隔油池浮油及部分沾油废物。 （1）生活垃圾：生活垃圾产生量约2.7t/a。生活垃圾采用袋装和桶装分类收集后由环卫部门统一集中处理，做到日产日清。 （2）预处理池污泥：本项目预处理池污泥产生量约为1.0t/a，与生活垃圾一同处理。 （3）废河沙及沾油废物：集中收集于危废暂存设施，交由广元市众鑫环保科技有限公司处理。清罐由专业的清罐施工作业单位进行清理，清罐淤渣只有在每4~5年进行清罐时才产生，产生量极少，由清罐施工作业单位处理。 表3-1 固体废弃物产生情况及处理情况 序号; 来源; 废物种类; 产生量(t/a); 废物识别; 处置方式. 1; 工作人员、司乘人员; 生活垃圾; 2.7; 一般废物; 市政环卫部门统一处理. 2; 预处理池; 污泥; /; 一般废物. 3; 隔油池浮油及部分沾油废物; 沾油废物; /; HW08其他废物; 集中收集于危废暂存设施，交由广元市众鑫环保科技有限公司处理. 3.5处理设施 表3-1 环保设施（措施）一览表（万元） 类别; 环评环保措施; 投资; 实际环保措施; 投资. 废气治理; 油气回收装置; 5; 油气回收装置; 5. 废水; 隔油池（3m3）; 1; 隔油池（2.5m3）; 1. 化粪池（4m3）; 0.5; 化粪池（3m3）; 0.5. 请农民定期挑走污废水; 3.0; 请农民定期挑走污废水; 3.0. 地下水防治; 采用覆土卧室钢油罐、储罐底部采用混凝土垫层、修建人孔井、修建灌区围堰等措施; /; 采用覆土卧室钢油罐、储罐底部采用混凝土垫层、修建人孔井、修建灌区围堰等措施; /. 噪声治理; 隔音及减振等措施; 0.5; 隔音及减振等措施; 0.5. 固废处置; 生活垃圾收集设施; 1; 生活垃圾收集设施; 1. 设置危险废物暂存间，加强危废管理; 2.0; 设置了危废收集桶、危废暂存箱; 2.0. 危险废物暂存设施; 2.0; 设置了危废收集桶、危废暂存箱; 2.0. 风险防范; 物质风险防范措施; 2; 加油区内，禁止烟火、打电话，并设置灭火毯、灭火器、消防沙箱等消防器材，罐区进行了重点防渗处理。输油管线：卸油、通气、油气回收工艺管道采用无缝钢管，埋地工艺管道均采用的是特殊防腐防渗处理; 2. 安全生产防护设备; 2; 2. 风险应急预案; 2; 2. 安全生产管理; 1; 1. 各环境要素定期监测措施; 2; 地下水定期监测措施; 2. 合计; 24; 24.

### 表四

4环评结论、建议及要求 4.1环境可行性结论 本项目符合国家现有产业政策，与当地规划相容，选址基本合理。项目厂址区域环境现状质量良好，采取的各项污染防治措施可行、有效，项目营运期所产生的不利影响在采取本次评价要求的环保措施后 ，可以有效地缓解或消除。 故本次评价认为，金山加油站从环境保护角度论证是可行的。 4.2建议 （1）项目营运期要经常对隔油池进行打捞清油，以保证污染物去除率满足废水处理的需要；确保污水经过处理后排入市政污水管网，不得散乱排放。 （2）化粪池和隔油池的出水禁止外排，必须由环卫车定期拉走处理，在将来宝塔坝乡政污水管网覆盖本加油站后，加油站污水可排入市政污水管网。 （3）加强内部管理，确保各项环保措施正常运行，确保缓解风险方案措施和应急预案有效实施。 （4）定期对加油站地下水环境进行监测，追踪监控本项目对地下水环境的影响情况。 （5）加油站在事故检修时，废油一律不得外排，统一收集送至有资质的单位处理。 （6）加强安全检查，完善风险管理措施，必须保证油品不外泄，不造成环境污染事故发生。 4.3环评批复 中国石油天然气股份有限公司四川达州销售分公司: 你单位报送的《开江金山加油站建设项目环境影响报告表》（报批本）（以下简称“报告表”）及专家审查意见和相关申请材料收悉。该项目于1990年11月建成投产，根据（川办发【2015】90号）文件要求，属补办环评。“报告表”公示期无异议，经研究，批复如下： 一、同意按照报告表所列地点、规模、工艺和配套的环保设施及生态保护措施进行建设。 四川省地质工程勘察院对该项目所作的环境影响评价结论和污染物排放标准选用正确，《报告表》中提出的污染防治措施应作为工程设计、施工期和营运期的环境管理依据。 项目已在开江县宝塔三叉路口建设，建设内容及规模：该项目总投资150万元，环保投资24.5元。属三级加油站，建设罩棚150m2及1座独立加油岛、站房50m2、加油车道、回车场、公用工程、油气回收装置及消防设施，项目用地面积1920m2.设单枪单油品潜油泵加油机3台；埋地卧式钢制油罐3个，其中2个30m3储罐储存0#柴油、1个30m3储罐储存93#汽油、一个撬装一体加油机（包含1个20m3柴油加油罐，1个10m3汽油加油罐），总容积为80m3。 该项目符合国家产业政策，选址符合开江县总体规划，选址无环境制约因素，从环境保护角度分析，统一建设。 二、项目应做好以下工作 （一）该项目已建成投产，加油站营运期应严格按照报告表提出的各项污染防治方案和达标要求进行设计、整改。 （二）加油站应完善“雨污分流、清污分流”系统；生活废水采用化粪池预处理后作农业肥料，不外排。地面清洗废水（含油废水）经沉砂池沉淀、油水分离隔油处理后进入储水池暂存，清洗废水不排放。 （三）项目采用地埋式储油罐，配套建设卸油油气回收装置，排气筒距地面不低于4米，确保废气排放达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的排放限值要求。 （四）项目固体废弃物主要包括员工和客流产生的生活垃圾及废油和油罐产生的油渣。生活垃圾集中收集后，交当地环卫部门统一处理；项目废油和油罐清理产生的废油渣，设专门收集装置，定期送往有资质的单位进行处理。 三、总量控制指标 项目不涉及污染物总量指标。 四、项目监管与验收 （一）工程竣工后，建设单位必须按规定程序申请环境保护验收，验收合格后，工程方可正式投入使用。 （二）本批复下达后若项目的性质、规模、地点、采取的污染防治措施发生重大变动，应当重新报批项目的环境影响评价文件。 （三）请开江县环境监察执法大队负责该项目的环境保护检查工作，督促建设单位认真落实各项污染防治防治措施。 你（单位）或与本行政许可相关的利害关系人认为本行政许可侵犯其合法权利的，可在公告之日起六十日内向开江县人民政府法制办或达州市环境保护局申请行政复议，也可以在三个月内开江县人民法院提起行政诉讼。 4.4验收监测标准 （1）执行标准 地下水：执行《地下水质量标准》GB/T14848-2017表1中Ⅲ类标准限值。 无组织排放废气：执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值。 厂界环境噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类功能区标准。 （2）标准限值 验收监测标准与环评标准限值见表4-1。 表4-1 验收标准与环评标准对照表 类型; 污染源; 验收标准; 环评标准. 废气; 储油罐、加油机; 标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值; 标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值. 项目; 无组织排放监控浓度限值; 项目; 无组织排放监控浓度限值. 非甲烷总烃; 4.0 mg/m3; 非甲烷总烃; 4.0 mg/m3. 厂界环境噪声; 生产 噪声; 标准; 1#、3#点位标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中4类功能区标准，其余点位标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类功能区标准。; 标准; 1#、3#点位标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中4类功能区标准，其余点位标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类功能区标准。. 项目; 标准限值dB（A）; 项目; 标准限值dB（A）. 昼间; 60/70; 昼间; 60/70. 夜间; 50/55; 夜间; 50/55. 地下水; 油罐区; 标准; 《地下水质量标准》GB/T14848-2017表1中Ⅲ类标准限值; 标准; 《地下水质量标准》GB/T14848-2017表1中Ⅲ类标准限值. 项目; 浓度（mg/L）; 项目; 浓度（mg/l）; 项目; 浓度（mg/l）; 项目; 浓度（mg/l）. pH; 6.5~8.5; 石油类; -; pH; 6.5~8.5; 石油类; -. 总硬度; ≤450; 色度; ≤15; 总硬度; ≤450; 色度; ≤15. 氨氮; ≤0.5; 耗氧量; ≤3.0; 氨氮; ≤0.5; 耗氧量; ≤3.0. （3）总量控制指标 项目环评批复未设置总量控制指标。

### 表五

5验收监测质量保证及质量控制 （1）验收监测期间，工况必须满足验收监测的规定要求，否则停止现场采样和测试。 （2）现场采样和测试应严格按照《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予以详细说明。 （3）监测质量保证按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 （4）环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 （5）环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 （6）气体监测分析使用的大气综合采样器在进行现场前应对气体分析、采样器流量计等进行校核。 （7）噪声监测分析使用的噪声计应在测定前后对噪声仪进行校正，测定前后声级≤0.5dB（A）。 （8）实验室分析质量控制。 （9）验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

### 表六

6验收监测内容 6.1废气监测 （1）无组织废气监测点位、项目及时间频率 表6-3 无组织废气监测点位、项目及时间频率 序号; 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测时间、频率. 1; 生产过程; 厂界上风向; 非甲烷总烃; 监测2天，每天3次. 2; 厂界下风向1#. 3; 厂界下风向2#. 4; 厂界下风向3#. （2）无组织废气分析方法 表6-4 无组织排放废气监测方法、方法来源、使用仪器 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 方法检出限. 非甲烷总烃; 气相色谱法; HJ604-2017; ZHJC-W004 GC9790气相色谱仪; 0.07mg/m3. 6.2噪声监测 （1）噪声监测点位、时间、频率 表6-7 噪声监测点位、时间、频率 监测点位; 监测时间、频率; 方法来源. 1#厂界北侧外1m处; 监测2天，昼夜各1次; GB12348-2008. 2#厂界东侧外1m处. 3#厂界南侧外1m处. 4#厂界西侧外1m处. （2）噪声监测方法 表6-8 噪声监测方法 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号. 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境 噪声排放标准; GB12348-2008; ZHJC-W177 HS6288B型噪声频谱分析仪. 6.3地下水监测 （1）地下水监测点位、时间、频率 表6-9 废水监测点位及项目 序号; 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测时间、频率. 1; 油罐; 加油站地下水井; pH值、总硬度、氨氮、石油类、色度、高锰酸盐指数; 监测2天，每天1次. （2）地下水监测方法 表6-10 废水监测方法、使用仪器 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. pH值; 便携式pH计法; 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）; ZHJC-W383 SX-620笔式pH计; /. 总硬度; EDTA滴定法; GB/T7477-1987; 25mL酸式滴定管; /. 氨氮; 纳氏试剂 分光光度法; HJ535-2009; ZHJC-W142 723可见光分光光度计; 0.025mg/L. 石油类; 红外分光 光度法; HJ637-2012; ZHJC-W005 OIL460型红外分光测油仪; 0.01mg/L. 色度; 铂钴比色法; GB/T11903-1989; /; /. 高锰酸盐指数; 酸性法; GB/T11892-1989; 25mL棕色酸式滴定管; /.

### 表七

7验收监测期间生产工况记录及验收监测结果 7.1验收期间工况情况 2018年4月24日、25日，中国石油天然气股份有限公司四川达州销售分公司开江金山加油站项目正常运行，运行负荷率均达到75%以上，环保设施正常运行，符合验收监测条件。 表7-1 验收监测生产负荷表 日期; 产品名称; 设计（吨/天）; 实际（吨/天）; 运行负荷%. 2018.04.24; 汽油销售; 1.1; 0.9; 81. 2018.04.24; 柴油销售; 2.46; 2.0; 81. 2018.04.25; 汽油销售; 1.1; 1.0; 91. 2018.04.25; 柴油销售; 2.46; 2.1; 85.

7.2验收监测及检查结果 （1）无组织废气监测结果 表7-2 无组织排放废气监测结果表 单位：mg/m3 点位 项目; 05月02日; 05月03日; 标准限值. 厂界上风向; 厂界下风向1#; 厂界下风向2#; 厂界下风向3#; 厂界上风向; 厂界下风向1#; 厂界下风向2#; 厂界下风向3#. 非甲烷总烃; 第一次; 0.23; 0.65; 0.87; 0.89; 0.87; 1.25; 1.24; 1.05; 4.0. 第二次; 0.02; 0.47; 0.48; 0.50; 0.69; 0.91; 0.79; 0.85. 第三次; 0.47; 0.52; 0.51; 0.53; 0.32; 0.68; 0.74; 0.76. 根据表7-2，布设的4个无组织排放监控点所测非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值。 （2）噪声监测结果 表7-5 厂界环境噪声监测结果 单位：dB（A） 点位; 测量时间; Leq; 标准限值. 1#厂界北侧外1m处; 04月24日; 昼间; 65.5; 昼间70 夜间55. 夜间; 52.3. 04月25日; 昼间; 64.9. 夜间; 53.3. 2#厂界东侧外1m处; 04月24日; 昼间; 53.6; 昼间60 夜间50. 夜间; 45.7. 04月25日; 昼间; 55.3. 夜间; 45.9. 3#厂界南侧外1m处; 04月24日; 昼间; 66.0; 昼间70 夜间55. 夜间; 55.9. 04月25日; 昼间; 67.3. 夜间; 54.4. 4#厂界西侧外1m处; 04月24日; 昼间; 55.6; 昼间60 夜间50. 夜间; 45.8. 04月25日; 昼间; 53.7. 夜间; 46.0. 监测结果表明，厂界环境噪声测点昼间、夜间噪声分贝值1#、3#点位厂界环境噪声等效连续A声级监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中4类功能区标准，其余点位监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类功能区标准。 （3）地下水监测结果 表7-6 废水监测结果表 单位：mg/L 点位 项目; 项目地旁农户取水点; 标准限值. 04月24日; 04月25日. pH值（无量纲）; 7.13; 7.15; 6.5~8.5. 总硬度; 356; 361; ≤450. 氨氮; 0.033; 0.026; ≤0.2. 石油类; 0.05; 0.04; -. 色度（度）; 2; 2; ≤15. 高锰酸盐指数; 1.16; 1.14; ≤3.0. 监测结果表明，加油站地下水井所测pH值（无量纲）、总硬度、氨氮、色度、高锰酸盐指数满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017表1中Ⅲ类标准限值。 （4）固体废弃物处置 生活垃圾、预处理池污泥由环卫部门统一集中处理；废河沙及沾油废物集中收集于危废暂存设施，交由广元市众鑫环保科技有限公司处理。清罐由专业的清罐施工作业单位进行清理，清罐淤渣只有在每4~5年进行清罐时才产生，产生量极少，由清罐施工作业单位处理。

表八

8总量控制及环评批复检查 8.1总量控制 根据项目环评批复，项目未设置总量控制指标。 8.2环评批复检查 本项目环境影响评价、环评批复文件中对项目提出一些具体的要求，检查结果见表8-1。 表8-1 环评批复文件执行情况检查表 序号; 环评批复要求; 实际落实情况. 1; （一）该项目已建成投产，加油站营运期应严格按照报告表提出的各项污染防治方案和达标要求进行设计、整改。; 已落实 加油站营运期已严格按照报告表提出的各项污染防治方案和达标要求进行设计、整改。. 2; （二）加油站应完善“雨污分流、清污分流”系统；生活废水采用化粪池预处理后作农业肥料，不外排。地面清洗废水（含油废水）经沉砂池沉淀、油水分离隔油处理后进入储水池暂存，清洗废水不排放。; 已落实 加油站“雨污分流、清污分流”系统；生活废水采用化粪池预处理后作农业肥料，不外排。含油废水）隔油池隔油处理后排入地表水体。. 3; （三）项目采用地埋式储油罐，配套建设卸油油气回收装置，排气筒距地面不低于4米，确保废气排放达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的排放限值要求。; 已落实 监测结果表明，布设的4个无组织排放监控点所测非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值。. 4; （四）项目固体废弃物主要包括员工和客流产生的生活垃圾及废油和油罐产生的油渣。生活垃圾集中收集后，交当地环卫部门统一处理；项目废油和油罐清理产生的废油渣，设专门收集装置，定期送往有资质的单位进行处理。; 已落实 生活垃圾、预处理池污泥由环卫部门统一集中处理；废河沙及沾油废物集中收集于危废暂存设施，交由广元市众鑫环保科技有限公司处理。清罐由专业的清罐施工作业单位进行清理，清罐淤渣只有在每4~5年进行清罐时才产生，产生量极少，由清罐施工作业单位处理。.

表九

9验收监测结论、主要问题及建议 9.1验收监测结论 验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与建议执行。项目严格按照“三同时”制度进行建设和生产。 本次验收报告是针对2018年4月24日、25日的运行及环境条件下开展验收监测所得出的结论。 验收监测期间，中国石油天然气股份有限公司四川达州销售分公司开江金山加油站项目生产负荷达到要求，满足验收监测要求。 9.2各类污染物及排放情况 （1）废水：加油站生活污水定期由附近农民清运用于农灌，不外排。故未进行废水监测。 （2）废气：无组织排放废气所测非甲烷总烃浓度满足大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值。 （3）噪声：厂界环境噪声测点昼间、夜间噪声分贝值1#、3#点位厂界环境噪声等效连续A声级监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中4类功能区标准，其余点位监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类功能区标准。 （4）固体废弃物排放情况：生活垃圾、预处理池污泥由环卫部门统一集中处理；废河沙及沾油废物集中收集于危废暂存设施，交由广元市众鑫环保科技有限公司处理。清罐由专业的清罐施工作业单位进行清理，清罐淤渣只有在每4~5年进行清罐时才产生，产生量极少，由清罐施工作业单位处理。 综上所述，在建设过程中，中国石油天然气股份有限公司四川达州销售分公司开江金山加油站项目执行了环境影响评价法和“三同时”制度。项目废气、厂界噪声均满足相关标准，固体废物采取了相应处置措施。公司制定有相应的环境管理制度。因此，建议本项目通过竣工环保验收。 9.3主要建议 - 加强各环境保护设施的维护管理，确保项目污染物长期稳定达标排放。 - 做好危废的管理与处置，产生的危险废物及时送资质的单位处理，做好危废台帐。

附件： 附件1 立项 附件2 环评批复 附件3 委托书 附件4 环境监测报告 附件5 危废协议 附件6 应急预案备案表 附件7 油罐清洗合同 附图： 附图1 地理位置图 附图2 外环境关系 附图3 平面布置图及监测布点图 附图4 项目现状照片 附表： 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表