电线电缆制造搬迁项目竣工环境保护验收监测报告表

中衡检测验字[2021]第36号

建设单位：           四川金明阳线缆有限公司

编制单位：          四川中衡检测技术有限公司

2021年5月

| 建设单位法人代表: | 林永明 |
| --- | --- |
| 编制单位法人代表: | 殷万国 |
| 项目负责人: | 戴 英 |
| 填表人： | 刘雪梅 |

| 建设单位：四川金明阳线缆有限公司（盖章） | 编制单位：四川中衡检测技术有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话：13699449998 | 电话：0838-6185087 |
| 传真： | 传真：0838-6185095 |
| 邮编：611830 | 邮编：618000 |
| 地址：四川都江堰经济开发区龙翔路6号 | 地址：德阳市旌阳区金沙江西路702号 |

### 表一

| 建设项目名称 | 电线电缆制造搬迁项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 四川金明阳线缆有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建√ （划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 四川都江堰经济开发区龙翔路6号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 电缆、电线 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 电缆100万m/a、电线1000万m/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 电缆100万m/a、电线1000万m/a |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2020年4月 | 开工建设时间 | 2020年5月 |  |  |
| 调试时间 | 2020年8月 | 验收现场监测时间 | 2021年3月1日~2021年3月2日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 成都市都江堰生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 河南金环环境影响评价有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 成都观澜博约环保科技有限公司 | 环保设施 施工单位 | 成都观澜博约环保科技有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 2000万元 | 环保投资总概算 | 55.2万元 | 比例 | 2.76% |
| 实际总投资 | 2000万元 | 实际环保投资 | 53.2万元 | 比例 | 2.66% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（2017年7月16日）； 2、环境保护部，国环规环评[2017]4号，关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，（2017年11月22日）； 3、生态环境部，公告2018第9号，关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告，（2018年5月15日） 4、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施，（2014年4月24日修订）； 5、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施，（2017年6月27日修订）； 6、《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起实施，（2018年10月26日修订）； 7、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起实施，（2018年12月29日修订）； 8、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日起实施，（2020年4月29日修改）； 9、四川省环境保护局，川环发[2006]61号《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》，（2006年6月6日）； 10、成都市环境保护局，成环发[2019]308号，《关于认真开展建设项目竣工环境保护自主验收抽查工作的通知》，2019年8月26日； 11、都江堰市发展和改革局，川投资备【2017-510181-41-03-228423】FGQB-0482号，《四川省固定投资项目备案表》，2020年10月09日； 12、河南金环环境影响评价有限公司，《电线电缆制造搬迁项目环境影响报告表》，2020年4月； 13、成都市都江堰生态环境局，成都环承诺环评函[2020]12号，《关于电线电缆制造搬迁项目环境影响报告表的审查批复》，2020年5月21日； 14、验收监测委托书。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准、标号、级别 | 废水：氨氮、总磷标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中B级标准限值；其余监测项目标准执行《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中三级标准限值。 废气：无组织挥发性有机物执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表5中其他行业无组织排放浓度标准限值；总悬浮颗粒物标准执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度标准限值。 有组织挥发性有机物执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表3中涉及有机溶剂生产和使用的其它行业最高允许排放浓度和最高允许排放速率标准限值。 噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中3类功能区标准限值。 固废：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |  |  |  |  |
| 1前言 1.1项目概况及验收任务由来 四川金明阳线缆有限公司成立于2017年，主要从事电线、电缆的生产销售。2018年，四川金明阳线缆有限公司进行了电线电缆的制造项目的建设，项目于2018年11月开展环评工作，于2018年12月6日取得环评批复（都环建函﹝2018﹞172号）。电线电缆的制造项目的建设于2018年12月启动，因当时尚未完全建成，故尚未组织开展竣工环境保护验收工作。考虑公司长远发展及现有租用厂房的格局限制，公司考虑更换生产厂址，因此进行电线电缆制造项目的搬迁。 公司原有厂址位于四川都江堰经济开发区龙翔路7号附1号，租用成都蓝睛灵隐形眼镜有限公司厂房7000㎡进行生产，此次搬迁至四川都江堰经济开发区龙翔路6号，租用都江堰天下门业有限责任公司厂房5700m³进行生产。搬迁后公司生产规模不变，仍为电线100万m/年、电缆1000万m/年。其生产设施设备也未发生变化。 原项目于2017年11月20日经都江堰市发展和改革局《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2017-510181-41-03-228423】FGQB-0482号）备案；2020年10月09日对原项目投资备案表中的建设内容及规模进行变更。2020年5月21日成都市都江堰生态环境局以成都环承诺环评函[2020]12号文下达了《关于电线电缆制造搬迁项目环境影响报告表》的审查批复。2020年4月河南金环环境影响评价有限公司编制完成《电线电缆制造搬迁项目环境影响报告表》。 四川金明阳线缆有限公司《电线电缆制造搬迁项目》于2020年5月开工建设，2020年8月建成并调试完成投入运营。目前主体设施和环保设施运行稳定，验收监测期间公司正常生产，达设计能力的75%以上。符合验收监测条件。 受四川金明阳线缆有限公司委托，四川中衡检测技术有限公司于2020年11月对“电线电缆制造搬迁项目”进行了现场勘察，并查阅了相关技术资料，在此基础编制了该工程竣工环境保护验收监测方案。在严格按照验收方案的前提下，四川中衡检测技术有限公司于2021年3月1日~2021年3月2日开展了现场监测及检查，在综合各种资料数据的基础上编制完成了该项目工程竣工环境保护验收监测表。 本项目位于四川都江堰经济开发区龙翔路6号，租用都江堰天下门业有限责任公司厂房进行建设。项目北侧约50m成都长峰集团公司，约100m处为成都蓝睛灵隐形限镜有限公司；东侧紧邻（约10m）为成都森联木工机械有限公司，约100m处为云艺钙业有限公司；东南侧约30m处为中国兵器装备集团山川减震厂，约250m处为四川兴胜管业有限公司；南侧紧邻四川建升玻璃有限公司，约100m处为四川都工机械有限公司；西侧紧邻都江堰天下门业有限责任公司，约150m处为春盛中药饮片；西北侧约220m处为四川华都核设备制造有限公司。项目地理位置图见附图1，外环境关系图见附图3。 项目劳动定员30人，10小时工作制，年工作300天。本项目由主体工程、公辅工程、仓储工程、办公和环保工程组成。项目组成及主要环境问题见表2-1，主要设备见表2-2，主要原辅材料及能耗表见表2-4。项目水量平衡见图2-1。 1.2验收监测范围 本次验收范围有：主体工程（生产车间、交联池）、公辅工程（给水、供气、供电、循环水池）、仓储工程（绝缘电线料摆放区、承揽半成品区、电缆成品区域、成品区）、办公（办公区）、环保工程（废气、噪声、固体、废水处理）。详见表2-1。 1.3验收监测内容 （1）废水监测； （2）废气监测； （3）厂界环境噪声监测； （4）固体废物处理处置检查； （5）公众意见调查； （6）环境管理检查。 备注： |  |  |  |  |  |

### 表二

2项目工程内容及工艺流程介绍 2.1 工程建设内容及工程变更 2.1.1项目建设内容 “电线电缆制造搬迁项目”由四川都江堰经济开发区龙翔路7号附1号搬迁至四川都江堰经济开发区龙翔路6号，租赁都江堰天下门业有限责任公司闲置厂房进行建设，占地面积5700m³，总投资2000万元。此次搬迁后公司生产设施设备未发生变化，其生产规模也不变，仍为年生产电线100万m、电缆1000万m。 表2-1 项目组成及主要环境问题 名称; 项目; 建设内容; 主要环境问题; 备注. 环评; 实际. 主体 工程; 生产车间; 面积约5700平米，共1层，分布有拉丝区、绕包区、挤塑区、承揽区、叉绞区、成品区、半成品暂存区以及原辅料暂存区; 与环评一致; 废水、噪声、固废; 已建. 交联池; 共3个交联水池，位于厂房东北部占地约11m2，每个容积8.8m³; 共1个交联水池，占地约11m2，容积8.8m³；同时新增1个3m×6m×2.8m的蒸汽发生器(蒸汽箱），均位于厂房东北部，交替供应交联工序使用。; 废水; 已建. 公辅 工程; 给水; 依托市政供水管网; 与环评一致; -; 依托. 供气; 设螺杆式空压机1台，位于生产车间中部，主要给灌浆机提供动力; 与环评一致; -; 依托. 供电; 依托市政电网，厂区内已设配电室; 与环评一致; -; 依托. 循环水池; 位于车间东北侧，容积约为4m³，每周补充1.5m³新鲜水; 3个，位于车间东北侧，单个容积约为4m³，每周补充4.5m³新鲜水; 废水; 已建. 仓储工程; 绝缘电线料摆放区; 位于厂区南侧右半边、占地约240m2; 与环评一致; 固废; 已建. 承揽半成品区; 位于厂区中部、占地约310m2; 与环评一致; 固废; 已建. 电线成品区域; 位于厂区中部、占地约310m2; 与环评一致; -; 已建. 成品区; 位于厂区中部、占地约310m2; 与环评一致; -; 已建. 办公; 办公区; 位于厂区东北侧，占地约145m2; 与环评一致; 生活垃圾、生活污水; 已建. 环保 工程; 废气治理; 挤塑废气; 各挤塑工位设集气罩对废气进行收集后通过一套"UV光解＋活性炭净化装置”进行处理，废气经处理后由1根15m高排气筒排放，废气捕集率90%，处理率90%; 各挤塑工位均已设置集气罩+胶帘对废气进行收集，通过管道引至“二级活性炭吸附装置”进行处理后由1根15m排气筒进行排放。; 废气、危废; 已建. 焊接废气; 厂区无组织排放; 与环评一致; 废气; 已建. 噪声治理; 设备选型上应选用先进的、噪音低、振动小的生产设备；安装时设备必须安装牢固。设备基座设置橡胶减振垫片；合理布置产噪设备。尽量将高噪声设备集中摆放，置于厂房内中部，以有效利用噪声距离衰减作用；定期对设备进行检修和维护，保证设备的高效正常运行; 与环评一致; 噪声; 已建. 固体废物; 危废暂存间; 在厂房南部设置1座危废暂存间，占地4m2; 与环评一致; 危废; 已建. 生活垃圾; 垃圾桶收集，定期外运至场外垃圾收集点，由环卫部门清运; 与环评一致; 生活垃圾; 已建. 废包装材料; 设置1处一般固废暂存区，占地约3m2，由围栏隔开，位于厂区南部。定期外售物资回收公司; 与环评一致; 固废; 已建. 废水处理; 生活污水; 生活污水采用预处理池处理后外排园区管网; 与环评一致; 废水; 依托. 2.1.2项目主要设备 表2-2 主要设备一览表 序号; 环评拟建; 实际建成; 是否与环评一致. 设备名称; 数量; 设备名称; 数量. 1; 智能拉丝机; 4; 智能拉丝机; 4; 是. 2; 绞线机; 2; 绞线机; 2; 是. 3; 叉绞机; 2; 叉绞机; 2; 是. 4; 单绞机; 3; 单绞机; 3; 是. 5; 挤塑机; 6; 挤塑机; 6; 是. 6; 挤塑机; 3; 挤塑机; 3; 是. 7; 挤塑机; 2; 挤塑机; 2; 是. 8; 交联池; 1; 交联池; 1; 是. 9; 成圈机; 6; 成圈机; 6; 是. 10; 成缆机; 3; 成缆机; 3; 是. 11; 编织机; 6; 编织机; 6; 是. 12; 束丝机; 2; 束丝机; 2; 是. 13; 绕包机; 5; 绕包机; 5; 是. 14; 氩弧焊机; 1; 氩弧焊机; 1; 是. 15; 注浆机; 1; 注浆机; 1; 是. 16; 喷码机; 3; 喷码机; 3; 是. 17; 对焊机; 2; 对焊机; 2; 是. 18; 对焊机; 2; 对焊机; 2; 是. 19; 空压机; 1; 空压机; 4; 否. 20; 退火炉子; 1; 退火炉子; 1; 是. 2.1.4项目变更情况 根据环境保护部办公厅文件环办[2015]52号《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》：“根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。”。本项目无变更情况。 2.2 原辅材料消耗及水平衡 2.2.1原辅材料消耗 表2-4 主要原辅材料使用及能耗情况一览表 产品 名称; 环评预测; 实际消耗; 备注; 来源. 物料名称; 年耗量; 物料名称; 年耗量. 原辅料; 铜线; 2000t/a; 铜线; 2000t/a; 固体; 外购. 铝线; 1000t/a; 铝线; 1000t/a; 固体. 低烟无乳聚烯烃; 500t/a; 低烟无乳聚烯烃; 500t/a; 固体. 硅烷交联聚乙烯; 200t/a; 硅烷交联聚乙烯; 200t/a; 固体. 聚氯乙烯; 300t/a; 聚氯乙烯; 300t/a; 固体. 润滑油; 0.35t/a; 润滑油; 0.35t/a; 液态. 钢带; 10t/a; 钢带; 10t/a; 固体. 无纺布; 10t/a; 无纺布; 10t/a; 固体. pp琅充绳; 10t/a; pp琅充绳; 10t/a; 固体. 防火堵料; 20t/a; 防火堵料; 20t/a; 固体. 喷码墨水; 0.1t/a; 喷码墨水; 0.1t/a; 液体. 氧气; 5瓶/a; 氧气; 7瓶/a; 气体. 氩气; 5瓶/a; 氩气; 5瓶/a; 气体. 焊条; 0.05t/a; 焊条; 0.05t/a; 固体. 能源; 电; 2万kw.h; 电; 2万kw.h; /; 市政供电. 水; 1230m3; 水; 1275m3; /; 自来水. 2.2.2项目水平衡 员工生活用水 蒲阳河污水处理厂 损耗0.45 生活污水 循环水池补水 损耗0.75 2.55 2.55 3 4.25 蒲阳河 0.75 预处理池池 2.55 自来水 交联水池补水或蒸汽发生器补水 0.5 损耗0.5 图2-1 项目水平衡图（消耗单位：m³/d） 2.3主要工艺流程及产污环节（处理工艺流程图） 2.3.1项目生产工艺 本项目产品分为电线和电缆两类。电线生产工艺主要包括拉丝，绞股，绝缘层的挤塑及交联；电缆的生产工艺主要包括绞股、成缆、内绝缘层的挤塑和交联、隔离层的绕包以及外绝缘层的挤塑。本项目的主要工艺流程及产污环节见下图。 （1）电线生产工艺流程 图2-1 电线生产工艺流程及产污位置图 工艺流程说明： - ①拉丝：在常温下，利用拉丝机通过一道拉伸模具的模孔，使铜杆材截面减小、长度增加、强度提高。主要操作要点是：检查废机油管道是否通畅；将进线的头子轧尖，穿出第一模子35cm左右，并把模子固定在穿模机的模座上，用穿模机上的夹钳夹住线关，开动穿模机，使穿模机滚简绕约10-15圈，用以上方法将依次将所有模具穿好，并将线头绕过牵收固定在收线盘上；根据线径大小调节好收线涨力，开动拉丝油及拉丝机拉动。检查成品是否符合要求，符合要求方能开机：线盘排线应整齐，平坦，收线张力易适宜，收线不得过满，离盘边不小于15mm；每盘下线要小心，不要有碰伤铜线，品字型放在指定的区位，并按要求进行完工检验。经验收合格的产品挂上合格标签，并且做好记录。 ②退火：拉丝后，将材料(铝丝)送入退火炉子进行加热软化，加热采用退火炉子加热，退火炉子以空气为介质，采用电加热方式加热铝丝。 ③绞股：按产品需求将几根拉好的铝丝或铜丝利用绞股机进行绞股。 ④挤塑、冷却：根据产品需要将外购的硅烷交联聚乙烯和聚氯乙烯，先后通过挤塑机对电线进行绝缘层的包覆，挤塑机采用电加热的方式，其中硅烷交联聚乙烯包覆时温度控制在160℃左右，聚氯乙烯包覆时温度控制在130℃左右，并采用冷却循环水进行冷却，冷却后的电线自然凉干。 挤塑机的工作原理：塑料挤出主要依据的是塑料所具有的可塑性。主要分为三个阶段：①塑化阶段，在挤塑机的机筒内完成，使塑料由颗粒状固体变为可塑性的粘流体；②成型阶段，在挤塑机的机头内完成，由于螺杆旋转和压力作用下，把粘流体推向机头，经机头内的模具，使粘流体成型为所需要的各种尺寸的挤包材料，并包覆在线芯上：③定型阶段，在冷却水槽中进行，塑料包层经过冷却后，由无定型的塑性状态变成定型的固体状态。 冷却的循环水由泵机从循环池抽取，热水经管道流回至循环水池。循环水池的水定期补充，平均约两周一次，补充水量约9m3/次。 ⑤交联：包裹绝缘材料的导线在温水交联池中交联，温水交联池中采用电进行加热，水温50-90℃，时间2-4h，交联好的导线自然凉干。温水交联池不添加其它添加剂，定期补充新鲜水即可，新鲜水每天一次，一次0.5m3；或者采用蒸汽发生器进行交联过程，蒸汽发生器也是通过电加热使水变为水蒸汽后对包裹绝缘材料的导线进行交联。 ⑥成圈：将加工好的电线进行交流耐压试验后，合格的产品经成圈机绕成圈。 - ⑦喷码：成好圈的电线用喷码机印上标识后入库暂存。 - （2）电缆生产工艺流程 图2-2 电缆生产工艺流程及产污位置图 - 工艺流程说明： - ①拉丝：在常温下，利用拉丝机通过一道拉伸模具的模孔，使铜杆材截面减小、长度增加、强度提高。主要操作要点是：检查废机油管道是否通畅；将进线的头子轧尖，穿出第一模子35cm左右，并把模子固定在穿模机的模座上，用穿模机上的夹钳夹住线关，开动穿模机，使穿模机滚简绕约10-15圈，用以上方法将依次将所有模具穿好，并将线头绕过牵收固定在收线盘上；根据线径大小调节好收线涨力，开动拉丝油及拉丝机拉动。检查成品是否符合要求，符合要求方能开机：线盘排线应整齐，平坦，收线张力易适宜，收线不得过满，离盘边不小于15mm；每盘下线要小心，不要有碰伤铜线，品字型放在指定的区位，并按要求进行完工检验。经验收合格的产品挂上合格标签，并且做好记录。 ②退火：拉丝后，将材料(铝丝)送入退火炉子进行加热软化，加热采用退火炉子加热，退火炉子以空气为介质，采用电加热方式加热铝丝。 ③绞股：按产品需求将几根拉好的铝丝或铜丝利用绞股机进行绞股。 ④挤塑1、冷却：根据产品需要将外购的硅烷交联聚乙烯和聚氯乙烯，先后通过挤塑机对电线进行绝缘层的包覆，挤塑机采用电加热的方式，其中硅烷交联聚乙烯包覆时温度控制在160℃左右，聚氯乙烯包覆时温度控制在130℃左右，并采用冷却循环水进行冷却，冷却后的电线自然凉干。 挤塑机的工作原理：塑料挤出主要依据的是塑料所具有的可塑性。主要分为三个阶段：①塑化阶段，在挤塑机的机筒内完成，使塑料由颗粒状固体变为可塑性的粘流体；②成型阶段，在挤塑机的机头内完成，由于螺杆旋转和压力作用下，把粘流体推向机头，经机头内的模具，使粘流体成型为所需要的各种尺寸的挤包材料，并包覆在线芯上：③定型阶段，在冷却水槽中进行，塑料包层经过冷却后，由无定型的塑性状态变成定型的固体状态。 冷却的循环水由泵机从循环池抽取，热水经管道流回至循环水池。循环水池的水定期补充，平均约两周一次，补充水量约9m3/次。 ⑤交联：包裹绝缘材料的导线在温水交联池中交联，温水交联池中采用电进行加热，水温50-90℃，时间2-4h，交联好的导线自然凉干。温水交联池不添加其它添加剂，定期补充新鲜水即可，新鲜水每天一次，一次0.5m3；或者采用蒸汽发生器进行交联过程，蒸汽发生器也是通过电加热使水变为水蒸汽后对包裹绝缘材料的导线进行交联。 - ⑥绕包：交联好的电缆在绕包机上进行隔离层材料(PP坦充绳、阻燃岩棉绳等）的包器。 - ⑦铠装：根据产品耍求需要进行铠装。铠装工序如下：包覆好隔离层的电缆再包覆一层钢带，钢带为片状，进行包裹后需用氢弧焊机进行焊接，再利用注浆机进行防火堵料的罐注（注浆材料采用外购的成品注浆材料，注浆材料主要成分为氧化镁，呈半固体形态。）。 - ⑧挤塑2、冷却：将绕包或销装好的电缆在挤塑机上进行低烟无乳聚烯烃绝缘外护套挤出。挤塑2工艺要求同挤塑1。 - ⑨成圈：加工好的电缆通过电缆火花实验机火花检验后（电火花实验为检测电缆电气性能，主要过程为采用通电的方式检验其电阻、电压、是否变形等，检测过程中不会产生污染物），在成圈机上成圈。 - ⑩喷码：成好圈的电缆用喷码机印上标识后入库暂存。

### 表三

3.主要污染物的产生、治理及排放 3.1废水的产生、治理及排放 本项目厂房地面清洁主要依靠扫帚清扫，不进行地面冲洗，不产生地面冲洗废水。挤塑过程需要冷却水来进行冷却，这部分冷却水通过泵机从循环水池中抽取到冷却水槽中对产品进行冷却后，通过管道流回到循环水池（3个，容积均为4m3）中进行循环使用，不外排，定期补充新鲜水。交联过程是将包裹绝缘材料的导线在温水交联池（1个，容积为8.8m3）或者蒸汽发生器（1个，容积约为50.4m3）中进行交联，加热方式均为电加热，该过程不添加其他添加剂，只需定期补充新鲜水，这部分交联水循环使用，不外排。 本项目厂区内不涉及食宿，故废水主要为营运期员工办公生活污水。 治理措施：办公生活污水（排放量：2.55m3/d）进入厂区内已建1座10m3预处理池进行预处理后，通过园区污水管网进入蒲阳污水处理厂处理后排入蒲阳河。 3.2废气的产生、治理及排放 本项目运营期产生的废气主要为挤塑工序、喷码工序产生的有机废气以及焊接废气。 （1）挤塑工序、喷码工序的有机废气 治理措施：项目挤塑工序产生的有机废气通过设置集气罩+胶帘进行收集，喷码工序产生的有机废气通过设置集气罩进行收集后，通过管道引入一套二级活性炭吸附装置处理后，由一根15m高排气筒排放。 （2）焊接废气 治理措施：项目焊接仅在必要时对断掉的线芯续接起来，焊接量极小，焊接烟尘产生量极小，主要通过车间安装排风扇，加强车间通风等措施，来实现无组织排放。 3.3噪声的产生、治理 本项目的噪声源主要为叉绞机、成缆机、空压机等设备运行时产生的设备噪声。 治理措施：项目主要通过选择低噪声生产设备；设备基座设置橡胶减振垫片，合理布置噪声源，将高噪声设备集中安装在厂房内中部，有效利用距离衰减和厂房隔音进行降噪处理；合理安排生产时间，定期对设备进行检修和维护，保证设备正常运行，减少故障性噪声。 3.4固体废弃物的产生、治理及排放 项目生产过程产生的一般固体废弃物包括生活垃圾、废铝/铜丝、废包装材料。危险废物主要为维修过程产的废润滑油、废拉丝油、废活性炭。具体如下： （1）一般固废 生活垃圾：员工日常办公产生的生活垃圾经垃圾桶收集后，委托当地环卫部门清运处理。 废铝/铜丝：生产过程中产生废铝/铜丝，经收集后暂存于一般固废区，定期外售至废品回收站。 废包装材料：统一收集后暂存于一般固废区，定期外售至废品回收站。 （2）危险废物 废润滑油：返厂维修设备过程中产生的废润滑油经桶装收集后，暂存至危废暂存间，委托什邡开源环保科技有限公司处理。 废拉丝油：拉丝油由润滑油和水按1:6的比例混合而成，拉丝油每五年更换一次，目前暂未更换，暂无废拉丝油产生，待后期更换后暂存于危废暂存间，委托什邡开源环保科技有限公司处理。 废活性炭：有机废气处理设施产生的废活性炭收集暂存于危废暂存间，委托南充嘉源环保科技有限责任公司处理。 该项目固体废弃物详细处置情况见表3-1。 表3-1 固体废物排放及处理方法 序号; 来源; 废弃物名称; 产生量; 废物识别; 处理方式. 1; 办公生活; 生活垃圾; 4.5t/a; 一般固废; 交由环卫部门清运处理. 2; 生产过程; 废铝/铜丝; 0.5t/a; 一般固废; 定期外售废品回收站. 3; 生产过程; 废包装材料; 1.5t/a; 一般固废; 定期外售废品回收站. 4; 维修保养过程; 废润滑油; 0.05t/a; HW08; 交什邡开源环保科技有限公司处理. 5; 生产过程; 废拉丝油; 0.3t/a; HW08. 6; 废气处理; 废活性炭; 0.486t/a; HW49; 交南充嘉源环保科技有限责任公司处理. 3.5 地下水污染防治措施 目前企业地下水污染防治措施采取分区防渗措施，包括重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 表3-2 项目防渗分区机措施一览表 防渗区域; 防渗要求; 环评防渗措施; 实际防渗措施; 是否满足防渗要求. 重点防渗区; 危废间; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，重点防渗K≤1×10-10cm/s; 危废暂存间设置成2格池子，每格2m2，高0.3m的围堰。地面采用混凝土硬化（已有），然后地面和四周距地面1m以上铺设不低于2mm厚的环氧树脂漆。其上采用钢板铺设防渗。; 危废间地面已采取混凝土进行硬化+铺设2mm厚环氧树脂地坪漆，地面四周设置高0.3m的彩钢板作围堰，涉及液体危废收集桶下方设置金属托盘作为重点防渗措施。; 是. 拉丝机安装地面; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，重点防渗K≤1×10-7cm/s; 地面采用混凝土硬化（已有），然后地面和四周距地面1m以上铺设不低于2mm厚的环氧树脂漆。其上采用钢板铺设防渗。; 地面及四周采取混凝土硬化+铺设2mm厚环氧树脂地坪漆，其上已采用钢板铺设作为重点防渗措施。; 是. 拉丝油池; 地面采用混凝土硬化（已有），池内铺设HDPE防渗膜或其他人工防渗材料; 地面采取混凝土硬化，池内已铺设2mm厚HDPE防渗膜作为重点防渗措施。; 是. 一般防渗区; 一般固废暂存区、交联水池、循环水池; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s; 混凝土硬化（已有）; 混凝土硬化; 是. 简单防渗区; 办公区等其他区域; 一般地面硬化; 混凝土硬化（已有）; 混凝土硬化; 是. 3.6处理设施 表3-2 项目环保设施（措施）及投资一览表 单位：万元 类别; 环评环保措施; 投资; 实际环保措施; 投资. 施工期; 污水处理; 依托现有预处理池处理后外排蒲阳污水处理厂; 0; 施工期已结束，无环境遗留问题; 3.5. 防尘措施; 按照《关于加强灰霾污染防治的通知》，做到“六必须”、“六不准”作业; 1.0. 固废处理; 建筑垃圾尽量回收，不能回收的外运至建筑垃圾填埋场；生活垃圾集中收集后由环卫部门清运; 2.0. 噪声防治; 优化施工机械，基础减振、厂房隔声。; 0.5. 废水 治理; 污水处理; 生活污水依托现有预处理池处理后外排蒲阳污水处理厂; 0; 生活污水依托现有预处理池处理后外排蒲阳污水处理厂; 0. 废气治理; 挤塑废气、喷墨废气; 每个挤塑工位和喷码工位配备集气罩＋一套“UV光解＋二级活性炭吸附装置”＋1根15m高排气筒; 30; 每个挤塑工位已设置集气罩+胶帘，喷码工位已设置集气罩进行收集有机废气＋一套“二级活性炭吸附装置”＋1根15m高排气筒; 30. 焊接烟尘; 厂区无组织排放; 安装排风扇，加强通风. 固体 处理; 生活垃圾; 生活办公区设罢加盖垃圾收某桶，垃圾定期交由环卫部门收运处置; 0.5; 生活办公区设罢加盖垃圾收某桶，垃圾定期交由环卫部门收运处置; 0.5. 废铝/铜丝; 废铝/铜丝和废包装材料收集暂存后外卖废品回收站; 废铝/铜丝和废包装材料收集暂存一般固废区后，定期外售废品回收站. 废润滑油、废活性炭; 危废暂存间1座，4m2; 4.0; 危废暂存间1处，约4m2，分类收集暂存危废暂存间后，废润滑油交由什邡开源环保科技有限公司；废活性炭交南充嘉源环保科技有限责任公司处理; 2.0. 废包装物; 收集暂存后外卖废品回收站; 0.1; 收集暂存后，定期外售废品回收站; 0.1. 噪声治理; 设备选型上应选用先进的、噪音低、振动小的生产设备；安装时设备必须安装牢固。设备基座设置橡胶减振垫片；合理布置产噪设备。尽量将高噪声设备集中摆放，置于厂房内中部，以有效利用噪声距离衰减作用; 2.0; 选用低噪声设备；设备安装采用基础减震；加强旧设备维护管理；合理布置噪声源，生产过程产生的噪声通过厂房隔音和厂区内设置绿化等措施降噪; 2.0. 风险措施; 火灾防范; 项目应按照《建筑设计防火规范》设防，建设一套完善的消防系统，包括消防栓及灭火器等; 4.0; 项目按照《建筑设计防火规范》设防，建设一套完善的消防系统，包括消防栓及灭火器等; 4.0. 危废间外应设置消防沙，干粉或泡沫灭火器; 危废间外设置消防沙，干粉或泡沫灭火器. 泄漏风险; 重点防渗：危废间设置成2格池子，每格1m2，高0.3m的围堰。地面采用混凝土硬化（已有），然后地面和四周距地面1m以上铺设不低于2mm厚的环氧树脂漆。其上采用钢板铺设防渗。拉丝油池采用混凝土硬化（已有），池内铺设HDPE防渗膜或其它人工防渗材料，拉丝机安装地面采用2mm厚的环氧树脂漆。其上采用钢板铺设防渗; 6.0; 重点防渗：危废间地面已采取混凝土进行硬化+铺设2mm厚环氧树脂地坪漆，地面四周设置高0.3m的彩钢板作围堰，涉及液体危废收集桶下方设置金属托盘作为重点防渗措施。地面采取混凝土硬化，池内已铺设2mm厚HDPE防渗膜作为重点防渗措施。地面及四周采取混凝土硬化+铺设2mm厚环氧树脂地坪漆，其上已采用钢板铺设作为重点防渗措施。; 6.0. 一般防渗：厂房内其他区域混凝土硬化（已有）; 一般防渗：厂房内其他区域混凝土硬化（已有）. 编制突发环境事件应急预案并到生态环境局备案; 2.0; 编制突发环境事件应急预案并到生态环境局备案; 2.0. 排污口规范化; 在危废间内外张贴危废相关标志标牌; 0.1; 危废间内外已张贴危废相关标志标牌; 0.1. 在铁屑暂存区张贴一般固废标志牌; 在铁屑暂存区已张贴一般固废标志牌. 环境管理; 设置环境保护管理机构，编制环境管理文件、编制危废废物管理制度并张贴在危废间墙上、编制危险废物转移台账并悬挂在危废间内墙上; 3.0; 设置环境保护管理机构，编制环境管理文件、编制危废废物管理制度并张贴在危废间墙上、编制危险废物转移台账并悬挂在危废间内墙上; 3.0. 合计; -; 55.2; -; 53.2. 表3-3 项目污染源及处理设施对照表 类型; 污染源; 主要污染物; 环评要求; 实际落实; 排放 去向. 大气污染物; 挤塑、喷码; 挤塑、喷码废气; 集气罩+“UV光解＋活性炭净化装置”+15m排气筒; 集气罩+胶帘收集后经“二级活性炭吸附装置”处理后，通过15m排气筒排放; 外环境. 水污染物; 办公生活; 生活污水; 生活污水依托现有预处理池处理后外排蒲阳污水处理厂; 生活污水经预处理池处理后经污水管网，进入蒲阳污水处理厂; 蒲阳河. 固体废弃物; 办公生活; 生活垃圾; 定期外运至场外垃圾收集点，由环卫部门清运; 由环卫部门清运; 合理处置. 生产过程; 废铝/铜丝; 集中收集后定期外售废品回收公司; 集中收集后，暂存一般固废区，定期外售废品回收站; 合理处置. 废包装物. 废润滑油（含废拉丝油）; 危废暂存间暂存后由资质单位处置; 危废暂存间暂存后由什邡开源环保科技有限公司处置. 废活性炭; 危废暂存间暂存后由南充嘉源环保科技有限责任公司处置. 噪声; 运营期; 设备运行噪声; 设备选型上应选用先进的、噪音低、振动小的生产设备；安装时设备必须安装牢固。设备基座设置橡胶减振垫片；合理布置产噪设备。尽量将高噪声设备集中摆放，置于厂房内中部，以有效利用噪声距离衰减作用。; 设备采用基础减震和加强旧设备维护管理，合理布置噪声源，本次验收所测厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 外环境.

### 表四

4建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1环评主要结论 本项目建设符合国家现行的产业发展政策；符合当地发展规划，选址合理；项目选址和总图布置合理，拟采取的污染防治措施有效可行。产生的废水、废气、噪声能够达标排放，固体废物处置去向明确，污染物排放满足总量控制要求。在严格落实各项污染防治措施的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。 4.2环评建议与要求 1、严格执行本环评要求，及时并且认真落实环保设施的建设。 2、生产过程中加强运行管理，严格执行操作规程，确保安全生产。加强生产过程的操作规范，同时确保环保设施的正常运行。 3、严格落实环保工程“三同时”，在项目施工和运营时落实各项环保治理措施。 4.3环评批复 四川金明阳线缆有限公司： 你公司关于《电线电缆制造搬迁项目环境影响报告表》（下称“报告表”）的报批申请收悉。根据河南金环环境影响评价有限公司对该项目开展环境影响评价的结论，在全面落实报告表提出的各项防治生态破坏和环境污染措施的前提下，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点以及拟采取的环境保护措施。 你公司应当严格落实报告表提出的防治污染和防止生态破坏的措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度。项目竣工后，应按规定开展环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用。 4.4验收监测标准 废水：氨氮、总磷标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中B级标准限值；其余监测项目标准执行《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中三级标准限值。 废气：无组织挥发性有机物执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表5中其他行业无组织排放浓度标准限值；总悬浮颗粒物标准执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度标准限值。 有组织挥发性有机物执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表3中涉及有机溶剂生产和使用的其它行业最高允许排放浓度和最高允许排放速率标准限值。 噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中3类功能区标准限值。 固废：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 4.3.2标准限值 验收监测标准与环评标准限值见表4-1。 表4-1 验收标准与环评标准对照表 类型; 污染源; 验收标准; 环评标准. 废水; 办公生活; 标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中B级标准; 标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 项目; 排放浓度（mg/L）; 项目; 排放浓度（mg/L）; 项目; 排放浓度（mg/L）; 项目; 排放浓度（mg/L）. pH（无量纲）; 6～9; 悬浮物; 400; pH（无量纲）; 6～9; 悬浮物; 400. 化学需氧量; 500; 氨氮; 45; 化学需氧量; 500; 氨氮; /. 五日生化需氧量; 300; 石油类; 20; 五日生化需氧量; 300; 石油类; 20. 动植物油; 100; 总磷; 8; 动植物油; 100; 总磷; /. 废气; 挤塑、喷码、焊接工序; 标准; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表5中其他行业无组织排放浓度标准限值；《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度标准限值; 标准; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表5中其他行业无组织排放浓度标准限值；《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度标准限值. 项目; 排放浓度（mg/m³）; 项目; 排放浓度（mg/m³）. VOCs; 无组织; 2.0; VOCs; 无组织; 2.0. 颗粒物; 无组织; 1.0; 颗粒物; 无组织; 1.0. 标准; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表3中涉及有机溶剂生产和使用的其它行业最高允许排放浓度和最高允许排放速率标准限值; 标准; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表3中涉及有机溶剂生产和使用的其它行业最高允许排放浓度和最高允许排放速率标准限值. 项目; 最高允许排放速率（kg/h）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 项目; 最高允许排放速率（kg/h）; 最高允许排放浓度（mg/m3）. VOCs; 3.4; 60; VOCs; 3.4; 60. 厂界环境噪声; 设备噪声; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类功能区标准限值; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类功能区标准限值. 项目; 标准限值dB（A）; 项目; 标准限值dB（A）. 昼间; 65; 昼间; 65. 噪音; 55; 噪音; 55.

### 表五

5验收监测质量保证及质量控制 1、验收监测期间，工况必须满足验收监测的规定要求，否则停止现场采样和测试。 2、现场采样和测试严格按照《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予以详细说明。 3、监测质量保证按《环境监测技术规范》进行全过程质量控制。 4、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 5、所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期间使用。 6、水样测定过程中按《水和废水监测分析方法》的要求进行测定。 7、气体监测分析使用的大气综合采样器在进行现场前应对气体分析、采样器流量计等进行校核，校核合格后使用。 8、噪声监测分析使用的噪声计应在测定前后对噪声仪进行校正，测定前后声级≤0.5dB（A）。 9、验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

### 表六

6.验收监测内容 6.1废水监测 6.1.1废水监测点位、项目及频率 表6-1 废水监测点位、项目、时间及频率 序号; 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测时间、频率. 1; 办公生活; 废水排口; pH值（无量纲）、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、石油类、动植物油; 每天4次，监测2天. 6.1.2 废水监测方法 表6-2 废水监测方法、方法来源、使用仪器 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. pH值; 便携式pH计法; 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）; ZHJC-W374 SX-620笔式pH计; /. 悬浮物; 重量法; GB11901-1989; ZHJC-W027 ESJ200-4A电子分析天平; 4mg/L. 五日生化 需氧量; 稀释与接种法; HJ505-2009; ZHJC-W1250 SPX-250B-Z生化培养箱 ZHJC-W808 MP516溶解氧测量仪; 0.5mg/L. 化学需氧量; 快速消解分光光度法; HJ/T399-2007; ZHJC-W1164 723可见分光光度计; 3.0mg/L. 石油类; 红外分光光度法; HJ637-2018; ZHJC-W005 OIL460型红外分光测油仪; 0.06mg/L. 动植物油; 红外分光光度法; HJ637-2018; ZHJC-W005 OIL460型红外分光测油仪; 0.06mg/L. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法; HJ535-2009; ZHJC-W422/ZHJC-W142 723可见分光光度计; 0.025mg/L. 总磷; 钼酸铵分光光度法; GB11893-1989; ZHJC-W422/ZHJC-W142 723可见分光光度计; 0.01mg/L. 6.2废气监测 6.2.1废气监测点位、项目及频率 表6-3 废气监测项目、点位及频率 序号; 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测时间、频率. 1; 挤塑、喷码、焊接工序; 厂界上风向1#; VOCs、颗粒物; 监测2天，每天3次. 2; 厂界下风向2#. 3; 厂界下风向3#. 4; 厂界下风向4#. 5; 挤塑、喷码工序; 排气筒废气处理装置进、出口; VOCs; 监测2天，每天3次. 6.2.2废气监测方法 表6-4 无组织废气监测项目及监测方法 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 挥发性有机物（VOCs）; 直接进样-气相色谱法; HJ604-2017; ZHJC-W004 GC9790II气相色谱仪; 0.07mg/m3. 总悬浮颗粒物; 重量法; GB/T15432-1995 及修改单; ZHJC-W027 ESJ200-4A电子分析天平; 0.001mg/m3. 表6-5 有组织废气监测项目及监测方法 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 挥发性有机物（VOCs）; 气相色谱法; HJ38-2017; ZHJC-W745/ZHJC-W318 GH-60E型自动烟尘烟气测试仪 ZHJC-W004 GC9790II气相色谱仪; 0.07mg/m3. 6.3噪声监测 噪声监测点位、监测时间、频率及监测方法见表6-6。 表6-6 噪声监测点位、监测时间、频率及监测方法 监测点位; 监测频率; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号. 1#厂界东侧外1m处; 监测2天，昼夜各1次; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008; ZHJC-W233 HS6288B噪声频谱分析仪. 2#厂界南侧外1m处. 3#厂界西侧外1m处. 4#厂界北侧外1m处.

### 表七

7验收监测期间生产工况记录及验收监测结果 7.1验收期间工况情况 2021年3月1日~2021年3月2日四川金明阳线缆有限公司电线电缆制造搬迁项目正常运行生产，生产负荷率均达到75%以上，环保设施正常运行，符合验收监测条件。 表7-1 验收监测生产负荷表 日期; 产品名称; 设计规模; 实际规模; 运行负荷 （%）. 2021.3.1; 电缆; 3334m/d; 3254; 97.6. 电线; 33334m/d; 35120; 105.6. 2021.3.2; 电缆; 3334m/d; 3476; 104.3. 电线; 33334m/d; 34935; 104.8.

7.2验收监测结果 7.2.1无组织废气监测结果 表7-2 无组织废气监测结果表 （单位：mg/m3） 点位 项目; 3月1日; 3月2日; 标准限值; 结果评价. 厂界上风向1#; 厂界下风向2#; 厂界下风向3#; 厂界下风向4#; 厂界上风向1#; 厂界下风向2#; 厂界下风向3#; 厂界下风向4#. 总悬浮 颗粒物; 第一次; 0.150; 0.225; 0.280; 0.243; 0.112; 0.243; 0.206; 0.169; 1.0; 达标. 第二次; 0.132; 0.207; 0.263; 0.226; 0.094; 0.207; 0.244; 0.189. 第三次; 0.169; 0.263; 0.320; 0.264; 0.095; 0.227; 0.189; 0.208. 挥发性 有机物（VOCs）; 第一次; 0.35; 1.23; 1.39; 1.35; 0.28; 1.35; 1.11; 1.46; 2.0; 达标. 第二次; 0.33; 1.22; 1.24; 1.32; 0.29; 1.46; 1.42; 1.49. 第三次; 0.29; 1.33; 1.26; 1.22; 0.33; 1.46; 1.60; 1.43. 监测结果表明，本次验收所测无组织排放废气挥发性有机物监测结果均符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表5中其他行业无组织排放浓度标准限值；总悬浮颗粒物监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度标准限值。 7.2.2有组织废气监测结果 表7-3 有组织废气监测结果表 （单位：mg/m3） 点位 项目; 3月1日; 标准 限值; 结果 评价. 排气筒废气处理装置进口 排气筒高度15m，测孔距地面高度2m. 第一次; 第二次; 第三次; 均值. 挥发性有机物（VOCs）; 标干流量（m3/h）; 9674; 9706; 9578; /; -; -. 排放浓度（mg/m3）; 2.80; 2.88; 3.11; 2.93; -; -. 排放速率（kg/h）; 0.0271; 0.0280; 0.0298; 0.0283; -; -. 点位 项目; 3月1日; 标准 限值; 结果 评价. 排气筒废气处理装置出口 排气筒高度15m，测孔距地面高度2m. 第一次; 第二次; 第三次; 均值. 挥发性有机物（VOCs）; 标干流量（m3/h）; 6339; 6338; 6280; /; -; -. 排放浓度（mg/m3）; 1.74; 1.61; 1.65; 1.67; 60; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.0110; 0.0101; 0.0104; 0.0105; 3.4; 达标. 点位 项目; 3月2日; 标准 限值; 结果 评价. 排气筒废气处理装置进口 排气筒高度15m，测孔距地面高度2m. 第一次; 第二次; 第三次; 均值. 挥发性有机物（VOCs）; 标干流量（m3/h）; 9006; 9029; 9002; /; -; -. 排放浓度（mg/m3）; 2.58; 2.76; 2.85; 2.73; -; -. 排放速率（kg/h）; 0.0232; 0.0249; 0.0257; 0.0246; -; -. 点位 项目; 3月2日; 标准 限值; 结果 评价. 排气筒废气处理装置出口 排气筒高度15m，测孔距地面高度2m. 第一次; 第二次; 第三次; 均值. 挥发性有机物（VOCs）; 标干流量（m3/h）; 6339; 6277; 6354; /; -; -. 排放浓度（mg/m3）; 1.69; 1.58; 1.54; 1.60; 60; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.0107; 9.92×10-3; 9.79×10-3; 0.0101; 3.4; 达标. 监测结果表明，本次有组织排放废气挥发性有机物监测结果均符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表3中涉及有机溶剂生产和使用的其它行业最高允许排放浓度和最高允许排放速率标准限值。 表7-4 环保设施处理效率统计表 名称; 处理 设施; 监测日期; 主要 污染物; 处理前浓度（mg/m3）; 处理后浓度（mg/m3）; 处理效率（%）; 平均处理效率（%）. 废气; 二级活性炭吸附; 2021.3.1; VOCs; 2.93; 1.67; 43; 42.2. 2021.3.2; 2.73; 1.60; 41.4. 备注：处理效率=（处理前浓度-处理后浓度）/处理前浓度×100%. 7.2.3厂界噪声监测结果 表7-5 厂界环境噪声监测结果 单位：dB（A） 点位; 测量时间; Leq; 标准限值; 结果评价. 1#厂界东侧外1m处; 3月1日; 昼间; 64; 昼间65 夜间55; 达标. 夜间; 50. 3月2日; 昼间; 56. 夜间; 47. 2#厂界南侧外1m处; 3月1日; 昼间; 59. 夜间; 47. 3月2日; 昼间; 58. 夜间; 47. 3#厂界西侧外1m处; 3月1日; 昼间; 59. 夜间; 46. 3月2日; 昼间; 63. 夜间; 52. 4#厂界北侧外1m处; 3月1日; 昼间; 58. 夜间; 47. 3月2日; 昼间; 58. 夜间; 49. 监测结果表明，本次验收所测项目厂区昼间厂界环境噪声等效连续A声级监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中3类功能区标准限值。 7.2.4废水监测结果 表7-6 废水监测结果表 单位：mg/L 点位 项目; 废水排口; 标准限值; 结果评价. 3月1日; 3月2日. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. pH值 （无量纲）; 6.92; 6.88; 6.81; 6.81; 6.72; 7.01; 6.89; 6.91; 6~9; 达标. 悬浮物; 43; 45; 42; 46; 42; 43; 40; 44; 400; 达标. 五日生化 需氧量; 9.1; 8.6; 8.2; 9.7; 8.6; 8.8; 9.7; 8.6; 300; 达标. 化学需氧量; 32.6; 31.1; 29.6; 28.1; 31.8; 28.1; 29.6; 34.1; 500; 达标. 石油类; 0.30; 0.24; 0.20; 0.18; 0.15; 0.12; 0.12; 0.13; 20; 达标. 动植物油; 0.17; 0.22; 0.26; 0.28; 0.32; 0.34; 0.34; 0.32; 100; 达标. 氨氮; 2.30; 2.45; 2.64; 2.56; 2.68; 2.93; 2.96; 2.86; 45; 达标. 总磷; 0.56; 0.57; 0.57; 0.55; 0.53; 0.58; 0.51; 0.50; 8; 达标. 监测结果表明，本次验收所测厂区总排口：氨氮、总磷排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中B级标准限值；其余监测指标排放浓度均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。

### 表八

8环境管理及其他环保设施落实情况 8.1总量控制 1、本次验收项目废水排口所测废水污染物排放量： COD：30.625mg/L×765t/a÷106=0.0234t/a NH3-N：2.6725mg/L×765t/a÷106=0.0021t/a 总磷：0.546mg/L×765t/a÷106=0.0004t/a - 本次验收监测，废气污染物VOCs排放量： - VOCs：1.635mg/m3×6321m3/h×10-9×3000h/a=0.031t/a 本次验收监测，项目污染物排放量均小于环评的总量控制指标。 表8-1 污染物总量对照 类别; 项目; 全厂总量控制指标; 全厂实际排放量; 环保设施处理效率%. 排放总量（t/a）; 排放总量（t/a）. 废水; COD; 0.383; 0.0234; -. NH3-N; 0.034; 0.0021; -. TP; 0.006; 0.0004; -. 废气; VOCs; 0.27; 0.031; 42.2. 备注：排放总量=本次验收污染物平均排放浓度×年排放量÷106. 8.2环保设施“三同时”落实情况 本项目执行环评及环保“三同时”制度，环保审查及审批手续完备，各项环保设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。 8.3环保管理制度及环保机构设置情况 企业建立了环境保护管理制度，规定了环保的工作任务及各部门的工作职责，废弃物的收集、存放和处理方式，污染物排放管理，环境监测管理，污水处理管理等内容，制度较为完善，能按照相应的管理程序进行管理。本项目设置环保机构，由四川金明阳线缆有限公司行政部负责各项环保事务，配备兼职环保工作人员1人，制定环保管理制度，建立了环保档案。 8.4环境风险防范及突发环境事件应急预案情况 公司编制风险防范措施及污染事故应急预案。对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，本项目不构成重大危险源。本项目在运营期间未发生污染事故或污染纠纷及投诉。 8.5雨（清）污分流情况 本项目实行雨污分流。 8.6环保设施（措施）的管理、运行及维护情况 本项目环保设施主要包括污水处理设施及污水管网、雨水管网、废气处理设施、固危废存放场所等。各项环保设施实施专人管理制度，管理有序，运行正常，维护良好。 8.7卫生防护距离设置情况 本项目划定卫生防护距离为生产车间外50m范围。根据外环境关系可知，本次环评划定的卫生防护距离范围内不涉及居民居住区、文教区、医院等保护目标；同时环评建议该范围内不得再规划、批准建设居民居住区、文教区、医院等保护目标，同时也不能规划建设对本项目外排污染物敏感的企业。

### 表九

9验收监测结论、主要问题及建议 9.1验收监测结论 验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与建议执行。项目严格按照“三同时”制度进行建设和生产。 本次验收报告是针对2021年3月1日～2021年3月2日的生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。 验收监测期间，四川金明阳线缆有限公司电线电缆制造搬迁项目正常生产，满足验收监测要求。 单位登记号：510603000617 项目编号：SCZHJCJSYXGS1739 9.1.1各类污染物及排放情况 1、废水：本次验收监测，废水排口所测pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、动植物油排放浓度均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。氨氮、总磷排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中B级标准限值。 2、废气：本次验收监测，无组织所测挥发性有机物浓度满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表5中其他行业无组织排放浓度标准限值；总悬浮颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度标准限值。 有组织挥发性有机物监测结果符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表3中涉及有机溶剂生产和使用的其它行业最高允许排放浓度和最高允许排放速率标准限值。 3、噪声：本次验收所测厂界四周昼、夜间环境噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）表1中3类功能区标准限值。 4、固体废弃物排放情况： （1）一般固废 生活垃圾经垃圾桶收集后，委托当地环卫部门清运处理；废铝/铜丝、废包装材料定期外售废品回收站； 废润滑油经收集后，暂存至危废暂存间，委托什邡开源环保科技有限公司处理；拉丝油每五年更换一次，目前暂未更换，暂无废拉丝油产生，待后期更换后暂存于危废暂存间，委托什邡开源环保科技有限公司处理。废活性炭收集暂存至危废暂存间，交由南充嘉源环保科技有限责任公司处理。 5、总量控制指标： 本次验收监测，所测污染物排放量为：COD：0.0234t/a；NH3-N：0.0021t/a；总磷：0.0004t/a；VOCs：0.031t/a，均小于环评的总量控制指标。 9.1.2验收监测结论 在建设过程中，四川金明阳线缆有限公司执行了环境影响评价法和“三同时”制度。项目总投资2000万元，其中环保投资53.2万元，环保投资占总投资比例为2.66%。本次验收所测废水、废气、噪声均能达标排放，固体废物采取了相应处置措施。项目附近群众对项目环保工作较为满意，公司制定有相应的环境管理制度。因此，建议本项目通过竣工环保验收。 9.2主要建议 1、做好固体废物的分类管理和处置，尤其要做好危险废物暂存管理和记录。 2、加强各环境保护设施的维护管理，确保项目污染物长期稳定达标排放。

附表： 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表 附图： 附图1 地理位置图 附图2 项目平面布置及监测布点图 附图3 项目外环境关系图 附图4 现状照片 附件： 附件1 营业执照 附件2 环评批复 附件3 无卤低烟阻燃绝缘料、软聚氯乙烯塑料、可交联聚氯乙烯绝缘料检测报告 附件4 喷码油墨安全技术说明书 附件5 危废处置协议 附件6 委托书 附件7 厂房租赁协议 附件8 工况说明 附件9 环境监测报告 附件10 关于项目环境竣工验收的情况说明 附件11 关于项目有组织废气处理情况说明 附件12 自主验收意见 附录 其他事项说明